Till Områdesnämnden Älta

# Detaljplan för del av Älta 14:95 m fl, Älta Ishall i Nacka kommun

# Enkelt planförfarande

## Förslag till beslut

Områdesnämnden tillstyrker att detaljplaneförslaget skickas för samråd till berörda remissinstanser.

## Bakgrund och sammanfattning

KSAU beslöt 1997-08-12 att detaljplanearbetet för Älta Idrottsplats och Stavsborgs Idrottsplats skulle påbörjas. Områdesnämnden godkände startpromemoria för Aktivitetscentrum i Älta 1998-09-30. Då kommunstyrelsen beslutade att ej ge ytterligare medelsanvisning till objektet allaktivitetscentrum beslutade områdesnämnden 1999-12-15 att en islada skulle placeras i området kring Stavsborgsskolan samt detaljplanearbetet för denna påbörjas.

Planen syftar till att möjliggöra uppförande av en ishall på del av fastigheten Älta 14:95. Föreslagen plan medger idrott, parkmark och lokalgata. Området för idrott medger en byggrätt på 44x74 m med en byggnadshöjd på 6,5 m och en totalhöjd på 14.0 m. Detta ger en byggnad med en hall om ca 70x40 m samt en lägre vinkelformad tillbyggnad i ett plan vilken ska fungera som en servicebyggnad för t ex omklädningsrum, café och kontorsrum. På ishallens östra kortsida föreslås dessutom en tillbyggnad i ett plan för kylaggregat m m. Hela anläggningen kommer att uppta en yta på ca 4000 m2.

Den befintliga bollplanen föreslås flyttas till ett något nordligare läge. Även de befintliga vallarna flyttas i erforderlig omfattning.

Angöring sker via Almvägen och Stensövägen. En ny besöksparkering läggs i anslutning till tillfartsvägen med ca 50 parkeringsplatser. Befintlig gång- och cykelväg i öst-västlig riktning flyttas något norrut.

Den planerade anläggningen kommer att bidra med mindre ljudstörningar genom olika aktiviteter såsom ishockeyspel och konståkning. Om en oisolerad hall anläggs ökar ljudnivån. Den ökade trafikmängden på Almvägen/Stensövägen bedöms inte ge upphov till några större bullerproblem.

De geotekniska förhållandena måste studeras vidare i projekteringen, eventuellt kan pålning bli aktuellt vid grundläggningen.

En del av naturmarken ändrar karaktär då den ersätts med hårdgjorda ytor, byggnaden har dock placerats så att så få träd som möjligt behöver tas bort.

Samråds- och remisstiden är tänkt att löpa under september månad. Under förutsättning att planprocessen kan fortsätta som ett enkelt planärende bedöms planen kunna antas av Områdesnämnden i november 2000 med tidigast laga kraft december 2000. Ishallen skulle kunna vara färdigställd inom ett år efter laga kraft.

För Plan och exploatering

Paul Ahlkvist			Gerd Comstedt

Plan- och exploateringschef