Områdesnämnden Älta

# Avstängning för lastbilar på Storkällans väg,

# återremitterat ärende ONÄ 2005-10-26 § 88 pkt 2

## Förslag till beslut

Områdesnämnden beslutar att ett hinder i form av ett vägräcke uppsätts rakt över Storkällans väg vid Förrådsvägen i enlighet med förslagsalternativ nr 2.

## Ärendet

Vid nämndens sammanträde 2005-10 29 § 88 pkt 2, beslutades bl.a. att ”Nämnden återremitterade förslaget att med bom eller liknande anordning, fysiskt delvis stänga av Storkällans väg med motiveringen att Infrastruktur ska utreda placeringen av bommen”.

Skälet till att bomlösning prövas är att den tunga lastbilstrafiken på Evalundsvägen och Storkällans väg inte på något sätt har minskat, även fast flera olika förbud för lastbilar är infört. Upprepade klagomål har kommit från Sigfridsborgsskolans personal och föräldragrupper. Evalundsvägens samfällighetsförening har också harft stora besvär av den omfattande olagliga lastbilstrafiken. Förbudet gäller alla lastbilar som är lägre än 3,5 m på Evalundsvägen och dessutom förbud för lastbil i genomfart på Storkällans väg mellan Lovisedalsvägen och Grustagsvägen.

## Två alternativa förslag för bomanordning

- En enklare anordning inkl låst öppningsbar del kan utbyggas på Storkällans väg mellan Lovisedalsvägen och Förrådsvägen.

- En mer kostsam och invecklad anordning inkl låst öppningsbar del kan utbyggas på Storkällans väg invid Förrådsvägen som ger fritt tillträde till Industriområdet för alla fordon men förhindrar genomfart med lastbilar.

## Redovisning av alternativ 1:

Utformningen:

Se bifogat skissförslag 1. Från vägkanten i norr och tvärs över Storkällans väg görs en refugeutbyggnad med ett FMK-vägräcke på ca 2 m. Räcket borras ner i körbanan och gjuts fast. En öppning på ca 2,3 m lämnas. En låsbar öppningsbar grind på ca 1,5 m uppsätts invid öppningen. Refuge och vägräcke fortsätter söderut från grinden till vägkant/fastighetsgräns. Varningsskyltar anger att endast 2,3 m breda fordon kan passera. Informationsskylt anger att för bredare fordon krävs nyckel till grinden. Nyckel kan hämtas hos respektive företag i industriområdet eller i receptionen i Nacka kommuns Stadshus (dispensfordon).

Kostnaden för denna anordning beräknas till ca 50 tkr.

Möjliga problem som kan uppstå i detta alternativ:

Alla transportörer som är högre än 3,5 m måste få bommen öppnad av företagarna eller att ha utkvitterat en nyckel i Stadshuset. Det blir mycket svårt att informera för företagarna om hur industriområdet skall angöras.

## Redovisning av alternativ 2:

Utformningen:

Se bifogat skissförslag 2. Överenskommelse görs med fastighetsägaren norr om Storkällans väg att lämpliga åtgärder utförs för att förhindra trafik på fastigheten. Ex klippblock, betongbalkar eller vägräcke. Ett FMK-vägräcke uppsätts över Storkällans väg. En öppning på 2,3 m lämnas. En låsbar öppningsbar grind på ca 1,5 m uppsätts invid öppningen.  Vägräcket fortsätter efter grinden ca 4 m. Vägräcke uppsätts utmed båda kurvradierna i korsningen. Anordningen gör att personbilar obehindrat (2,3 m bredd) kan köra i alla riktningar. Anordningen gör att alla typer av lastbilar (ej långa släp) obehindrat kan köra till- och från industriområdet. Anordningen förhindrar att lastbilar kan köra rakt fram på Storkällans väg. Lastbilar som skall köra rakt fram (några få dispensfordon) måste hämta nyckel vid Stadshuset.

Kostnaden för denna anordning bedöms vara ca 110 tkr.

Möjliga problem som kan uppstå i detta alternativ:

- Anordningen tvingar de flesta fordon till köra vänstertrafik och ”ej möte” beroende på vilken färdriktning som väljs.

- Korsningen blir väldigt svåröverblickbar och många kommer att ha svårt att orientera sig om hur man skall använda korsningen.

- Otillåten lastbilstrafik kan förekomma av förare som väljer att köra in i industriområdet och använda fastigheterna som vändplats.

Övriga allmänna möjligheter och problem

- Vi utformning av alternativen så har vi utgått ifrån de kurvmallar som används av oss vägutformare och andra myndigheter. Vi har ej haft möjligheter att kontrollera om biltillverkarna inte har tagit fram lastbilar med bättre svängningsmöjligheter. Vi måste därför kontrollera svängradieutformningen noggrannare före utbyggnad. Det är dock relativt lätt att bygga ut anordningen i framtiden och skapa skarpare svängar som förhindrar framkomligheten.

- Med dessa anordningar förhindras inte bara lastbilar utan också många andra,  utryckningsfordon, dispensfordon, grävmaskiner, traktorgrävmaskiner, borrutrustningar och lastmaskiner.

- Anordningen bör vara utrustad med sk ”Brandkårslås”. Utryckningsfordon har då nyckel som kan öppna skjutgrinden. Dispensfordon och alla andra kommer att ha möjlighet att på informationstavla kunna läsa var nyckel kan hämtas eller beställas ifrån. Tyvärr kommer vi kanske att få anordningen demolerad eller uppgrävd av exempelvis grävmaskinen som ”måste fram och inte hinner att ordna fram en nyckel”.

## Tidplan

Att borra och sätta räcke går utmärkt även om tjäle finns i vägkroppen. En mindre projektering behövs för att fastställa kurvradier. Även grinden bör kunna monteras vintertid. Leveranstiden är ca ca 6-8 veckor efter beställning, både för räcken, specialbom och vägmärken. Refuge- och återställningsarbeten görs under april. Om vi väljer egenregiutförande med Teknisk Produktion bör de kunna ge oss en fungerande bomanläggning i mitten av maj 2006.

## Samråd

Dessa förslag har inte förankrats hos Brandförsvar, Polisen, Teknisk Produktion, Sita och förtagarna i Älta Industriområde. Remissvar bör ha inkommit i tid till nämndens möte och redovisas då muntligen på mötet.

Ivan Ericson