# M I L J Ö REDOVISNING

## Detaljplan för Södra Hedvigslund, Älta, Nacka kommun

### Erstavik 6:1, Älta 35:100 m.fl. fastigheter

### Upprättad på Planenheten i februari 2006

#### INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SAMMANFATTNING

BAKGRUND

KONSEKVENSER PÅ MILJÖN

Landskapsbild och kulturmiljö

Natur

Vägar och trafik

Dagvatten

KONSEKVENSER PÅ HÄLSAN

Buller

Luft

Rekreation

Lokalklimat

Riskanalys

HUSHÅLLNING MED NATURRESURSER

#### SAMMANFATTNING

Miljöredovisningen syftar till att beskriva effekterna för miljö-, hälso- och naturresursfrågorna av ett utbyggnadsförslag.

Den del av förslaget som kallas ”Trädgårdsstaden” i öster, innebär en stor förändring av landskapsbilden. Karaktären på den föreslagna bebyggelsen är anpassad till den låglänta terrängen och kommer genom sin skala inte att dominera över landskapet. Påverkan på landskapsbilden bedöms vara lokal på ”Höjden”, då omgivande mark och vegetation bevaras samt att husen får en utformning och färgsättning som inordnar sig i naturen. Maggies farm har ett särskilt värde för bevarandet av den för Hedvigslund karaktäristiska miljön och ges därför i planförslaget möjlighet att ligga kvar.

Inom planområdet finns inga för kommunen kända lokaler för hotade växt- eller djurarter. Av Skogsstyrelsen registrerade områden med biologiskt intressant sumpskog säkerställs som allmän plats/natur i planförslaget och de biologiska värdena bedöms på detta sätt kunna bevaras. Bebyggelsen på ”Höjden” har placerats på ett sådant sätt att de mest värdefulla hällmarkspartierna avsatts som allmän plats/natur. För övrigt kan sägas att en så stor utbyggnad som den inom planområdet som helhet naturligtvis påverkar naturmiljön, då mycket vegetation kommer att försvinna. De biologiska värdena bedöms kunna öka genom planerade dagvattendammar samt iståndsättning av igenväxande marker.

Föreslagen lösning för att omhänderta dagvatten från planområdet medför att avrinning från området motsvarar dagens högsta flöde från området. Lösningar med dike, nya dammar och efterföljande befintlig damm innebär en tillräcklig rening av dagvattnet från området så att inte Ältasjön kommer att påverkas negativt.

Planens utformning har tagit stor hänsyn till planområdets bullerutsatta läge. Översiktsplanens riktvärden för buller kommer att klaras vid all nybebyggelse inom planområdet genom uppförande av ett 2-2,5 meter högt bullerskydd utmed Tyresövägen och ett 2 meter högt bullerskydd vid den nya trafikplatsens avfart till Ältabergsvägen samt bebyggelsens  placering och utformning.

För bl.a. angöring till planområdet byggs en ny komplett trafikplats på Tyresövägen. Trafikplatsen regleras i en särskild detaljplan. Denna nya trafikplats medför en avlastning på Ältas lokala vägnät. Längsta avstånd från bebyggelse till busshållplats uppgår till ca 250 m och bussförbindelsen till Stockholm kan bli attraktiv och på så sätt motverka bilberoendet. Lovisedalsvägen förses med gång- och cykelbana inom planområdet, för att öka trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna

Enligt Stockholm och Uppsala läns luftvårdsförbunds beräkningar för Nacka kommun kommer samtliga nu gällande miljökvalitetsnormer för luft att klaras inom planområdet.

Befintlig ridverksamhet kommer på sikt försvinna/flyttas och vissa befintliga stigar kommer att få annan sträckning. Den största effekten av planen är emellertid att möjligheterna för lek och rekreation kommer att utökas och förbättras. Lek- och rekreationsmöjligheterna blir goda för såväl befintlig som tillkommande bebyggelse. Befintlig stigstruktur har legat till grund för planeringen och det kommer att finnas goda möjligheter till promenader i framtiden.

Då planområdet till övervägande delen är förhållandevis flackt, finns det inga större områden som är beskuggade i någon nämnvärd omfattning. Här finns inte heller några särskilt vindutsatta partier, som kräver åtgärder i planeringen.

Människor och byggnader inom planområdet utsätts för liten risk med hänsyn till transporterna med farligt gods som sker på Tyresövägen. Inga åtgärder till följd av olycksrisker anses nödvändiga för att genomföra den fortsatta planeringen av området.

Hela exploateringen innebär att naturresurser tas i anspråk då bebyggelsen sker i orörda naturområden.

Kommunens bedömning är att detaljplaneförslaget inte innebär en betydande miljöpåverkan.

#### BAKGRUND

Från den 21 juli 2004 gäller nya bestämmelser i plan- och bygglagen (PBL) och i miljöbalken (MB) med anledning av EG-direktivet för miljöbedömningar av planer och program (2001/42/EG). Då infördes nya krav på miljöbedömningar för översikts- och detaljplaner. Kriterier för att bedöma om en plan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan anges i EG-direktivet för miljöbedömningar av planer och program (2001/42/EG) bilaga II samt i PBL 5 kap.18 §.

En behovsbedömning av detaljplanen för Södra Hedvigslund har utförts för att avgöra om genomförandet av planen kan anses utgöra en betydande miljöpåverkan. Kommunens bedömning är att detaljplaneförslaget inte innebär en betydande miljöpåverkan.

Enligt beslut som Nacka kommunfullmäktige fattat 1990 ska miljökonsekvensbeskrivningar

(MKB) tas fram vid planläggning. MKBn ska belysa planens konsekvenser på miljön. För att undvika otydligheter om dokumentens formella status, är det olämpligt att använda begreppet miljökonsekvensbeskrivning i de fall bedömningen har gjorts att detaljplanen inte har en betydande miljöpåverkan. För att följa fullmäktiges beslut och belysa planläggningens konsekvenser på miljön så kommer denna redovisning i framtiden kallas miljöredovisning.

Vi har valt att i miljöredovisningen tydligt lyfta fram det begränsade antalet miljökonsekvenser vilka är relevanta i detta fall. Arbetet med miljöredovisningen har pågått parallellt med framtagandet av detaljplanen.

Miljöredovisningen syftar till att beskriva effekterna för miljö-, hälso- och naturresursfrågorna av ett utbyggnadsförslag samt att åstadkomma ett bättre beslutsunderlag.

Planering och byggande i Sverige skall ske utifrån ett hållbart perspektiv och planprojekt skall prövas mot uppställda miljömål, miljökvalitetsnormer och riktvärden; kommunala, regionala och nationella. De kommunala underlagen utgörs av Översiktsplanen (ÖP) från 2002 samt kommunens övergripande mål som är relevanta i sammanhanget vilka är – ”God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling” samt ”Trygg och säker”.

Miljöredovisningen har tagits fram av landskapsarkitekt Elisabeth Rosell, biolog Birgitta Held-Paulie, kommunantikvarie Gisela Tibblin och trafikingenjör Per Johnsson.

#### KONSEKVENSER PÅ MILJÖ OCH FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER

LANDSKAPSBILD OCH KULTURMILJÖ

Kommunala mål – Översiktsplanen 2002

- Planeringen ska främja att landskapets struktur bevaras och att kulturmiljöerna skyddas. Förändringar av den fysiska miljön ska förstärka dess identitet och särprägel. Landskapsbilden ska alltid beaktas vid förändringar och ingå som en bedömningsgrund i miljökonsekvensanalyserna.

- Samhällsplaneringen ska präglas av en helhetssyn där de kulturella resurserna och de estetiska aspekterna beaktas. Planeringen ska främja att landskapets struktur bevaras och att kulturmiljöerna skyddas.

- Kommunens skiftande kulturmiljöer skall tydliggöras och förstärkas genom en god anpassning av den nya bebyggelsen.

- Nacka ska ytterligare utvecklas som en bra kommun att bo i. Den gröna karaktären ska bibehållas liksom variationen och de olika områdenas särart. Nya bostäder skall i första hand byggas i tidigare industriområden.

Utbyggnadsförslaget

Förslaget består av två sinsemellan mycket olika utbyggnadsområden. Den del av förslaget som kallas ”Trädgårdsstaden” i öster, innebär en stor förändring av landskapsbilden. Området har tidigare till stor del varit öppet men har under de senaste decennierna successivt fått växa igen. Ute i terrängen finns rester av det gamla odlingslandskapet i form av några mindre betesmarker och om man tittar noga, så finns det gamla diken inne i de snåriga skogspartierna.

Stora delar av den tätt ställda skogen kommer att tas ner för att lämna plats åt en tät och sammanhängande bebyggelse. Karaktären på den föreslagna bebyggelsen är anpassad till den låglänta terrängen och kommer genom sin skala inte att ta över landskapet utan vara innesluten av de omgivande kraftiga terrängformationerna och vegetationspartierna.

Karaktäristiska mindre höjder med stabil vegetation sparas och ingår som gröna element i bebyggelsen. För övrigt kommer omfattande nyplanteringar att göras för att åstadkomma trädgårdsstadens gröna och småskaliga gaturum samt för kvarteren gemensamma inre gröna partier, s.k. gröningar.

Den tidigare öppna dalgången runt Hedvigslunds gård öppnas igen och får en central och förstärkt betydelse som lek- och rekreationsområde. Anläggandet av de föreslagna dammarna i detta grönstråk tillför landskapet nya kvaliteter.

Området har aldrig varit bebyggt i någon större omfattning. Av den äldre bebyggelsen finns idag den s.k. ”Maggies farm” kvar. Anläggningen har byggts upp kring ett äldre moderniserat bostadshus, stallbyggnad från tidigt 1800-tal samt en med denna sammanbyggd nyuppförd butiksbyggnad. Anläggningen har ett särskilt värde för bevarandet av den för Hedvigslund

karakteristiska miljön och ges därför i planförslaget möjlighet att ligga kvar.

Planförslagets andra huvudområde den i västen belägna ”Höjden”, har en helt annan karaktär. Här är topografin dramatisk och här dominerar de glest tallbevuxna hällmarkerna men med inslag av mer frodiga raviner och lågpunkter. Bebyggelsen och landskapsbilden kommer här att präglas av byggnader som så försiktigt som möjligt placeras in i den vackra naturen. Särskilt värdefulla träd har mätts in och en bedömning av träd och terräng är utgångspunkten för placeringen av husen. För att förbättra terränganpassningen föreslås suterrängvåningar på tomter med större nivåskillnader.

Påverkan på landskapsbilden bedöms vara lokal på ”Höjden”, då omgivande mark och vegetation bevaras samt att husen får en utformning och färgsättning som inordnar sig i naturen.

Några för kommunen kända fornlämningar finns inte inom planområdet. En särskild arkeologisk analys har utförts för att säkerställa om några tidigare okända fornlämningar skulle kunna finnas inom planområdet.

Slutsatser: Den del av förslaget som kallas ”Trädgårdsstaden” i öster, innebär en stor förändring av landskapsbilden. Karaktären på den föreslagna bebyggelsen är anpassad till den låglänta terrängen och kommer genom sin skala inte att dominera landskapet. Påverkan på landskapsbilden bedöms vara lokal på Höjden, då omgivande mark och vegetation bevaras samt att husen får en utformning och färgsättning som inordnar sig i naturen. Maggies farm har ett visst värde för bevarande av den för Hedvigslund karaktäristiska miljön.

NATUR

Kommunala mål – Översiktsplanen 2002

- God livsmiljö och en långsiktigt hållbar utveckling.

- Nackas karaktär av grön kommun bibehålls.

Utbyggnadsförslaget

Inom planområdet finns inga för kommunen kända lokaler för hotade växt- eller djurarter. I norra delen av planområdet finns emellertid tre av Skogsstyrelsen registrerade områden med biologiskt intressant sumpskog omfattande totalt ca 6 ha. Dessa skogspartier säkerställs som allmän plats/natur i planförslaget och de biologiska värdena bedöms på detta sätt kunna bevaras.

I sydväst i anslutning till ”Höjden” finns hällmarkspartier som inte är officiellt registrerade som biologiskt intressanta men som bedöms ha ett lokalt naturvärde. Här förekommer bl.a. mycket gamla ”skärgårdstallar” och många tecken tyder på att här finns partier av skog som aldrig varit föremål för något regelrätt skogsbruk. Bebyggelsen på ”Höjden” har placerats på ett sådant sätt att de mest intressanta hällmarkspartierna avsatts som allmän plats/natur. Särskilt värdefulla träd har mätts in och utgjort en del av underlaget för husplacering och vägdragning. Några särskilt värdefulla träd på blivande tomter har fått en särskild skyddsbestämmelse – n.

För övrigt kan sägas att en så stor utbyggnad som den inom planområdet som helhet naturligtvis påverkar naturmiljön. Mycket vegetation kommer att försvinna vid en utbyggnad. I Nacka brukar det i många fall gå att spara delar av den befintliga vegetationen som inslag i ny bebyggelse men i just ”Trädgårdsstaden” är detta knappast möjligt. Träden inom dessa flacka områden är höga och har under lång tid stått så tätt att de inte har rotsystem och kronor i balans de är också förhållandevis likåldriga. Oavsett om man bebygger området eller ej, så är det här frågan om träd som inte går att bevara i ett något längre tidsperspektiv. I förslaget säkerställs vegetationspartier med förutsättningar att utvecklas på längre sikt som allmän plats/natur eller allmän plats/park.

I ”Trädgårdsstaden” planeras mer omfattande planteringar som en del av genomförandet. Planförslaget innehåller t.ex. planterade gaturum samt för kvarteren gemensamma grönytor, s.k. gröningar.

En röjning av delar av den tidigare öppna dalgången söder om Hedvigslunds gård kan öka den biologiska mångfalden liksom anläggandet av de föreslagna dagvattendammarna i dalstråket.

Slutsatser: Inom planområdet finns inga för kommunen kända lokaler för hotade växt- eller djurarter. Av Skogsstyrelsen registrerade områden med biologiskt värdefull sumpskog säkerställs som allmän plats/natur i planförslaget och de biologiska värdena bedöms på detta sätt kunna bevaras. Bebyggelsen på ”Höjden” har placerats på ett sådant sätt att de mest intressanta hällmarkspartierna avsatts som allmän plats/natur. För övrigt kan sägas att en så stor utbyggnad som den inom planområdet som helhet naturligtvis påverkar naturmiljön, då mycket vegetation kommer att försvinna. De biologiska värdena bedöms kunna öka genom planerade dagvattendammar samt iståndsättning av igenväxande marker.

VÄGAR OCH TRAFIK

Kommunala mål – Översiktsplanen 2002

- Olika åtgärder ska prövas för att minska genomfartstrafiken och minska hastigheten på Ältavägen.

- Inom varje kommundel finns behov av mera lokala förbättringar av GC-nätet.

Utbyggnadsförslaget

Lovisedalsvägen och Ältabergsvägen är de vägar som kommer att trafikförsörja planområdet. Ältabergsvägen korsar Tyresövägen via en vägport, för att fortsätta vidare mot Lindalen och Tyresö.

För bl.a. angöring till planområdet byggs en ny komplett trafikplats på Tyresövägen. Trafikplatsen regleras i en särskild detaljplan. Trafikplatsen kommer även att betjäna Skrubbaområdet och västra Tyresö. Befintlig vägport under Tyresövägen byggs enligt planförslaget om, så erforderlig höjd uppnås i denna passage. Denna nya trafikplats medför en avlastning på Ältas lokala vägnät.

Ältabergsvägen som idag har begränsad busstrafik föreslås att via ett litet torg kopplas till Lovisedalsvägen och vidare mot Sigfridsborgsskolan, Erstaviksvägen och åter ut på Ältavägen. Befintlig bussförbindelse mot Tyresö blir kvar. Nya busshållplatslägen föreslås på Lovisedalsvägen, vid det nya torget och vid den planerade barnstugan. Längsta avstånd från bebyggelse till busshållplats uppgår till ca 250 meter. I och med att den nya trafikplatsen byggs kan bussförbindelsen till Stockholm bli attraktiv och på så sätt motverka bilberoendet. Vid Ekstubben – inte långt från planområdet finns sedan tidigare en infartsparkering med ledig kapacitet, vilket också underlättar möjligheterna till en god kollektivtrafik.

Lovisedalsvägen förses med gång- och cykelbana inom planområdet. Detta för att öka trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna. Vidare utredning om eventuell förlängning av GC- banan genom Älta pågår.

För delen ”trädgårdsstaden” gäller att allmänna uppsamlingsgator, (L-gator), byggs som trädgator och får en sektion om 13 m. Inom sektionen ryms körbana på 4,50 m dubbelsidig trädplantering om 2,25 m med längsgående parkering samt dubbelsidig gångbana om 2,00 m. Avsikten är att åstadkomma ett trafiksäkert och attraktivs gaturum, som inte inbjuder till höga hastigheter. Erforderliga radier i korsningar för tyngre fordon erhålls genom att sektionen breddas med hårdgjorda ytor i avvikande material i dessa punkter.

För delen ”Höjden” i väster gäller att området nås via en ny väg, (L-gata) från Ältabergsvägen. Körbanan får en bredd av 5,5 m och en gångbana om 1,5 m i sin sträckning upp till det nya kvarteret. Denna anslutning möjliggör för delar av befintligt område norr om ”Höjden” att via nya trafikplatsen på ett enkelt sätt nå Tyresövägen. Det lokala trafiknätet kan på detta sätt avlastas något. Uppe på ”Höjden” föreslås att vägen blir smalare med en körbana på 4,5 m inom ett vägområde om 7,0 m.

Slutsatser: För bl.a. angöring till planområdet byggs en ny komplett trafikplats på Tyresövägen. Trafikplatsen regleras i en särskild detaljplan. Denna nya trafikplats medför en avlastning på Ältas lokala vägnät. Längsta avstånd från bebyggelse till busshållplats uppgår till ca 250 meter och bussförbindelsen till Stockholm kan bli attraktiv och på så sätt motverka bilberoendet. Lovisedalsvägen förses med gång- och cykelbana inom planområdet,  för att öka trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna.

DAGVATTEN

##### Kommunala mål - Översiktsplanen 2002

- Tillförsel av vattenburet fosfor, kväve och föroreningar till vattenområden ska minskas genom tillkomsten av anordningar för lokalt omhändertagande av dagvattnet.

- Inom bebyggelseområdena ska hårdgjorda ytor minimeras och planterade ytor maximeras.

- Vid om- och nybyggnad av hus ska material väljas som inte tillför dagvattnet ytterligare föroreningar.

- Dagvatten från hårt trafikerade vägar omhändertas och renas innan det förs vidare.

Utbyggnadsförslaget

Enligt den översiktliga miljöbedömningen till detaljplaneprogrammet måste dagvatten från planområdet omhändertas lokalt i fördröjningsmagasin och eventuellt renas. Överskottsvatten ska ges möjlighet att avledas antingen via dagvattenledningar eller diken fram till ett fördröjningsmagasin, utförd som en damm med reglerbart skivbord.

En dagvattenplan har nu tagits fram för området, (SWECO VIAK). Dagvatten från planområdet föreslås avledas till nytt uppsamlingsdike, via nya dagvattendammar för att sedan nå vidare till befintligt dike. Inom planområdet avleds dagvatten med hjälp av makadamfyllda diken som anläggs i samma struktur som gatunätet.

Dagvattendammarna dimensioneras så att utflödet ska motsvara dagens naturliga högsta flöde från området, ca 100 l/s. Dammarna kommer att ha en regleringsvolym på 1000 m3 och varav 700 m3 utgör en permanent volym. Dammarnas yta blir maximalt 1400 m2. Slänterna i dammen får lutningen 1:3 för den del som utgörs av regleringsnivå. Av säkerhetsskäl kommer slänterna att anpassas så att det ska bli lätt att ta sig upp ur dammen om någon av en olyckshändelse råkat falla i.

Dammarna dimensioneras och utformas för att ge förutsättningar för relativt hög reningseffekt av inkommande näringsämnen, metaller och partiklar. Med föreslagna lösningar med dike, nya dammar och efterföljande befintlig damm bedöms reningen som tillräcklig för att dagvattnet från området inte kommer att påverka Ältasjön negativt.

Dagvatten från delar av bebyggelsen på Höjden har en naturlig avrinning norrut mot befintlig bebyggelse.  Området som ska exploateras kommer delvis fyllas upp på grund av problem med instängt vatten. Utfyllnaden kommer delvis att fungera som fördröjningsmagasin men för att inte orsaka problem för befintlig bebyggelse, kommer detta område avvattnas åt annat håll.

Slutsatser: Föreslagen lösning för att omhänderta dagvatten från planområdet medför att avrinning från området motsvarar dagens högsta flöde från området. Lösningar med diken, nya dammar och efterföljande befintlig damm innebär en tillräcklig rening av dagvattnet från området så att inte Ältasjön kommer att påverkas negativt.

#### KONSEKVENSER PÅ HÄLSAN OCH FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER

BULLER

Kommunala mål - Översiktsplanen 2002

Riktvärden för buller från vägtrafik

Riktvärden för trafikbuller som normalt inte bör överskridas

vid nybyggnad av bostäder.

_______________________________________________________

Utrymme

Högsta trafikbullernivå, dB(A)

Maximalnivå	Ekvivalentnivå

_____________________________________________________

Inomhus	30		           45 (nattetid)

Utomhus (frifältsvärden)

Vid fasad	55

På uteplats			            70

_______________________________________________________

Källa: Infrastrukturpropositionen 1996/97:53

Fakta buller

Buller är det ljud som uppfattas som störande. Vad som uppfattas som buller varierar från person till person.

Buller kan orsaka bland annat stressreaktioner, trötthet, irritation, blodtrycksförändringar, sömnstörningar och hörselskador. Särskilt störande är sådant ljud som man inte kan påverka, t ex trafik.

Utbyggnadsförslaget

Planområdet utsätts för buller från Tyresövägen, Gudöbroleden, och Ältabergsvägen. En ny trafikplats planeras med avfart till Ältabergsvägen. Ljudnivån är idag inom planområdet, 1,5 meter över mark, närmast Tyresövägen 60-65 dB(A)  och avtar ju längre in i området ( längre norrut) man rör sig. Under planarbetet har mycket arbete lagts ner på att få en god ljudmiljö inom de bebyggda områdena. Målsättningen är att all nytillkommande bebyggelse ska klara riktvärdena enligt infrastrukturpropositionen. Detta kommer att klaras genom uppförande av ett 2-2,5 meter högt bullerskydd utmed Tyresövägen,  ett 2 meter högt bullerskydd vid den nya trafikplatsens avfart till Ältabergsvägen samt att bebyggelsens  placering i terrängen och utformning av bebyggelsen till stor del har tagit hänsyn till bullersituationen. Planens utformning har skett i nära samarbete med Ingemanssons Technology AB som utfört trafikbullerutredningar till planen.

Slutsatser: Planens utformning har tagit stor hänsyn till planområdets bullerutsatta läge. Översiktsplanens riktvärden för buller kommer att klaras vid all nybebyggelse inom planområdet. Detta kommer att klaras genom uppförande av ett 2-2,5 meter högt bullerskydd utmed Tyresövägen, ett 2 meter högt bullerskydd vid den nya trafikplatsens avfart till Ältabergsvägen samt att bebyggelsens  placering i terrängen och utformning av bebyggelsen till stor del har tagit hänsyn till bullersituationen.

LUFT

Kommunala mål - Översiktsplanen 2002

Tillförsel av koldioxid, kvävedioxid och andra skadliga ämnen ska minskas med stöd av fysisk planering genom minskade utsläpp från trafiken och uppvärmningen. Detta sker genom:

- Kollektivtrafik gynnas vid planeringen.

- Väl utbyggt nät för gång- och cykeltrafik.

- Vägutbyggnader som minskar risker för köbildning.

- Utformning av bebyggelse så att en god genomluftning uppstår i gaturummet.

- Vid planering gynna energisystem som inte utnyttjar fossila bränslen.

Fakta luft

Halten av luftföroreningar i utomhusluften beror huvudsakligen på:

- förbränningsrelaterade föroreningar,

- slitage från vägbana och bromsar,

- utsläppens omfattning i tid och rum,

- utspädningsförhållanden.

- områdets topografi.

Miljökvalitetsnormer (MKN)

Miljökvalitetsnormerna (MKN) är bindande nationella föreskrifter. De är till för att skydda hälsan och miljön. En MKN anger de föroreningsnivåer som människor och miljö kan belastas för utan olägenheter av betydelse. Vid planering och planläggning ska hänsyn tas till dessa. En plan får inte medverka till att en MKN överskrids. De mest betydelsefulla MKN för denna plan är bensen, kvävedioxid och partiklar (PM10).

Utbyggnadsförslaget

Enligt Stockholm och Uppsala läns luftvårdsförbunds beräkningar för Nacka kommun kommer samtliga nu gällande miljökvalitetsnormer för luft att klaras inom planområdet. Årsmedelvärdet för bensen inom planområdet beräknas till 0,5 µg/ m3- 1,0µg/ m3 . Medelvärdet under året får inte överstiga 5 µg/ m3.  Dygnsmedelvärdet för kvävedioxid inom planområdet beräknas till 12-24 µg/ m3, medelvärdet för det åttonde värsta dygnet får inte vara högre än 60 µg/ m3. Halten av partiklar mindre än 10 µm får inte vara högre än 50 µg/ m3 ( dygnsvärde). Halten  beräknas vara  27 -39 µg/ m3.

Slutsats: Enligt Stockholm och Uppsala läns luftvårdsförbunds beräkningar för Nacka kommun kommer samtliga nu gällande miljökvalitetsnormer för luft att klaras inom planområdet.

REKREATION

Politiska mål – Översiktsplanen 2002

- Möjligheter till lek, motion och rörligt friluftsliv ska bevakas i planeringen för att öka välbefinnandet och stimulera till fysisk aktivitet.

Utbyggnadsförslaget

Planområdet används idag för rekreation främst i form av skogspromenader. Begränsad ridverksamhet förekommer i anslutning till Maggies farm och viss (olovlig) motorcykelåkning har registrerats i den sydligaste delen. Dessa verksamheter kommer att påverkas av planförslaget på så sätt att hästverksamheten på sikt kommer att försvinna/flytta samt att vissa stigar kommer att få annan sträckning.

Den största effekten av planen är emellertid att möjligheterna för lek och rekreation kommer att utökas och förbättras. Lek- och rekreationsmöjligheterna blir goda för såväl befintlig som tillkommande bebyggelse. Befintlig stigstruktur har legat till grund för planeringen och det kommer att finnas goda möjligheter till promenader i framtiden.

Det centrala parkstråket söder om Hedvigslunds gård utvidgas och utvecklas med såväl anläggningar som fria ytor, vilka kan utnyttjas av alla i denna del av Älta. Större ytor för spontan lek eller vila kommer att finnas liksom en ny större lekplats och en ny lekbollplan. Befintlig tennisbana kommer att ligga kvar, bollplanen flyttas något och parkeringen förbättras. Befintlig sträckning av ”Lugna promenaden” bibehålls.

Hela berget öster om Hedvigslunds gård säkerställs som allmän plats/natur och här finns stora möjligheter för den som fördrar natur utan anläggningar.

Mindre lekytor har planerats in i kvarterens ”gröningar” och i anslutning till den planerade barnstugan finns ett parkområde avsett för närlek.

För den som vill ägna sig mer åt friluftsliv finns det mycket goda förutsättningar. Efter en kort stunds promenad- eller cykeltur går det att nå t.ex. Erstavik med Sörmlandsleden eller Flaten med sina fina badmöjligheter.

Slutsatser: Befintlig ridverksamhet kommer på sikt att avvecklas och vissa befintliga stigar kommer att få annan sträckning. Den största effekten av planen är emellertid att möjligheterna för lek och rekreation kommer att utökas och förbättras. Lek- och rekreationsmöjligheterna blir goda för såväl befintlig som tillkommande bebyggelse. Befintlig stigstruktur har legat till grund för planeringen och det kommer att finnas goda möjligheter till promenader i framtiden.

LOKALKLIMAT

Utbyggnadsförslaget

Då planområdet till övervägande delen är förhållandevis flackt, finns det inga större områden som är beskuggade i någon nämnvärd omfattning. Här finns inte heller några särskilt vindutsatta partier, som kräver åtgärder i planeringen. De nya bebyggelsen är inte heller av den skala att den kommer att påverka klimatet lokalt i form av t.ex. beskuggning eller vindtunneleffekter.

Berget vid Hedvigslunds gård har ett uttalat s.k. solläge, d.v.s. ett område som på grund av sin lutning mottar en solstrålning som klart överstiger motsvarande infall på en horisontell, icke skymd yta. Berget bevaras för naturupplevelser och rekreation.

Slutsatser: Då planområdet till övervägande delen är förhållandevis flackt, finns det inga större områden som är beskuggade i någon nämnvärd omfattning. Här finns inte heller några särskilt vindutsatta partier, som kräver åtgärder i planeringen.

RISKANALYS

Utbyggnadsförslaget

Planområdet ligger norr om Tyresöleden som är en primär transportled för farligt gods. Avståndet från vägen till närmaste planerade bebyggelse är ca 80 meter. Länsstyrelsen i Stockholms län anger i Rapport 2000:1 ” Riskhänsyn vid ny bebyggelse” att om bebyggelse planeras inom ett avstånd mindre än 100 meter från väg för transport av farligt gods så skall en riskanalys utgöra ett av beslutsunderlagen i planärendet. En riskanalys är utförd för planområdet av Brandskyddslaget AB, februari 2006.

Transporterna med farligt gods på vägen utgörs huvudsakligen av transporter till och från drivmedelsstationer utmed vägen. Resultatet från analysen visar att människor och byggnader inom planområdet utsätts för liten risk med hänsyn till transporterna på Tyresöleden. Den låga risknivån beror till stor del på det stora avståndet till vägen men också på att endast ett fåtal transporter med farligt gods passerar området. Inga åtgärder till följd av olycksrisker anses nödvändiga.

Slutsatser: Människor och byggnader inom planområdet utsätts för liten risk med hänsyn till transporterna med farligt gods som sker på Tyresöleden. Inga åtgärder till följd av olycksrisker anses nödvändiga för att genomföra den fortsatta planeringen av området.

HUSHÅLLNING MED NATURRESURSER

Fakta - hushållning med naturresurser

Enligt miljöbalkens hushållningsprincip skall alla som driver en verksamhet eller vidtar en åtgärd hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. I första hand ska förnyelsebara energikällor användas.

Utbyggnadsförslaget

Hela exploateringen innebär att naturresurser tas i anspråk då bebyggelsen sker i orörda naturområden.

En busslinje kommer att trafikera Ältabergsvägen. Längsta avståndet från bebyggelse till busshållplats uppgår till ca 250 meter. I och med att den nya trafikplatsen byggs kan bussförbindelse till Stockholm bli attraktiv och på så sätt motverka bilberoendet.

Planområdet planeras att anslutas till fjärrvärme.

Slutsats: Hela exploateringen innebär att naturresurser tas i anspråk då bebyggelsen sker i orörda naturområden.

Källor: Trafikbullerstudie Södra Hedvigslund, Älta Ingemanssons Technology AB

Grov riskanalys för detaljplan Södra Hedvigslund, Brandskyddslaget feb 2006

Dagvattenplan södra Hedvigslund, SWECO VIAK AB 2006-01-12

NACKA KOMMUN

Planenheten

Micaela Lavonius	Rolf Markman

Planchef	Projektledare