# SÅGTORP B

## Beskrivning av anläggning

Anläggningen är belägen på del av fastigheten Erstavik 25:1 inom kommundelen Sicklaön

Anläggning enligt typritning nr 1,med stall, ridhus och paddock på tippområde samt dressyr- och hoppbanan förlagd söder om Saltsjöbadsleden med tillkommande ridväg för angöring  från gångtunneln under Saltsjöbadsleden, enligt reviderat ritning 2003-05-06

## Anpassning av anläggning

En andra etapp med utbyggnad av stall med skulle för cá 40 hästar har illustrerats på ritningen även som dressyr- och hoppbana 60x100 m med utbyggnadsmöjlighet till 70x120 m.

För att upprätta förslag till utökning av ridhallens banmått från ursprungsförslagets 60 meter till  85 meter och plats för ytterligare stallplatser erfordras inmätning, avvägning och grundundersökning för närmare studier av terränglägen.

Utrymme finns för att komplettera utomhusbanorna med ett eller flera linlöpningsbanor med måtten ø 12 meter.

## Utökning med stallbyggnad

Summering	Häst i	Häst i

av antal hästplatser, "stor häst"	spilta	box	s:a

Ursprungsförslagets stall, ridskola + några privathästar,  ETAPP I	19	7	26

Nytt stall med skulle och erforderliga biutrymmen,         ETAPP II 	20	20	40

Totalt antal hästar vid illustrerat utbyggnad			    66

Vid full utbyggnad har antalet hästplatser beräknats efter "stor häst" och  genomsnittsnormen 60% privathästar i box.

## Arbetsväg för utförande av dressyr och hoppbana

Befintlig markväg.

## Ridväg till dressyr och hoppbana

Dimensioneras endast för ridning.

## Vatten

Anslutning till befintlig anslutningspunkt enligt markering på ritning.

## Avlopp

Anslutning till kommunalt nät är icke möjligt.

Möjligheten att anordna infiltration alternativt markbädd för BDT-vatten skall undersökas närmare.

Tank för WC, eventuellt +BDT-vatten.

## El

Ny nätstation för servis på 80-125 A med anslutningspunkt vid infartsvägen till Erstavik från Drevinge.

För dimensioneringen av el-servisen har räknats med:

Eluppvärmning och belysning av personalavdelning, stall och loge.

Ingen uppvärmning av skulle eller ridhus.

Inomhusbelysning av ridhus.

Utomhusbelysning av paddock, dressyr- och hoppbana.

Vid projekteringen av anläggningen skall elbehovet utredas närmare av el-konsult

## Tele

Ny anslutningspunkt  för tele (och fast brandlarm med anslutningspunkt vid infartsvägen till Erstavik från Drevinge.

## Dränvatten från dressyr och hoppbana

"Krondiket" igenfyllas och ersätts med stamdike för dränering. Backdiket mot öster rensas.

Backdiket mot väster ersätts med nytt dike

## Geologi - topografi

Grundundersökning skall utföras för grundläggning och undersökning av infiltrationsmöjligheter.