RÅD FÖR NACKA KOMMUNS TANDVÅRDSKLINIKER

Råd meddelade med stöd av miljöbalkens (SFS 1998:808) 26 kap 19 § första och andra stycket, 1 kap 1§, 2 kap 2 och 3§.

### Amalgamavskiljare

- Allt avloppsvatten från verksamhetens samtliga behandlingsenheter och från minst en vask där rengöring av instrument sker skall behandlas i godkänd amalgamavskiljare.

- Amalgamavskiljare på kliniken skall vara godkänd enligt tysk eller dansk norm.

- Amalgamavskiljare skall vara försedd med flödesbegränsare och i övrigt installeras, tömmas, bytas och skötas i enlighet med fabrikantens anvisningar och så att dess funktion inte nedsätts. Innehållet skall hanteras som farligt avfall. Drift- och skötselinstruktioner skall finnas på kliniken, lättillgängliga för all berörd personal. Miljöanpassat desinfektionsmedel skall dagligen användas för att hindra att amalgamavskiljarens avskiljningsgrad försämras. Funktionskontroll skall göras en gång per år.

### Vattenlås och avloppsledningar

- Bufferttank samt vattenlås på tvättställ i mottagning och på patienttoalett skall tömmas minst en gång per år. Innehållet skall hanteras som farligt avfall.

Handledning för tömning av vattenlås bifogas.

- Varningsetikett för kvicksilver skall finnas synlig för hantverkare på alla avloppsrör från tandläkarstol, tvättställ och diskbänk som kan tänkas innehålla även små mängder kvicksilver.

Klistra bifogade etiketter på bufferttank, slangar och ledningar inne på kliniken och om ni kommer åt även på stammarna i fastigheten, ex. i källaren.

- Innan man spolar, byter eller river av avloppsledningar inom eller utanför kliniken skall anmälan ske till tillsynsmyndigheten. Slam, spolvatten och rör skall omhändertas som farligt avfall.

Anmälningsblankett bifogas. Fastighetsägarna har i brev informerats om att avloppsrören kan vara förorenade och att inga åtgärder får utföras utan anmälan.

### Kemikaliehantering

- Journal skall föras eller fakturor sparas över inköpta mängder amalgam, framkallnings-, fixeringsvätska och röntgenfilm. Journalen/fakturor skall finnas tillgänglig på kliniken för tillsynsmyndigheten i fem år.

- Varuinformationsblad för alla miljö- och/eller hälsofarliga produkter som hanteras på kliniken skall finnas lätt tillgängliga för all berörd personal.

- De kemiska produkter som kan ersättas med mindre farliga produkter får inte användas enligt produktvalsprincipen i 2 kap 6 § miljöbalken.

- Miljö- och/eller hälsofarliga produkter skall förvaras så att risken för spill, framför allt till avlopp, minimeras.

- Rutiner för tandfyllning, lagning, etc. bör utformas så att minsta möjliga amalgamförorenat spill eller avfall uppstår. Förorenad utrustning; instrument, sugsil, slangar m.m. skall rengöras vid avlopp som är anslutet till amalgamavskiljare och måste vara helt amalgamfria innan de kan rengöras i diskmaskin.

Diskmaskin kan inte anslutas till amalgamavskiljare eftersom den  inte bör utsättas för temperaturer över 50ºC.

### Farligt avfall

- Allt kvicksilverhaltigt avfall (amalgam, utdragna tänder med amalgamfyllning, sugfilter- och grovsilsrens, förbrukade sugslangar och sugfilter, bomull, servetter, lysrör, m.m.), röntgenfilm, blyfolie samt fixerings- och framkallningsvätska skall samlas upp och omhändertas som farligt avfall.

För att minska risken att en tappad tand med amalgamfyllning spolas ned i toaletten eller slängs i hushållssoporna bör patienten erbjudas att ta med tanden till mottagningen där den omhändertas som farligt avfall.

13. Kvicksilverhaltigt avfall får inte blandas med annan typ av farligt avfall eller med annat avfall. Farligt avfall skall förvaras i täta emballage som inte påverkas av innehållet. Emballagen skall märkas med innehåll samt texten ”FARLIGT AVFALL”. Farligt avfall måste hämtas av transportör med länsstyrelsens tillstånd.

- Journal skall föras och fakturor sparas över:
a) tömning och utbyte av amalgamavskiljare
b) tömning av vattenlås och bufferttank
c) uppkommen mängd och typ av farligt avfall
d) anlitad transportör och slutlig omhändertagare av farligt avfall
Journalen skall finnas tillgänglig på kliniken för tillsynsmyndigheten i fem år.

Förslag till journal bifogas. Observera att transportdokument eller kopior av fakturor där typ och mängd farligt avfall framgår alltid skall sparas i fem år.

### Övrigt avfall

- Övrigt avfall skall sorteras i enlighet med gällande lokal renhållningsordning

 Övrigt

- I god tid innan verksamheten avvecklas eller då ägarbyte sker skall skriftlig anmälan göras till tillsynsmyndigheten.

- I övrigt skall gällande lagstiftning beaktas, bl.a. vad som står i miljöbalken (SFS 1998:808), förordningen (SFS 1996:971) om farligt avfall, lokal renhållningsordning och de lokala avloppsbestämmelserna (ABVA).

- Berörd personal skall vara informerade om dessa råd.

## Om anvisningarna inte följs kan Områdesnämnden i din kommundel meddela föreläggande med stöd av miljöbalken om de åtgärder som behövs för att verksamheten skall kunna godtas ur miljöskyddssynpunkt.

Bilaga:

- Handledning för tömning av vattenlås

- Anmälningsblankett för spolning/sanering/utbyte av avloppsrör

- Journal för tömning/utbyte av amalgamavskiljare, vattenlås samt hämtning av farligt avfall

- Varningsetiketter

- Rapport från tillsynskampanjen i Nacka, våren 2000.