Områdesnämnden Boo

# Avstyckning från Kummelnäs 7:25

Beatebergsvägen 1

Prövning enligt 4kap 25a§ fastighetsbildningslagen

## Förslag till beslut

Områdesnämnden beslutar att inte lämna medgivande till den begärda avstyckningen enligt 4kap 25a§ fastighetsbildningslagen.

## Bakgrund

Enligt 4 kap 25a § fastighetsbildningslagen ska om tillåtligheten enligt 3 kap 3 § samma lag kan ifrågasättas ärendet prövas av områdesnämnden. Prövningen avser områden som saknar detaljplan. Inom områden med områdesbestämmelser ska också prövning ske enligt nämnda lagrum.

Nämnden kan antigen lämna medgivande till den sökta åtgärden eller vägra att lämna medgivande.

Ett avslag från nämnden kan överprövas hos länsstyrelsen.

Ärendet

Kummelnäs 7:25, om 7360 kvm, är belägen mellan Kummelnäsvikens inre del samt Beatebergsvägen och Föreningsvägen. Den övre delen av fastigheten mot Beatebergsvägen ligger ca 20 m högre än Kummelnäsviken. Fastigheten sluttar brant ner mot Kummelnäsviken.

Fastigheten är bebyggd med en permanentbostad i en och två våningar med en byggarea om ca 180 kvm.

Sökanden önskar avstycka en tomt om ca 4000 kvm, enligt bifogat förslag. Tomtens utformning har anpassats efter bestämmelserna om minsta tomtstorlek för fritidshus, 4000 kvm, i gällande områdesbestämmelser. I en brant sluttning åt väster  föreslås att en byggnad om ca 70 kvm får uppföras, ca 10-13 m över Kummelnäsviken och ca 25 m från stranden.

För fastigheten gäller områdesbestämmelser, OB3 och OB16, bestämmelser om strandskydd samt riksintresse för kulturmiljövården, kust och skärgård.

Miljö & Stadsbyggnads bedömning

Den föreslagna avstyckningen strider mot bestämmelserna i 3 kap 3 § fastighetsbildningslagen av följande skäl.

Avstyckningens utsträckning och form kommer att försvåra områdets ändamålsenliga användning.

Den föreslagna bebyggelsens placering är olämplig med hänsyn till topografin och närheten till stranden.

En avstyckning enligt förslaget kommer med hänsyn till form och storlek att försvåra framtida planläggning.

Den föreslagna avstyckningen och byggnadens placering strider dessutom mot riksintressena vad  gäller kulturmiljövården, kust och skärgård.

Miljö & Stadsbyggnad föreslår därför att områdesnämnden inte lämnar medgivande till den begärda avstyckningen.

Planenheten

Micaela Lavonius		Rolf Markman