# MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING (MKB)

## Detaljplan för del av Kummelnäs och Velamsund, område Grävlingsberg och Söder Grävlingsberg, Boo, Nacka kommun

### Upprättad på Planenheten september 2003, reviderad september 2005

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

## 1. SAMMANFATTNING

## 2. BAKGRUND

## 3. MILJÖKONSEKVENSER, NULÄGE OCH FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER

### 3.1 KULTURMILJÖ OCH LANDSKAPSBILD

### 3.2 NATUR OCH REKREATION

### 3.3 VATTEN, AVLOPP OCH DAGVATTEN

### 3.4 TRAFIK

### 3.5 BULLER

### 3.6 LUFTFÖRORENINGAR

### 3.7 RADON

## 1. SAMMANFATTNING

Området Söder Grävlingsberg samt Dalen föreslås byggas ut i enlighet med översikts-planens riktlinjer. I översiktsplanen anges Grävlingsberg som besöksanläggning. Byggande av bostäder innebär således ett avsteg från översiktsplanen. Planförslaget innebär att området kommer att bestå av bebyggelse som möjliggör boende året om. Delar av den kulturhistoriskt intressanta miljön säkras i planförslaget. En påtaglig konsekvens är att större delen av den karaktäristiska och kulturhistoriskt värdefulla fritidshusbebyggelsen på sikt kommer att försvinna och ersättas av permanentbebyggelse i en helt annan skala. Planförslaget innebär dock att fastighetsstrukturen och vägarnas sträckning till stor del bevaras.

Även inom Grävlingsberg kommer markanta förändringar att ske. De mest värdefulla delarna påverkas dock ej i nämnvärd omfattning. Detta gäller framför allt de från farleden exponerade områdena med byggnaderna Storgården och Utsikten.

Möjligheter ges att vidmakthålla väsentliga delar av landskapsbilden, då förslaget till utbyggnad och komplettering av bebyggelsen har anpassats till närmiljön. Högt belägna fastigheter har begränsad byggnadshöjd. Byggrätter, byggnadshöjder, taklutningar etc. har föreskrivits med syfte att nå en utveckling i samklang med den äldre bebyggelsens formspråk. Detta inrymmer även modern arkitektur.

Planbestämmelser införs för att i möjligaste mån begränsa negativ påverkan på landskapsbilden. Exempel på detta är bestämmelser om dagvattenhantering och att skydd för träd införts. Befintliga grönområden bevaras i stort och området kommer fortsatt att vara ett attraktivt promenadområde. Strandpromenaden säkras inom Grävlingsberg och Dalen. Den allemansrättsligt tillgängliga marken säkerställs som allmän platsmark i planen.

Bullret i hela området understiger de riktvärden för buller som gäller idag. Luftkvaliteten i området är godtagbar då beräkningar visar att halterna av föroreningar som är skadliga för hälsan, understiger de värden som anges i miljökvalitetsnormerna. Utsläppen av föroreningar till grundvatten och ytvatten kommer att minska i och med att området ansluts till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Konsekvenser för miljö och hälsa på grund av planen blir begränsade.

MKB visar att möjligheterna att styra utvecklingen i riktning mot uthållighet är begränsad. Planförslaget lägger dock inga hinder för en uthållig utveckling. Fastighetsägarnas möjlighet och vilja i bygg- och brukarskedet till miljöanpassning blir avgörande för slutresultatet.

## 2. BAKGRUND

Från den 21 juli 2004 gäller nya bestämmelser i plan- och bygglagen (PBL) och i miljöbalken (MB) med anledning av EG-direktivet för miljöbedömningar av planer och program (2001/42/EG). Då infördes nya krav på miljöbedömningar för översikts- och detaljplaner. Kriterier för att bedöma om en plan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan anges i EG-direktivet för miljöbedömningar av planer och program (2001/42/EG) bilaga II samt i PBL 5 kap.18 §.

En behovsbedömning av detaljplanen har utförts för att avgöra om genomförandet av detaljplanen kan anses utgöra en betydande miljöpåverkan. Planarbetet bedöms enligt dessa kriterier inte innebära en betydande miljöpåverkan.

Denna MKB är därmed inte upprättad enligt plan- och bygglagens formella krav utan följer det beslut som Nacka kommunfullmäktige beslutat 1990 om att MKB ska tas fram vid planläggning. Vi har valt att ta fram en MKB, som tydligt lyfter fram de begränsade antalet miljökonsekvenser som är relevanta i detta fall. Arbetet med MKB pågår parallellt med framtagandet av planförslaget och syftet är att åstadkomma ett bättre beslutsunderlag och att öka förståelsen för miljö-, hälsa- och naturresursfrågorna.

Planering och byggande i Sverige skall ske utifrån ett hållbart perspektiv och planprojekt skall prövas mot uppställda miljömål, miljökvalitetsnormer och riktvärden; kommunala, regionala och nationella. De kommunala underlagen utgörs av Nacka översiktsplan 2002. I översiktsplan 2002 är Grävlingsberg markerat som besöksanläggning och området söder om Grävlingsberg avsatt för bostadsändamål som föreslås permanentas i takt med att VA-försörjningen byggs ut. Sammanfattningen skall ses som en mer fristående bedömning och är skriven för att tjäna som ett underlag för beslutande nämnd i dess roll som bl.a. miljönämnd.

MKB har tagits fram av Birgitta Held-Paulie, biolog, Elisabeth Rosell, landskapsarkitekt, Gisela Tibblin, kommunantikvarie och Per Johnsson, trafikingenjör.

## 3. MILJÖKONSEKVENSER, NULÄGE OCH FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER

### 3.1 KULTURMILJÖ OCH LANDSKAPSBILD

#### Nuläge

Planområdet består av två till karaktären olika bebyggelseområden. Det ena området med Grävlingsberg (Kummelnäs 6:1, 6:2, 6:3, 6:4) och Dalen (Velamsund 1:8, 1:23, 1:49, 1:298), har ursprungligen varit sommarnöjen för en burgen medelklass medan den övriga delen av planområdet huvudsakligen har varit ett område för arbetare och lägre tjänstemäns fritidsboende. Båda områdena rymmer betydande kulturvärden, vart och ett på sitt sätt. Gemensamt är att en stor del av planområdet ingår i ett område som är av riksintresse för kulturminnesvården. Utöver riksintresset betecknas hela planområdet i Nacka kommuns kulturminnesvårdsprogram som en helhetsmiljö, det vill säga en miljö som har en för kommunen värdefull kulturhistorisk struktur i behåll. Delar av området har även värderats som närmiljöer, det vill säga områden som särskilt ingående belyser viktiga delar av kommunens historia.

Grävlingsberg

Grävlingsberg är en för Stockholms skärgård unik och märklig anläggning, som med sina två annorlunda sommarvillor, sina romantiska ruiner, uthus, badhus, promenad-stigar, trappor, utsiktsplatser m.m. vittnar om en svunnen borgarklass exklusiva sommarnöjen. Från farleden avtecknar sig, högt uppe på en bergsplatå, de två borgruinerna. Anläggningarna är väl inpassade i naturen som är en betydelsefull del i upplevelsen av Grävlingsberg. Det finns ett stort inslag av naturromantik i anläggningen.

Grävlingsberg förblev ett familjesommarnöje fram till 1940-talet då det såldes till baptisterna. Det förändrade nyttjandet har av naturliga skäl satt sina spår. Byggnader som Kapellet, några baracker och övernattningsstugor liksom anordnandet av parkeringsplatser har gjort att den ursprungliga anläggningen delvis ändrat karaktär. Till detta kan tilläggas att små lusthus vid utsiktsplatser rivits och att ruinerna fått förfalla.

Dalen

Den gamla huvudbyggnaden till Dalen är en typisk exponent för en större sommar-villa från 1800-talets slut. Det stora tornförsedda tvåvåningshuset är väl bevarat och utgör tillsammans med Grävlingsberg ett landmärke från farleden. Dalen omgavs tidigare av en omfattande trädgårdsanläggning med odlingsinslag.

Villa Dalens annex uppfördes 1902 efter ritningar av arkitekten Lars Israel Wahlman. Det rustika och kraftfulla huset som ligger på en klippa omgiven av tallar, skiljer sig arkitektoniskt markant från den i för skärgården typiska sommarvillabebyggelsen. Huset som är väl synligt från farleden är av ett stort kulturhistoriskt värde. Inom Dalen finns också den gamla trädgårdsmästarebostaden.

Söder Grävlingsberg

Denna del av planområdet har varit ett område för arbetare och lägre tjänstemäns fritidsboende och detta är något som också tydligt avspeglas i bebyggelsen. Denna är särdeles heterogen; medelstora före detta sommarvillor, sommarstugor, sportstugor och egnahem blandat med senare tillkomna enfamiljsvillor och dagens nyuppförda fritidshus på 45 m² speglar ett område med en långsam utbyggnadstakt.

Många hus har ett kulturhistoriskt egenvärde, några är till och med synnerligen värdefulla men värdet ligger ändå främst i helhetsmiljön. Husen med sina tomter, de slingrande smala vägarna, terrängen och vegetationen, murar och terrasseringar är några av beståndsdelarna i denna miljö. Husen är ofta placerade mitt på tomten och på det högsta partiet. Terrängförhållande och vegetation gör att bebyggelsen på vissa ställen är dold från vägen. På tomterna finns i regel också allehanda små uthus, oftast i samma material och färgsättning som boningshuset. Tomterna är ofta en kombination av trädgårds- och naturmark. På de flesta tomter dominerar vegetationen över bebyggelsen. När området styckades var det vanligt att man köpte två angränsande tomter, vilket givit området en struktur som ännu finns kvar och som betyder mycket för bevarandet av områdets karaktär. Medelstorleken på tomterna är ca 2600 m².

I den norra delen av området ligger Norra Hagen. Här är tomterna mindre och öppna, med små sommar- och fritidshus i exponerade lägen. Här finns också flera hus som värderats som synnerligen värdefulla.

#### Konsekvenser och åtgärder

Grävlingsberg

Planförslaget kommer att innebära en avsevärd påverkan på såväl kulturmiljö som landskapsbild. Planerad bebyggelse ska dock placeras så att den ej kommer att vara exponerad från sjösidan. Bebyggelsen förläggs huvudsakligen till områdets södra och sydöstra del, där de största förändringarna kommer att ske.

De kulturhistoriskt intressanta byggnaderna Storgården och Utsikten kommer att skyddas. Tegelruinen, utsiktsplatser, trappor och vissa stigar, sjöstugor m.m. kommer också att bevaras och rustas. Planförslaget innebär således att de kulturhistoriska värdena regleras och att värdefulla byggnader och anläggningar rustas på ett antikvariskt riktigt sätt.

I övrigt kommer förändringar att ske även i de centrala delarna. De tre befintliga barackerna kommer enligt förslaget att ersättas av ett enplanshus. Detta innebär att denna del av området får en mer privat karaktär.

Bebyggelsen i den södra delen kommer främst att förändra entrén till Grävlingsberg och tydligt omdana Drottningvägens gatubild, särskilt då mycket vegetation kommer att försvinna. Konsekvenserna mildras dock genom att byggnaderna placeras oregelbundet på tomterna och anpassas till omgivande kulturmiljö, enligt planbestämmelse.

Dalen

Planförlaget innebär ingen påtaglig förändring av området kring Dalens huvud-byggnad eller annex. Viss komplettering av bebyggelsen i form av garage och badhus möjliggörs. I sydvästra delen av Dalen föreslås tre nya byggrätter i anslutning till den tillkommande bebyggelsen på Grävlingsberg. Den tillkommande bebyggelsen kommer att förändra gatubilden utmed Risvägen.

Söder Grävlingsberg

Fastighetsstrukturen och vägarnas sträckning kommer till stor del att bibehållas. Stenmurar och terrasseringar skyddas i så stor utsträckning som möjligt. Planerad nybebyggelse kommer dock att påverka kulturmiljön, då förlaget innebär att en stor del av den småskaliga och kulturhistoriskt värdefulla fritidsbebyggelsen på sikt kommer att försvinna och ersättas av permanentbebyggelse av en helt annan skala. Ny bebyggelse ska dock anpassas till omgivningen genom bl.a. reglering av bebyggelsens storlek och placering på tomten, garage/uthusstorlek samt att fasader och tak skall vara av traditionella material och färgsättning anknyta till den äldre villabebyggelsen i området.

I syfte att bevara något av det småskaliga och varierade bebyggelsemönstret har enligt planförslaget ett antal små och särskilt värdefulla fritidshus fått en särskild k-bestämmelse (k-bonus). Detta ger fastighetsägaren möjlighet att bevara huset som uthus/gårdshus. Denna uthusbyggrätt ges utöver ordinarie byggrätt. Kravet är att huset rustas och att det ej får ersättas med annan byggnad.

Delar av dagens landskapsbild ges möjlighet att kunna bevaras genom att tomterna kommer att vara stora inom hela planområdet .

Stranden vid Saltsjön kommer inte att förändras i nämnvärd omfattning, då inga större tillkommande anläggningar är föreslagna i strandzonen.

Slutsats: En påtaglig konsekvens av planförslaget är att större delen av den för området karaktäristiska och kulturhistorskt värdefulla fritidshusbebyggelsen på sikt kommer att försvinna och ersättas av permanentbebyggelse i en helt annan skala.

Planförslaget innebär samtidigt att huvudsaklig fastighetsstruktur och vägarnas sträckning till stor del bibehålls. Möjlighet ges att behålla väsentliga delar av landskapsbilden, då förslaget till utbyggnad och komplettering av bebyggelsen har anpassats till terrängen.

### 3.2 NATUR OCH REKREATION

#### Nuläge

Naturen är som på flera andra ställen i Norra Boo mycket omväxlande och inrymmer ett flertal ekosystem/biotoper alltifrån marina till sötvattensmiljöer. Den biologiska mångfalden (artrikedomen) är stor, vilket kräver särskild hänsyn. Av stort värde för växt- och djurliv är de förhållandevis begränsat exploaterade tomterna. På många ställen finns inslag av ek och andra lövträd. Det finns även partier med gamla skärgårdstallar.

Naturområden finns vid Grävlingsberg och Dalen, Rudträsk, Karbosjön och vid norra delen av Risets Alväg. Havsstranden är ett annat exempel på naturmiljö, som kräver särskild hänsyn. För en mer ingående presentation av grönområdena hänvisas till den rapport som kompetensgruppen för naturmiljö tagit fram. Rapporten benämns ”Miljö och Landskapsbild, Biologisk mångfald, Rekreation”.

Inom området är inte några sällsynta växt- eller djurarter kända. Lovplikt för fällning av träd över en viss storlek som idag gäller i stora delar av området, föreslås inom hela planområdet.

Rådjur och hare trivs på de stora tomterna, liksom många fågelarter. Gamla ädellövträd och tallar är utmärkta miljöer för insektslivet. De fuktiga och snåriga naturområdena i anslutning till framförallt Rudträsk och Karbosjön har stor betydelse för fågellivet.

De bitvis mycket torra marker som förekommer inom området är ekologiskt särskilt känsliga. De tål inte slitage i någon större omfattning samt är känsliga för försurning. Små förändringar i vattentillgången kan på dessa marker åstadkomma stora vegetationsförändringar.

Hela planområdet utgör redan i dag ett attraktivt promenadområde med stora omväxlande tomter med murar, terrasseringar och småskalig bebyggelse, trots den bitvis branta terrängen. Grävlingsberg med sin mycket särpräglade miljö och utsikt har sedan länge utgjort ett mål för många besökare.

Saltsjön når man lättast via Östra Uppfartsvägen. Då de förbipasserande fartygen tyvärr åstadkommer besvärliga svallvågor utnyttjas stranden i begränsad omfattning för bad- och båtliv.

På Grävlingsberg finns i dagsläget en större grusyta, som bl.a. kan utnyttjas för bollspel.

#### Konsekvenser och åtgärder

Inga kända lokaler för utrotningshotade växt- eller djurarter tas i anspråk.

Genom att i huvudsak behålla befintlig fastighetsindelning samt införa lovplikt för trädfällning skapas förutsättningar för att i stor omfattning bevara den biologiska mångfalden i området och underlätta arternas spridningsmöjligheter. Befintliga grönområden bibehålls i planförslaget. Allmäntillgängliga ytor säkerställs.

Mindre lekplatser planeras även vid Risets Alväg/Karbovägen och vid Föreningsvägens västra del. Ansvaret för utbyggnad av de allmänna lekplatserna ligger på den enskilda huvudmannen. En mindre bollplan planeras på kvartersmark inom Grävlingsberg liksom en mindre lekplats.

Enligt planen kommer bebyggelse att bli möjlig inom befintlig fastighet på berget sydväst om Rudträsk. Detta kan upplevas som ett intrång i natur- och rekreations-miljön. Byggrättens omfattning har dock minskats mot sjön, för att minimera intrånget.

Vattenmiljöerna bör särskilt värnas även i fortsättningen och planförslaget är positivt för framförallt Karbosjön som förhoppningsvis kan åtgärdas, efter det att näringstillförseln minskat.

Vid projektering och utbyggnad måste stor hänsyn tas till ekosystemens olika krav på vattentillförsel. Eventuellt avskärande sprängningar/dräneringar måste utformas med hänsyn till vegetationen. Dagvatten bör om möjligt tas om hand lokalt men resultatet får inte bli att för mycket vatten leds ut över marken, så att jord spolas bort eller sumpiga områden uppstår.

Slutsats: Några kända lokaler för hotade växt- eller djurarter bedöms ej bli berörda av en permanentning av området. Befintliga grönområden bevaras i stort och området kommer fortsatt att vara ett attraktivt promenadområde. Tillgängligheten till strandpromenaden säkras inom Grävlingsberg och Dalen.

### 3.3 VATTEN, AVLOPP OCH DAGVATTEN

#### Nuläge

Fastigheterna har idag enskilda vatten och avloppsanläggningar. Standarden på de enskilda anläggningarna varierar avsevärt från mycket enkel standard till anläggningar som uppfyller dagens krav. Några fastigheter har provisorisk anslutning till det kommunala vattensystemet. De bristfälliga avloppslösningarna medför risk för förorening av yt- och grundvatten och igenväxning av sjöarna.

Inom Grävlingsberg är husen (ej stugorna vid ångbåtsbryggan) anslutna till ett reningsverk av typ bioclere VM 100, VM 50 med efterfällningsenhet. Verket är dimensionerat för 160 personer. Reningsanläggningen utgörs av en mekanisk rening i slamavskiljningsbrunn, ett biosteg, fördelat på två brunnar och efterfällning med sedimentation. Grävlingsberg har provisorisk anslutning till det kommunala vattensystemet.

Dagvatten avrinner via diken samt i begränsad omfattning i kulverteringar till insjöarna inom planområdet (Rudträsk och Karbosjön) samt till Höggarnsfjärden. Dagvattnet förorenas av spillvatten från bristfälliga enskilda avloppsanläggningar, som på sina håll orsakar olägenhet i form av lukt och risk för påverkan av grundvattnet. Även andra föroreningar tillförs dagvattnet via luftnedfall samt regn- och smältvattnets kontakt med t.ex. vägar, byggnader, infarter och trädgårdar.

#### Konsekvenser och åtgärder

Planen innebär en utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp med ett LTA-system (lättryckavlopp). Detta innebär grunt förlagda ledningar i isolerlåda med värmekabel. De grunt förlagda ledningarna och de små rördimensionerna ger begränsade ingrepp i naturen inom enskilda fastigheter och allmän platsmark. Om fastighetsägaren så önskar och förhållandena på fastigheten så medger kan en del fastigheter i framtiden tillåtas ha enskilda kretsloppslösningar. Detta görs efter särskild prövning utifrån de naturliga förutsättningarna i det enskilda fallet.

Planförslaget medför att dagvattenavrinningen från området ökar i och med att arealen hårdgjorda ytor ökar (ex. antalet tak, infarter, uthus). Detta innebär en snabbare avrinning från området med ökande momentana flöden i diken och ledningar. Avledning av dagvatten kommer även framöver huvudsakligen ske i öppna diken. Öppna diken har en viss utjämnande effekt av flödena samtidigt som en viss reducering sker av närsalter och föroreningar. I planförlaget anges en planbestämmelse om att dagvattnet så långt som möjligt ska infiltreras på enskild tomtmark.

De föroreningar som idag tillförs dagvattnet från enskilda avloppsanläggningar kommer att upphöra i och med fastigheterna ansluter till kommunalt VA. Planen möjliggör permanentboende på alla fastigheter vilket kommer att resultera i mer trafik inom området. Dagvattnets innehåll av föroreningar som orsakas av trafiken kommer därmed att öka men bedöms inte ge någon betydande påverkan på miljön.

Den minskade närsaltbelastningen till insjöarna som planen medför, innebär att förutsättningarna att komma tillrätta med sjöarnas kraftiga igenväxning förbättras. Då sjöarna under mycket lång tid tagit emot näringsämnen, återfinns dessa till stor del i sjöarnas bottensediment. Vid ogynnsamma förhållanden såsom syrebrist eller höga pH-värden kan näringsämnena åter komma i omlopp i sjön och bli tillgängligt för växtlighet. För att få en märkbar förbättring av sjöarnas vattenkvalitet kan därför ytterligare åtgärder bli nödvändiga.

Fastigheterna kommer i framtiden att bebos permanent i en högre utsträckning än i dagsläget. För att området ska behålla sina naturgivna förutsättningar är det viktigt att förändringar inom fastigheterna utförs med varsamhet. Biltvätt på fastigheterna liksom gödsling av trädgårdar kan medföra effekter på de små närbelägna sjöarna.

Slutsats: Detaljplaneförslaget innebär en minskad belastning av näringsämnen på grund- och ytvatten. Enskild kretsloppslösning kan efter särskild prövning tillåtas om förutsättningar på fastigheten finns. Detta görs efter särskild prövning utifrån de naturliga förutsättningarna i det enskilda fallet. En planbestämmelse i införs som medger prövning av kretsloppslösning för vatten och avlopp.

3.4 TRAFIK

#### Nuläge

Det lokala vägnätet är anpassat till den sommarstugebebyggelse som området från början var planerat för. Vägarna är på många håll smala och sikten dålig på flera sträckor. Vägbredderna medför låga hastigheter. Dräneringen av vägarna är på många håll bristfällig vilket minskar vägarnas bärighet. Närmaste kollektivtrafik finns på Kummelnäsvägen utanför planområdet, som trafikeras av busslinje.

#### Konsekvenser och åtgärder

Planen möjliggör permanentboende på alla fastigheter vilket kommer att resultera i ökad trafik, när området byggs ut. Vägnätet skall uppfylla krav från räddningstjänst, övrig samhällsservice samt krav på god trafiksäkerhet m.m.

När det lokala vägnätet rustas upp skall stor hänsyn tas till områdets karaktär. Sträckningen av det befintliga vägnätet behålls. Siktförhållandena förbättras där så behövs för en tillfredställande trafiksäkerhet. Vägnätets bärighet skall förbättras så att det klarar en trafikmängd på mer än 50 lätta fordon/dygn samt för tunga fordon med ett axeltryck på 10 ton och boggiaxeltryck på 16 ton. För att förbättra vägnätet inom befintligt vägområde, kan det bli nödvändigt att anlägga stödmurar och räcken utmed vissa sträckor. Detaljplanen innebär också att vägområdena behöver utökas på vissa vägsträckor och att hörnavskärningar görs i vissa korsningar. Detta innebär markintrång på ett antal enskilda fastigheter. Dränering av vägar och omhändertagande av överskottsvatten från fastigheter sker i möjligaste mån i öppna diken. Viss kulvertering kan dock bli aktuell. Ansvaret för utbyggnad av vägarna ligger på den enskilda huvudmannen.

Trafikmiljön på det lokala vägnätet utförs så att gående och cyklande erhåller god standard.

Slutsats: Vägnätets bärighet skall förbättras så att det klarar en trafikmängd på mer än 50 lätta fordon/dygn samt för tunga fordon med ett axeltryck på 10 ton och boggiaxeltryck på 16 ton. Diken, sikt i kurvor och över krön, förbättras. Stor hänsyn till områdets karaktär skall tas vid utbyggnad. Vid breddning av vägområdet har stenmurar, grindstolpar, häckar och staket skyddats i så stor utsträckning som möjligt. I de få fall där så inte kan ske, får de flyttas eller tas bort. Ansvaret för utbyggnad av vägarna ligger på den enskilda huvudmannen.

### 3.5 BULLER

#### Nuläge

Buller kommer från trafiken i området samt båttrafiken utmed norra kusten. Enligt trafikbullerkartläggning som genomfördes i Nacka kommun 1991 har samtliga fastigheter inom planområdet bullervärden som understiger riktvärdet på 55 dB(A).

#### Konsekvenser och åtgärder

Då fastigheterna successivt kommer att bebos permanent innebär detta en ökad trafik och därmed även ökad bullernivå inom området. Bullernivån för samtliga fastigheter kommer dock ändå ligga under riktvärdet på 55 dB(A).

Slutsats: Bullervärden inom planområdet kommer att understiga nu gällande riktvärden.

### 3.6 LUFTFÖRORENINGAR

#### Miljökvalitetsnormer (MKN)

Miljökvalitetsnormerna (MKN) är bindande nationella föreskrifter. De är till för att skydda hälsan. MKN anger de föroreningsnivåer som människor och miljö kan belastas för utan olägenheter av betydelse. Vid planering och planläggning ska hänsyn tas till dessa. En plan får inte medverka till att en MKN överskrids. De mest betydelsefulla MKN för denna plan är bensen, kvävedioxid och partiklar (PM10).

Normen för bensen avser ett årsmedelvärde som ska klaras fr.o.m. 2010. Medelvärdet får inte vara högre än 5 g per kubikmeter luft.

Utsläppen av kväveoxider härrör framför allt från vägtrafik. Kvävedioxid ökar luftrörens känslighet och försämrar lungornas funktion. Friska personer reagerar först vid höga halter, medan t ex astmatiker, pollenallergiker och personer med bronkit är känsligare. Det finns normer för årsmedelvärde, dygnsmedelvärde, och timmedelvärde. Dessa normer måste klaras efter 2005. Av de MKN för kvävedioxid som skall klaras efter 2005, är dygnsvärdet svårast att klara. Medelvärdet för åttonde värsta dygnet får inte överskrida 60 g per kubikmeter luft.

Partiklar, PM10, kommer huvudsakligen från trafiken ex. slitage från vägbeläggning, bromsar och däck, men även från eldning med fastbränsle. Partikelhalten i luften påverkar luftvägarna och hjärt- och kärlsystemet. Undersökningar visar även på kopplingar till lungcancer. Effekten på hälsan verkar vara proportionell mot partikelhalten.  MKN för PM10, inandningsbara partiklar skall klaras från 2005. Dygnsvärdet för partiklar får då inte vara högre än 50 g/m3. Även för partiklar är det MKN för dygn som är svårast att klara. Medelvärdet för det 36:e värsta dygnet får för partiklar inte vara högre än 50 g/m3.

#### Nuläge och utbyggnadsalternativ

Befintliga verksamheter i planområdet medför utsläpp till luft genom transporter till byggnader och genom uppvärmning av dessa. Luftkvaliteten inom planområdet påverkas främst av utsläpp från trafiken.

Stockholm och Uppsala läns luftvårdsförbund har utfört beräkning av bensen, kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM10) över planområdet.

Inom området beräknas årsmedelvärdet för bensen för 2003 till 0,5 g per kubikmeter luft, dygnsmedelvärdet för kvävedioxid för nuläge och 2006, åttonde värsta dygnet, till 12-24 g per kubikmeter luft. Dygnsmedelvärdet för PM 10 inom planområdet, 36:e värsta dygnet beräknas uppgå till 27-39 g/m3.

En ökad permanentbosättning innebär ett större bilinnehav och mer trafik såväl inom planområdet som i andra delar av kommunen. Vid gränsen mot Stockholm visar beräkningar att det i framtiden kan bli svårt att klara MKN för kvävedioxid. Det är därför angeläget att vid planläggning av omvandlingsområdena i Nacka även beakta behovet av infartsparkeringar i närheten till bra kollektivtrafiklägen. Ett väl utbyggt gång- och cykelvägnät och cykelparkeringar vid välbelägna hållplatser och vid stationer för kollektivtrafik kan också bidra till ett mer hållbart resande.

Slutsats: Samtliga nu gällande miljökvalitetsnormen för luft kommer att underskridas.

Vid planläggning av omvandlingsområdena i Nacka är det angeläget att beakta behovet av infartsparkeringar i bra kollektivtrafiklägen.

### 3.8 RADON

#### Nuläge

Planområdet klassas i markradonundersökning som utfördes 1990, som normalriskområde. Detta innebär att området i huvudsak består av berggrund och moränmark med normal radioaktivitet. Detta betyder dock inte att radonproblem i befintlig bebyggelse inte förekommer. Hus som är byggda på större lager av sprängsten och/eller är otäta i grundkonstruktionen kan ändå ha problem med förhöjda radonhalter.

#### Konsekvenser och åtgärder

Risken för radonproblem i bostäder vid utbyggnad av området bedöms som liten. Vid nybyggnation bör dock markförhållandena besiktigas alternativt utförs grundläggning med radonsäkert utförande.

Slutsats: Risk för radonproblem bedöms som liten.

Planenheten

Micaela Lavonius	Per Jerling	Angela Jonasson

Planenheten	Planarkitekt	Planarkitekt