Anvisningar för vård och underhåll av torpen Klastorp och Böle mosse

Syftet med anvisningarna är att säkerställa dels torpens befintliga exteriörer, dels närmiljön kring byggnaderna.

För byggnaderna gäller följande:

| Fasadändringar | Utöver nedan angivna åtgärder får fasaderna inte förändras. Byggnaderna får inte tilläggsisoleras utvändigt. |
| --- | --- |
| Fönster | De gamla fönstren ska så långt möjligt bevaras. |
| Entrédörrar | Befintliga äldre dörrar skall så långt möjligt bevaras och vid behov renoveras. |
| Verandor | Befintliga verandor skall bevaras. |
| Taktäckningsmaterial | Klastorp, Klastorps uthus: Enkupigt lertegel. |
|  | Böle mosse, Böle mosse uthus: En- eller tvåkupigt lertegel. |
| Skorstenar | Skorstenarnas utseende skall bibehållas vad gäller form, material, ytskikt och kulör. |
| Rännor och stuprör | Rännorna skall vara utförda i galvaniserad falsad plåt som platsmålas. |
| Grund och stomme | Eventuella skador i grund och stomme åtgärdas efter kommunens anvisningar. |
| Panel | Befintlig panel skall bibehållas, trasiga delar byts ut och ersätts med ny panel lik den ursprungliga. |
| Målning av fasader | Målning skall ske med äkta Falu rödfärg. |
| Målning av vindskivor, fönsterfoder, fönstersnickerier | Målas lika knutbrädor, befintligt med Äkta Falu rödfärg respektive vit linoljefärg. |
| Målning av fönsterluckor | Målas med linoljefärg i kulör lika befintlig. |
| Verandor | Målas med linoljefärg i kulör lika befintlig. |

För närmiljön kring byggnaderna gäller följande:

I anslutning till torpen finns brunnar samt bebyggelselämningar i form av jordkällare, dass, husgrunder m.m. Endast de på bifogad karta med kryss markerade lämningarna får tas bort, raserad byggnad behöver ej återställas. Grundstenar eller grund efter byggnad får ej tas bort.

Gallring och röjning utföres av kommunen, därefter skall trädgårdarna skötas enligt kommunens anvisningar.

Föryngringsbeskärning av häckar, fruktträd, bärbuskar m.m. utföres av kommunen.

Stängsling kring torpen bör ej utföras. Befintlig stängsling kring Böle mosse tas bort. Om golfklubben ändå anser sig vara i behov av någon typ av inhägnad skall denna utföras i samråd med kommunen, som en traditionell gärdesgård.

Eventuella nyplanteringar skall ske i samråd med kommunen.