Nämndkontoret

# Bedömning av SwedEnviro Consulting Groups rapport Vatten- och avloppsutredning på Älgö, Nacka kommun

## Bakgrund

Älgös framtida vatten- och avloppsförsörjning har utretts under många år. Den senaste utredningen är utförd av SwedEnviro Consulting Group (SwedEnviro) 2002. Miljö & Stadsbyggnad (M&S) har fått i uppdrag att bedöma om SwedEnviros kostnadsredovisning för olika alternativa vatten och avloppslösningar är rimliga. Uppdraget gäller inte att bedöma rimlighet eller i övrigt ha synpunkter på de redovisade alternativen.

## Sammanfattning

Uppgivna kostnader överensstämmer i stort med Miljö & Stadsbyggnads uppfattning.

För två alternativ har dock M&S en avvikande uppfattning.

Vad gäller alternativ 2 avlopp, är det svårt att ange en exakt kostnad för anläggningen. Kostnaderna för anläggningen är mycket beroende på de krav som kommer att ställas på anläggningen vid en miljöprövning. De angivna investerings- och driftkostnaderna bör därför betraktas som mycket ungefärliga. Avvikelser kan bli både uppåt och neråt. Säkrare uppgifter kan tas fram först efter en miljöprövning och projektering av anläggningen.

Alternativ 3 och 4 avlopp, klosettvattenavskiljning resp. urinsortering, torr fekaliehantering. För dessa båda alternativ föreslås att BDT-vattnet renas genom slamavskiljare och kompaktfilterbädd för vidare transport till ytvattenrecipient. I SwedEnviros rapport anges inte hur utsläppet ska ske i ytvattenrecipienten.

Om alternativ ska gälla i framtiden för alla 540 permanentbebodda fastigheter och kombineras med att grundvatten ska användas som dricksvattenkälla anser M&S att det ur såväl smittskyddssynpunkt som kvittblivningssynpunkt (under vissa perioder av året) är nödvändigt med täta ledningar till ytvattenrecipient. Detta har även påtalats såväl av VAI VA projekt i utredningen Älgö Vatten och avloppsutredning 1999 samt av Smittskyddsinstitutet.

Kostnader för utloppsledning samt LPS-pumpenheter är ej medtagna. Investeringskostnaden bör öka med ca 30 000 kronor per fastighet.

Alternativ 2 vatten, delvis utbyggt vatten. En del av de fastigheter som inte kommer att få en kommunal vattenförsörjning bör på grund av höga radonhalter i grundvattnet installera radonavskiljare. Investeringskostnaden för dessa ligger på ca 18-25 000 kronor därtill kommer en installationskostnad.

M&S anser att driftkostnaderna för samtliga alternativ är för lågt uppskattade, kostnaderna ska öka med 500- 2 000 kronor beroende på alternativ.

För alla övriga alternativ är M&S synpunkter av mindre betydelse.

## Metod

M&S har främst granskat bilaga 2, kostnadsuppskattning för vatten- och avloppsalternativen i SwedEnviros rapport. Alternativ 1 och 2 vatten och avlopp 1 studeras av teknisk produktion och har inte tagits med i M&S bedömning.

En genomgång av samtliga poster i SwedEnviros kostnadsredovisning har utförts för att bedöma om alla enligt M&S nödvändiga poster är medtagna. Kostnaderna för de olika posterna har sedan jämförts med referensmaterial och / eller bedömts utifrån M&S erfarenhet.

## Miljö & Stadsbyggnads synpunkter

De i rapporten angivna kostnaderna överensstämmer i huvudsak med

Miljö & Stadsbyggnads uppfattning.

En del av de redovisade kostnaderna är mycket konjunkturkänsliga t.ex. installationer, schakter, ledningsdragning och liknande. Vid upphandling av vägombyggnader inom kommunen har arbeten av den karaktären haft en mycket stor kostnadsspridning beroende på tillgång och efterfrågan av liknande arbeten. De angivna kostnaderna kan därför vara osäkra.

Kostnadsredovisningarna bygger i många fall på antaganden t.ex. visst antal meter ledningsdragning per fastighet till en bestämd kostnad per löpmeter. Vi är medvetna om att en kostnadsredovisning i detta läge måste utgå från vissa antaganden men redovisningen ger intryck av att vara mycket exakt och kan uppfattas som absoluta sanningar. En redovisning i kostnadsintervaller för de olika alternativen kanske på ett tydligare sätt skulle ha åskådliggjort osäkerheten i kostnaderna för den enskilda fastigheten. Den slutgiltiga kostnaden för den enskilda fastighetsägaren är i hög grad beroende av förutsättningarna på den enskilda fastigheten.

För två alternativ anser dock M&S att större avvikelser föreligger.

Alternativ 3 och 4 avlopp, klosettvattenavskiljning resp. urinsortering, torr fekaliehantering. För dessa båda alternativ föreslås att BDT-vattnet renas genom slamavskiljare och kompaktfilterbädd för vidare transport till ytvattenrecipient. I SwedEnviros rapport anges inte hur utsläppet ska ske i ytvattenrecipienten.

Om alternativ 3 och 4 ska genomföras för alla 540 permanentbebodda fastigheter och kombineras med att grundvatten ska användas som dricksvattenkälla anser M&S att det ur såväl smittskyddssynpunkt som kvittblivningssynpunkt (under vissa perioder av året) är nödvändigt med täta ledningar till ytvattenrecipient. Detta har även påtalats såväl av VAI VA projekt i utredningen Älgö Vatten och avloppsutredning 1999, samt av Smittskyddsinstitutet.

Detta innebär en ökad anläggningskostnad för ledningar samt ett antal LPS-pumpenheter. Kostnaden för utloppsledning per fastighet ligger sannolikt i samma storleksordning som ledningsdragning inom fastighet, ca 22 000 kr. Till detta kommer LPS-enhet på lämpliga platser för en kostnad på ca 30 000 kr. Totalt ökar investeringskostnaden med ca 30 000 kr per fastighet.

För alla övriga alternativ är M&S synpunkter av mindre betydelse. Avvikelsen är i dessa fall endast någon procents förändring med avseende på investeringskostnaden.

Vad avser driftkostnaden anser M&S att samtliga alternativ har för låga driftkostnader. Kostnaderna ska öka med 500-2000 kronor per fastighet och år beroende på alternativ.

Nedan redovisas alternativen med M&S kommentar.

Vatten 2

En del av de fastigheter som inte kommer att få en kommunal vattenförsörjning bör på grund av höga radonhalter i grundvattnet installera radonavskiljare. Investeringskostnaden för dessa ligger på ca 18-25 000 kronor. Därtill kommer en installationskostnad.

Vatten 3

M&S har ingen avvikande uppfattning.

Avlopp 2

Vad gäller alternativ 2 avlopp, är det svårt att ange en exakt kostnad för anläggningen. Kostnaderna för anläggningen är mycket beroende på de krav som kommer att ställas på anläggningen vid en miljöprövning. De angivna investerings- och driftkostnaderna bör därför betraktas som mycket ungefärliga. Avvikelser kan bli både uppåt och neråt. Säkrare uppgifter kan tas fram först efter en miljöprövning och projektering av anläggningen.

Den normala storleken på tank är 3 m3. För att klara kraven på att bibehålla skärgårdskaraktären är det angeläget att avloppsanläggningarna i möjligaste mån anpassas till de naturgivna förutsättningarna vilket är lättare med en tank på 3 m3 än en på 6 m3. Investeringskostnaden kan minska ca 10 000 kr. Driftkostnaderna ska räknas upp p.g.a. att tömningar av befintliga tankar och nya med en volym på 3 m3 innebär dyrare tömningar än tömning av en tank på 6 m3. Omgrävning av BDT-anläggning ska ske vart 15:e år, redovisad kostnad avser vart 30:e år. Slamtömning av slamavskiljare ska ske en gång per år, angivet tömningsintervall är en gång per två år. Den totala driftkostnaden ska öka med ca 1 500-2 000 kr per fastighet och år.

Avlopp 3

Tankstorlek angivet till 6 m3, se avlopp 2. Omgrävning av BDT-anläggning efter 15 år är ej medtaget vilket innebär ökad driftkostnad. Den totala driftkostnaden ökar med ca 500-1 000 kr per fastighet.

Avlopp 4

Kostnaderna för installation och schakt av urintank och slamavskiljare ska höjas med 3 000 kr. Driftkostnaden bör öka med ca 500 kr per fastighet och år pga för glest tömningsintervall av urintank.

Avlopp 5

Investeringskostnad för slamavskiljare är ej redovisad inte heller för schakt, ledningsdragning och installation. Investeringskostnaden ökar med ca 10 000 kr per fastighet om varje fastighet har en egen slamavskiljare. Om flera fastigheter går samman om en gemensam slamavskiljare blir denna kostnad mindre men kostnaden för ledningsdragning ökar. Tömningsintervall av urintank är för glest. Slamtömning av slamavskiljare ska ske en gång per år om en slamavskiljare finns per fastighet. Driftkostnaden ökar med ca 500-1 000 kr per fastighet och år.

## Miljö & Stadsbyggnad

Birgitta Held-Paulie