MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

## Detaljplan för del av Tattby 2:2, Solsidevägen, Nacka kommun

Upprättad på Planenheten i maj 2005

- INNEHÅLLSFÖRTECKNING

#### 1. SAMMANFATTNING

#### 2. BAKGRUND

#### 3. MILJÖKONSEKVENSER OCH FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER

BULLER

LUFTFÖRORENINGAR

RADON

HUSHÅLLNING MED NATURRESURSER

DAGVATTEN, GRUNDVATTEN

LOKALKLIMAT OCH LJUSFÖRHÅLLANDEN

LEK OCH REKREATION

BIOLOGISK MÅNGFALD

LANDSKAPSBILD

#### 1. SAMMANFATTNING

Miljökonsekvensbeskrivningen syftar till att beskriva effekterna för miljö-, hälso- och naturresursfrågorna av ett utbyggnadsförslag och i de fall det är av betydelse även ett nollalternativ. Nollalternativen beskriver förhållandena som gäller om de idag gällande detaljplanerna för området utförs.

De mål för buller som anges i Nacka kommuns översiktsplan kommer att kunna klaras vid samtliga lägenheter.

Påverkan på landskapsbilden är främst lokal, då sluttningszonerna till största delen lämnas obebyggda och delar av den befintliga vegetationen sparas. Det är framförallt gaturummet utmed Solsidevägen som förändras påtagligt. Här ersätts dagens naturmarkskaraktär av ett gaturum präglat av bebyggelse. Den föreslagna bebyggelsen ansluter i skala till närliggande bostadskvarter.

- 2. BAKGRUND

Förord

Från den 21 juli 2004 gäller nya bestämmelser i plan- och bygglagen (PBL) och i miljöbalken (MB) med anledning av EG-direktivet för miljöbedömningar av planer och program (2001/42/EG). Då infördes nya krav på miljöbedömningar för översikts- och detaljplaner. Kriterier för att bedöma om en plan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan anges i EG-direktivet för miljöbedömningar av planer och program (2001/42/EG) bilaga II samt i PBL 5 kap.18 §.

En behovsbedömning av detaljplan för del av Tattby 2:2 har utförts för att avgöra om genomförandet av detaljplanen kan anses utgöra en betydande miljöpåverkan. Planarbetet bedöms enligt dessa kriterier inte innebära en betydande miljöpåverkan.

Denna miljökonsekvensbeskrivning är därmed inte upprättad enligt plan- och bygglagens formella krav enl. 5 kap.18§ utan följer det beslut som Nacka kommunfullmäktige fattat 1990 om att miljökonsekvensbeskrivningar  ( MKB ) ska tas fram vid planläggning.

Miljökonsekvensbeskrivningen syftar till att beskriva effekterna för miljö-, hälso- och naturresursfrågorna av ett utbyggnadsförslag och i de fall det är av betydelse även ett nollalternativ.  Nollalternativen beskriver förhållandena som gäller om de idag gällande detaljplanerna för området utförs. Enligt utbyggnadsalternativet föreslås området utnyttjas huvudsakligen för bostäder. Nollalternativet motsvaras av ett tänkt utbyggt förslag som utformas i enlighet med gällande detaljplan för området. Detta förslag innebär en utbyggnad av en förskola placerad i områdets nordöstra del.

De frågor som bedöms som särskilt viktiga att beskriva samt hitta bra lösningar för är buller, landskapsbild samt hushållning med naturresurser.

Arbetet med MKB pågår parallellt med framtagandet av planförslaget och syftet är att åstadkomma ett bättre beslutsunderlag och att öka förståelsen för miljö-, hälso- och naturresursfrågorna.

Planering och byggande i Sverige skall ske utifrån ett hållbart perspektiv och planprojekt skall prövas mot uppställda miljömål, miljökvalitetsnormer och riktvärden; kommunala, regionala och nationella. De kommunala underlagen utgörs av Översiktsplanen (ÖP) från 2002 samt kommunens övergripande mål. Enligt översiktsplanen anges markanvändning för flerbostadshus.

Miljökonsekvensbeskrivningen har tagits fram av Birgitta Held-Paulie programansvarig miljöbevakning samt Elisabeth Rosell planeringsekolog.

- 3. MILJÖKONSEKVENSER OCH FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER

BULLER

Kommunala mål - Översiktsplanen 2002

Riktvärden för buller från vägtrafik

Riktvärden för trafikbuller som normalt inte bör överskridas

vid nybyggnad av bostäder.

_______________________________________________________

Utrymme		Högsta trafikbullernivå, dB(A)

Ekvivalentnivå	Maximalnivå

_______________________________________________________

Inomhus		30		45 (nattetid)

Utomhus (frifältsvärden)

Vid fasad		55

På uteplats				70

_______________________________________________________

Källa: Infrastrukturpropositionen 1996/97:53

Fakta buller

Buller är det ljud som uppfattas som störande. Vad som uppfattas som buller varierar från person till person.

Buller kan orsaka bland annat stressreaktioner, trötthet, irritation, blodtrycksfärändringar, sömnstörningar och hörselskador. Särskilt störande är sådant ljud som man inte kan påverka,

t ex trafik.

Utbyggnadsförslaget

Området utsätts för buller från Solsidevägen, Saltsjöbanan, trafik på Torggatan samt lastning- och lossning av varor vid Torggatan. Enligt trafikbullerberäkningar utförda av Ingemanssons Akustik 1991 med prognoser för år 2000, utsätts planområdet för ekvivalent bullernivåer under 55 dBA samt maximala ljudnivåer under 70dBA. (Trots att bullerutredningen är gammal bedöms värdena tillämpbara i detta fall). Bullernivåerna från lastning/lossning bedöms inte överskrida Naturvårdsverkets riktvärden som anges i ”Externt industribuller – allmänna råd ( publ 1978:5 rev 1983 )”.

I översiktsplanen anges möjligheter för en eventuell framtida förlängning av Solsidevägen till Byvägen mot Solsidan. Bullerberäkningar har utförts för att belysa de bullernivåer den eventuella utbyggnaden av vägen kan innebära för den föreslagna bebyggelsen. Den ekvivalenta ljudnivån för de två husen närmast Solsidevägen uppgår till > 55 dB(A) samt den maximala ljudnivån uppgår till > 70dB(A). Beräkningarna grundas på 5900 fordon per dygn, 5 % tunga fordon samt en hastighet på 50 kilometer i timmen. Beräkningarna är preliminära. I dagsläget finns inga beslut om en utbyggnad av Solsidevägen. Vid utformning av lägenheterna har ändå hänsyn tagits till en eventuell framtida utbyggnad. Lägenheterna är utformade så att minst hälften av boningsrummen har tillgång till tyst sida med betydligt lägre nivåer än 55 dB(A).

Nollalternativet

Enligt nu gällande detaljplan för området medges byggrätt för allmänna ändamål. Enligt Banverkets och Naturvårdsverkets policy och tillämpningar accepteras maximalnivåer på högst 60 dB(A) inomhus för arbetslokaler.

Slutsats och rekommendationer: De mål för buller som anges i Nacka kommuns översiktsplan kommer att klaras vid samtliga bostäder. Uteplatser bör placeras mot tyst sida.

För att säkerställa en bra ljudmiljö även om Solsidevägen byggs ut införs en planbestämmelse som anger att minst hälften av boningsrummen ska ha tillgång till tyst sida med betydlig lägre nivåer än 55 dB(A)..

( Stockholmsmodellens avstegsfall A).

- LUFTFÖRORENINGAR

Kommunala mål - Översiktsplanen 2002

Tillförsel av koldioxid, kvävedioxid och andra skadliga ämnen ska minskas med stöd av fysisk planering genom minskade utsläpp från trafiken och uppvärmningen. Detta sker genom:

- Kollektivtrafik gynnas vid planeringen.

- Väl utbyggt nät för gång- och cykeltrafik.

- Vägutbyggnader som minskar risker för köbildning.

- Utformning av bebyggelse så att en god genomluftning uppstår i gaturummet.

- Vid planering gynna energisystem som inte utnyttjar fossila bränslen.

Fakta luft

Halten av luftföroreningar i utomhusluften beror huvudsakligen på

- förbränningsrelaterade föroreningar,

- slitage från vägbana och bromsar,

- utsläppens omfattning i tid och rum,

- utspädningsförhållanden.

- områdets topografi.

Miljökvalitetsnormer (MKN)

Miljökvalitetsnormerna (MKN) är bindande nationella föreskrifter. De är till för att skydda hälsan. En MKN anger de föroreningsnivåer som människor och miljö kan belastas för utan olägenheter av betydelse. Vid planering och planläggning ska hänsyn tas till dessa. En plan får inte medverka till att en MKN överskrids. De mest betydelsefulla MKN för denna plan är bensen, kvävedioxid och partiklar (PM10).

Normen för bensen avser ett årsmedelvärde som ska klaras fr o m 2010. Medelvärdet får inte vara högre än 5 g per kubikmeter luft.

Utsläppen av kväveoxider härrör framför allt från vägtrafik. Kvävedioxid ökar luftrörens känslighet och försämrar lungornas funktion. Friska personer reagerar först vid höga halter, medan t ex astmatiker, pollenallergiker och personer med bronkit är känsligare.  Det finns normer för årsmedelvärde, dygnsmedelvärde, och timmedelvärde. Dessa normer måste klaras efter 2005. Av de MKN för kvävedioxid som skall klaras efter 2005, är dygnsvärdet svårast att klara. Medelvärdet för åttonde värsta dygnet får inte överskrida 60 g per kubikmeter luft.

Partiklar, PM10, kommer huvudsakligen från trafiken ex. slitage från vägbeläggning, bromsar och däck, men även från eldning med fastbränsle. Partikelhalten i luften påverkar luftvägarna och hjärt- och kärlsystemet. Undersökningar visar även på kopplingar till lungcancer. Effekten på hälsan verkar vara proportionell mot partikelhalten.  MKN för PM10, inandningsbara partiklar, skall klaras från 2005. Dygnsvärdet för partiklar får då inte vara högre än 50 g/m3. Även för partiklar är det MKN för dygn som är svårast att klara. Medelvärdet för det 36:e värsta dygnet får för partiklar inte vara högre än 50 g/m3.

Nuläge och utbyggnadsalternativ

Luftkvaliteten inom planområdet påverkas främst av utsläpp från trafiken. Planförslaget medger byggrätter för bostäder.

Stockholm och Uppsala läns luftvårdsförbund har utfört beräkning av bensen, kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM10) över Nacka kommun.

Inom området beräknas årsmedelvärdet för bensen för 2003 till mindre än 0,5 g per kubikmeter luft, dygnsmedelvärdet för kvävedioxid för 2006, åttonde värsta dygnet, till 12-24 g per kubikmeter luft. Dygnsmedelvärdet för PM 10 inom planområdet, 36:e värsta dygnet beräknas uppgå till 27-39 g/m3.

Slutsats: Vi bedömer att samtliga nu gällande miljökvalitetsnormer kommer att underskridas inom planområdet.

- RADON

Nuläge

Planområdet klassas i markradonundersökning som utfördes 1990 som normalriskområde. Detta innebär att området i huvudsak består av berggrund och moränmark med normal radioaktivitet.

- Utbyggnadsförslaget

Risken för radonproblem i bostäder vid utbyggnad av området bedöms som liten. Vid nybyggnation bör dock markförhållandena besiktigas alternativt utförs grundläggning med radonsäkert utförande.

HUSHÅLLNING MED NATURRESURSER

Politiska mål - Nacka kommuns övergripande mål

God livsmiljö och en långsiktigt hållbar utveckling

Fakta - hushållning med naturresurser

Enligt miljöbalkens hushållningsprincip skall alla som driver en verksamhet eller vidtar en åtgärd hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. I första hand ska förnyelsebara energikällor användas.

Utbyggnadsalternativet

Planförslaget innebär fördelar från resurshushållningssynpunkt i och med att bostäder planeras i ett relativt centralt läge med goda kommunikationer. Planerad bebyggelse på tidigare obebyggd mark vilket är inte får anses vara god hushållning med markresurser.

Det är osäkert om/när fjärrvärme byggs ut till området. Bostädernas uppvärmningssystem bör dock vara sådana att de enkelt kan övergå till fjärrvärme om/när det blir aktuellt.

Slutsats: Planförslaget bedöms inte innebära en god hushållning med naturresurser då området idag inte är ianspråktagen mark, läget för bostäder ur kommunikationssynpunkt bedöms dock som relativt goda.

DAGVATTEN-GRUNDVATTEN

Politiska mål – Översiktsplanen 2002

Tillförsel av vattenburet fosfor, kväve och föroreningar till vattenområden ska minskas genom tillkomsten av anordningar för lokalt omhändertagande av dagvattnet. Inom bebyggelseområdena ska hårdgjorda ytor minimeras och planterade ytor maximeras. Vid om- och nybyggnad av hus ska material väljas som inte tillför dagvattnet ytterligare föroreningar.

Utbyggnadsförslaget

Dagvatten från planområdet ska avledas via fördröjningsmagasin och ledningar till Neglingemaren.

Spillvatten från parkeringsgarage innehåller stora föroreningsmängder. För att minska belastningen till reningsverket bör garagen i stället för anslutning till spillvattennätet rengöras genom torrsopning.

Slutsatser och rekommendationer: För att minska belastningen till reningsverket bör garagen i stället för anslutning till spillvattennätet  rengöras genom torrsopning.

LOKALKLIMAT OCH LJUSFÖRHÅLLANDEN

Politiska mål - Nacka kommuns övergripande mål

God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling

Kommunens arbete för bättre folkhälsa skall fortsätta och integreras med miljöarbetet. De skadeförebyggande insatserna, med tonvikt på barn/ungdom och äldre, skall fortsätta utvecklas i samarbete med landstinget.

Utbyggnadsalternativet

Vindhastigheten överstiger inte de för Nacka normala värdena och tydliga dimstråk saknas. Klimatförhållandena är gynnsamma.

Det soliga och till största delen torra läget ger goda klimatförutsättningar för en bebyggelse. Detta gäller såväl utemiljö som möjligheter till lägre energiförbrukning.

Delar av den lokalt läskapande befintliga vegetationen sparas i planförslaget.

Slutsatser och rekommendationer: Klimatförhållandena är gynnsamma för bostäder.

Vid utformning av tillkommande bebyggelse bör ur klimatsynpunkt särskild hänsyn tas till möjligheter till energitillskott från solinstrålning, solbelysta läytor bör skapas för god utemiljö samt att så mycket vegetation som möjligt sparas, för att skapa ett gynnsamt lokalklimat.

LEK OCH REKREATION

Politiska mål - Nacka kommuns övergripande mål

God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling

De prioriterade uppgifterna är:

• Utbildning

• Barns och ungdomars uppväxtvillkor

• Äldreomsorg

• Miljö-samhällsplanering-trafik

• Stort och varierat bostadsbyggande

Nacka ska ytterligare utvecklas som en bra kommun att bo i. Den gröna karaktären ska bibehållas liksom variationen och de olika områdenas särart. Nya bostäder skall i första hand byggas i tidigare industriområden.

Nuläge och utbyggnadsalternativ

En utbyggnad enligt förslaget innebär att det blir möjligt att bygga ett flertal lägenheter inom området. Tillgången till friytor inom kvarteret är förhållandevis god, då bebyggelsen är samlad i ett fåtal byggnadskroppar. Detta möjliggör att närlek och närrekreation i form av t.ex. boulebana ryms inom kvarteret.

En allmäntillgänglig lekbollplan ligger strax sydost om planområdet, golfbana finns alldeles i närheten liksom tillgång till större strövområden och bad i bl.a. Tattby naturreservat.

Inom kvarteret illustreras gångvägsanslutningar till gångbron mot Saltsjöbadens centrum samt till GC-vägen som leder ner till bl.a. Saltsjöbanan.

I dagsläget kan området utnyttjas för spontan lek och naturpromenader, då gällande plan för förskola ej genomförts. Detta kan upplevas som en nackdel för närboende.

Slutsats: Den planerade bebyggelsen har mycket goda förutsättningar ur lek- och rekreationssynpunkt. I dagsläget kan området utnyttjas för spontan lek och naturpromenader, då gällande plan för förskola ej genomförts. Detta kan upplevas som en nackdel för närboende.

BIOLOGISK MÅNGFALD

Politiska mål - Nacka kommuns övergripande mål

God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling

Nuläge och utbyggnadsalternativ

Planområdet består till övervägande del av hällmarkstallskog med för Nacka så typiska skärgårdstallar. Det förekommer endast ett fåtal lövträd inom området och då främst i randzonen mot omgivande vägar.

De lösa jordlagren är starkt begränsade och berget går i dagen på många ställen

Området innehåller inga för kommunen kända lokaler (biotoper) för hotlistade växt- eller djurarter.

De bitvis mycket torra marker som förekommer inom området är ekologiskt särskilt känsliga. De tål inte slitage i någon större omfattning samt är känsliga för försurning. Små förändringar i vattentillgången kan på dessa marker åstadkomma stora vegetationsförändringar.

Utbyggnadsalternativet innebär att ett flertal av de uppvuxna träden inom planområdet försvinner – jämfört med dagsläget. Jämfört med gällande och ej utnyttjad plan, så är det fler träd som försvinner.

För att säkerställa att värdefulla träd finns kvar inom kvarteret, har en särskild bestämmelse om lovplikt för trädfällning införts.

Slutsats och rekommendation: Området innehåller inga för kommunen kända lokaler (biotoper) för hotlistade växt- eller djurarter. Utbyggnadsalternativet innebär att ett flertal av de uppvuxna träden inom planområdet försvinner – jämfört med dagsläget. En särskild bestämmelse om lovplikt för trädfällning har införts. Så mycket som möjligt av den befintliga vegetationen bör sparas. Avtal om skydd av vegetationen skall skrivas med ev. exploatörer. Vid projektering och utbyggnad måste stor hänsyn tas till såväl den befintliga som den tillkommande vegetationens krav på vattentillförsel. Ev. avskärande sprängningar/ dräneringar måste utformas med hänsyn till vegetationen. Dagvatten bör om möjligt tas om hand lokalt.

LANDSKAPSBILD

Politiska mål - Nacka kommuns övergripande mål

• God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling

• Stort och varierat bostadsbyggande

Nacka ska ytterligare utvecklas som en bra kommun att bo i. Den gröna karaktären ska bibehållas liksom variationen och de olika områdenas särart. Nya bostäder skall i första hand byggas i tidigare industriområden.

Nuläge och utbyggnadsalternativ

Den föreslagna bebyggelsen har i stort sett placerats på en naturlig platå och grupperats runt en mindre höjd, där befintliga träd avses sparas.

I dag upplevs planområdet som en grön volym, som skiljer Solsidevägen och bebyggelsen på Ljuskärrsberget från Saltsjöbadens Centrum. Det aktuella landskapsavsnittet är främst exponerat från vissa lägenheter på Ljuskärrsberget samt från villor på Tranbärsvägen och Idrottsstigen.

Påverkan på landskapsbilden är främst lokal, då sluttningszonerna till största delen lämnas obebyggda och delar av den befintliga vegetationen sparas.

Det är framförallt gaturummet utmed Solsidevägen som förändras påtagligt. Här ersätts dagens naturmarkskaraktär av ett gaturum präglat av bebyggelse.

Den föreslagna bebyggelsen ansluter i skala till närliggande bostadskvarter.

Slutsats: Påverkan på landskapsbilden är främst lokal, då sluttningszonerna till största delen lämnas obebyggda och delar av den befintliga vegetationen sparas. Det är framförallt gaturummet utmed Solsidevägen som förändras påtagligt.

Planenheten

Micaela Lavonius			Johan Håkansson

Planchef				Planarkitekt