Protokoll över beslut som  fattats med stöd av delegation meddelad av 	Områdesnämnden Sicklaön 5 maj 1999, § 104.

§ 56	Jnr M 01/125

# Sicklaön 37:40 och 38:1, Preems oljedepå Finnberget, Nacka

Föreläggande  om skyddsåtgärder, undersökningar och lämnande av uppgifter i samband med schakt i förorenad jord

Beslut

Med stöd av 26 kap 9, 21 och 22 §§ miljöbalken (SFS 1998:808) och med hänvisning till 2 kap 2-3 § och 10 kap 9 § samma lag föreläggs Preem Petroleum AB, att i samband med anmälda markarbeten och rivning vidta de skyddsåtgärder, undersökningar och kontroller samt lämna de upplysningar som anges i ingivna handlingar, dock med följande tillägg:

- Som mål för saneringen ska vara att efter genomförda arbeten skall petroleumkolväten och andra ämnen som konstaterats häröra från verksamheten understiga riktvärdet för känslig markanvändning enligt naturvårdsverkets rapport 4638 och 4889.

- Den selektiva efterbehandlingsvolymen skall vara liten i övergångszoner och vid hot spots för att inte riskera att områden med för höga halter kvarlämnas och för att undvika onödig schakt.

- Spridning av föroreningar till omgivningen ska förhindras genom rengöringsrutiner för fordon och arbetsredskap.

- Lagring av massor får endast ske på tätt underlag och så att avrinning inte sker.

- Om mer omfattande förorening påträffas ska kontakt tas med miljöhandläggare vid Miljö & Stadsbyggnad.

- Resultatet av åtgärderna ska redovisas i ett dokument där det tydligt framgår vilka massor som åtgärdats, hur klassificering av jorden skett och hur höga resthalterna är i kvarlämnad jord. Där halter understiger KM ska även detta redovisas.

- Innan utgående renad vattenfas avleds till kommunala avloppsnätet ska överenskommelse ske med mottagande reningsverk och VA-enheten, Teknisk Produktion i Nacka.

- Vid rivning och sanering ska kvicksilver i nivåvakter tas omhand. I lokaler där kvicksilver finns i utrustning ska förekomst kontrolleras i ev. vattenlås och ledningar.

- En redovisning ska lämnas till kommunen där det framgår hur förorenade byggnadsdelar klassificeras och hanteras.

- Externa massor som tillförs området ska klara kraven för känslig markanvändning.

## Bakgrund

På fastigheterna Sicklaön 37:40 och 38:1 har bedrivits depåverksamhet och smörjoljeproduktion. Miljötekniska markundersökningar inom området visar att det är förorenat.

Preem Petroleum AB, har inkommit till Miljö & Stadsbyggnad med följande handlingar:

- Anmälan enl. miljöbalkslagstiftningen om saneringsarbeten, inkom 25 maj 2001.

- Kompletterande miljöteknisk markundersökning, efterbehandlingsplan, inkom 30 mars 2001. Reviderad 9 november 1999.

Som entreprenör för saneringen har Preem utsett EcoTec. Även följande handlingar har lämnats in:

- Rivningsplan daterad 20 juni 2001.

- EcoTecs Kvalitetspärm för projekt Preem Finnberget inkom 5 juni 2001.

Målet för saneringen är att inom områden där Preem bedrivit verksamhet, redovisade som delområde 1, 2, 3, 4, 7 och 10 efter genomförda arbeten skall understiga riktvärdet för mindre känslig markanvändning enligt naturvårdsverkets rapport 4638 och 4889. Saneringen sker genom uppgrävning av förorenade massor.

Efterbehandlingsansvar enligt miljöbalken innebär att den ansvarige i skälig omfattning skall utföra eller bekosta de efterbehandlingsåtgärder som på grund av föroreningarna behövs för att förebygga, hindra eller motverka att skada eller olägenhet uppstår för människors hälsa eller miljön. Någon noggrannare bedömning av riskerna med de föroreningar som enligt anmälan skulle lämnas kvar i området vid framtida markanvändning har inte gjorts. För att undvika att företaget i ett senare skede tvingas genomföra noggrannare sanering av de oljeföroreningar som typiskt härrör från verksamheten bör målet för saneringen ställas högre.

En miljöteknisk undersökning kan dock aldrig helt förutsäga föroreningars utbredning. I ledningsgravar från t ex spolplattan vid utlastningen kan oljeföroreningar förväntas utanför markerat schaktområde. Det är därför viktigt att schakt inte snävt begränsas till de förväntade områdena.

Vid återfyllnad är det av stor vikt att massorna som används motsvarar uppställda krav vad avser renhet. Externa massor som tillförs området bör därför klara kraven för känslig markanvändning.

Det är angeläget att dokumentera hur låga halter som kvarstår efter åtgärd, inte minst för den framtida användningen av området.

Preem Petroleums anmälan om efterbehandling avser inte alla delar som konstaterats vara förorenade på fastigheterna. Dessa delar behandlas inte i detta beslut.

#### Avgift

Enligt förordningen om avgifter för tillsyn enligt miljöbalken (1998:808) ska avgifter tas ut för att täcka nämndens kostnader för tillsyn enligt miljöskyddslagen. Timtaxan är 600 kronor

MILJÖ & STADSBYGGNAD

Eva Dahlbäck

miljöhandläggare

Bifogas: "Hur man överklagar till länsstyrelsen"