|  | 2007-01-29 | 1 (3) |
| --- | --- | --- |

Dnr 220 0004/2007

# Riktlinjer för tolkning av souterrängvåning/sluttningsvåning

Riktlinjerna syftar till att förtydliga och underlätta tolkningen av de detaljplaner där begreppet souterrängvåning förekommer.

## Definition av souterrängvåning/sluttningsvåning

Begreppet souterrängvåning är inte definierat i lagstiftningen.

I Boverkets Boken om lov, tillsyn och kontroll anges att:

Med begreppet sluttningsvåning (sutterängvåning) avses en våning där rumsgolvet i våningen utefter minst en fönstervägg ligger i nivå med eller över omgivande mark. Det saknar betydelse vad utrymmena är avsedda att användas till. Begreppet suttningsvåning anger således hur en våning är belägen i förhållande till markytan (Allmänna råd 1995:3, ändrad genom 2004:2).

I Boverkets Boken om detaljplan och områdesbestämmelser fastställs att :

Om en eller flera suterrängvåningar skall få finnas utöver angivet högsta våningsantal måste detta framgå av planbestämmelse. Suterrängvåning är en undervåning som är frilagd på en eller flera, men inte alla sidor och detta till en höjd som överstiger vad som är tillåtet för källare ( Allmänna råd 1996:1, ändrad genom 2002:1).

Boverket har i ett rättsfall skrivit att:

Vedertagen uppfattning är att begreppen souterrängvåning, suterrängvåning, sluttningsvåning och undervåning används när det är fråga om kuperad mark och syftet är att få byggnaden anpassad och utformad med hänsyn till de topografiska förhållandena. […] Uppfyllnad av tomten kan, enligt Boverkets uppfattning, inte tillgripas för att förändra effekten av planbestämmelserna. Mindre förändringar av marknivån bör innefattas i normal tomtplanering (RÅ 1995 ref. 2).

### Definition av källare

En souterrängvåning skiljer sig från en källare genom att en större del av undervåningen är belägen ovan mark, dvs. mer av fasaderna är synliga. Till skillnad mot souterrängvåning är begreppet källare klart definierat i plan- och byggförordningen:

Som våning räknas […] källare, om golvets översida i våningen närmast ovanför ligger mer än 1,5 meter över markens medelnivå invid byggnaden ( 9 § plan- och byggförordningen).

## Bygglovenhetens generella tolkning

Med hänvisning till ovanstående är bygglovenhetens tolkning av begreppet souterrängvåning att:

- Minst en sida ska vara motfylld för att räknas som souterrängvåning.

- Souterrängvåning får utgöra en våning enligt 9 § plan- och byggförordningen, dvs. golvets översida i våningen närmast ovanför får ligga mer än 1,5 m över markens medelnivå invid byggnaden.

- En souterrängvåning kan ha flera frilagda sidor.

- En souterrängvåning ska anpassas till de topografiska förhållandena. En souterrängvåning kan inte tillskapas på konstlat vis genom uppfyllnad av mark.

Detta gäller under förutsättning att gällande detaljplan inte innehåller någon särskild definition.

## Tolkning av souterrängvåning i vissa detaljplaner

I Nacka kommun finns ett flertal detaljplaner som reglerar byggande av souterrängvåning. Syftet har varit att få till stånd ett byggande som är anpassat till sluttningstomter och naturförutsättningarna på platsen.

I vissa av dessa planer finns ett behov av att förtydliga hur bestämmelserna kring souterrängvåning ska tolkas, då begrepp som byggnadshöjd ibland använts på ett sätt som skiljer sig från plan- och byggförordningen. I vissa fall framgår inte heller byggnadshöjden på den motfyllda sidan på ett entydigt sätt. Detaljplanens övriga bestämmelser om tillåten byggnadsarea, taklutning m.m. ska givetvis tillämpas i vanlig ordning.

### Detaljplan nr 291, 311, 320, 326, 340, 357, 377, 380, 383, 391 och 395

Dessa detaljplaner ska tolkas så att byggnadshöjden på den motfyllda sidan får vara högst 4,5 m. Denna byggnadshöjd är relativt generöst tilltagen, eftersom planenhetens ambition varit att låta byggnaden få en mer reslig karaktär, med en förhöjd sockel. På den sida där souterrängvåning utförs får byggnadshöjden uppgå till högst 6,2 m.

- byggnadshöjden på den motfyllda sidan får vara högst 4,5 m.

- byggnadshöjden på den sida där souterrängvåningen uppförs får vara högst 6,2 m.

### Detaljplan nr 20, 30, 56 och 69

Dessa detaljplaner ska tolkas enligt figuren ovan, med skiljer sig vad gäller angiven byggnadshöjd.

- byggnadshöjden på den motfyllda sidan får vara högst 4,0 m.

- byggnadshöjden på den sida där souterrängvåningen uppförs får vara högst 6,0 m.

### Detaljplan 270

Detaljplan 270 ska också tolkas enligt figuren ovan, med skiljer sig vad gäller angiven byggnadshöjd.

- byggnadshöjden på den motfyllda sidan får vara högst 4,7 m.

- byggnadshöjden på den sida där souterrängvåningen uppförs får vara högst 6,0 m.