# P L A N B E S K R I V N I N G

## Detaljplan för Kummelnäs 11:103 (Hedevägen 6), Boo, Nacka kommun

### Upprättad på Planenheten januari 2007

### HANDLINGAR

Detaljplaneförslaget omfattar:

- Detaljplanekarta med planbestämmelser

- Denna planbeskrivning

- Fastighetsförteckning

### PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av ett bostadshus på fastigheten Kummelnäs 11:103, införa kommunalt vatten och avlopp samt ordna vägförbindelse. Vidare är syftet att tillgodose behovet av en fri allmäntillgänglig yta i form av en utsiktspunkt.

Planförslaget bedöms inte inkräkta på allmänna intressen och strider inte mot översiktsplanen samt bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan. Sakägarkretsen är begränsad. Enkelt planförfarande kan därför tillämpas enligt Plan- och bygglagen 5 kap 28 §.

### PLANDATA

#### Läge

Planområdet är beläget vid Hedevägen i Kummelnäs i norra Boo och omfattar fastigheten Kummelnäs 11:103.

#### Areal

Planområdets areal är ca 7500 m², varav ca 3700 m² utgör vattenområde.

#### Markägoförhållanden

Fastigheten är privatägd.

### GÄLLANDE PLANER OCH TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

#### Översiktsplan

I den kommuntäckande Nacka översiktsplan 2002 är markanvändningen för området enbostadshus.

#### Strandskydd

Den övre delen av fastigheten omfattas idag av strandskydd.

#### Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden

För området gäller idag områdesbestämmelser (OB 3), som vann laga kraft i november 1992. Områdesbestämmelserna medger en huvudbyggnad per tomt som får uppgå till högst 45 m2 byggnadsarea i en våning med loft och uthus till högst 20 m2 byggnadsarea. Hela området utmed kusten utgör en ur kulturhistorisk synpunkt värdefull miljö där lovplikten är utökad.

Planområdet omfattas av riksintresse för kulturmiljövården längs Nackas norra kust samt riksintresse för kust- och skärgården. Höggarnsfjärden omfattas även av riksintresse för farled (inseglingsled till Stockholm).

### PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

#### Historik

Fastighetsbildningen bestod ursprungligen av tre fastigheter, med beteckningarna Norra Hagen nr 15, nr 16 och nr 18, vilka bildades 1927. Fastigheterna slogs 1966 ihop till en fastighet fördelad på två delar vilka delas av med en allmän stig, Stenstigen 2-2,5 m bred.

#### Befintlig bebyggelse

Den nedre delen av fastigheten är bebyggd med några äldre uthus- och förrådsbyggnader. På den övre delen av fastigheten som idag är inhägnad men obebyggd fanns tidigare ett garage som revs på 1990-talet. Av olika anledningar har fastighetsägaren under årens lopp avstått från att bygga nytt på fastigheten.

#### Gator och trafik

Området trafikförsörjs från Föreningsvägen, Höggarnsvägen och Hedevägen. Vägarna i området har enskilt huvudmannaskap och sköts av Kummelnäs vägförening.

Det befintliga vägnätet i närområdet är småskaligt, har en låg standard och de flesta är belagda med grus planerade för en fritidshusbebyggelse. De slingrar sig fram efter de topografiska förutsättningarna och det finns siktproblem på vissa platser. På vissa branta vägavsnitt kan problem med framkomlighet uppstå särskilt under vintertid. För de oskyddade trafikanterna, dvs. gående och cyklister finns inte några trottoarer eller cykelbanor. På de mindre vägarna är dock trafikrytmen relativt lugn. Många backkrön med skymd sikt, vegetation samt bebyggelse nära korsningar bidrar till trafiksäkerhetsproblem.

#### Rekreationsområden

Runt fastigheten går en allmän gångstig och i anslutning till denna två mindre allmänna naturområden med badplatser i Höggarnsfjärden.

Grävlingsberg, utanför planområdet utgör med sin sparsamma bebyggelse närområdets största naturområde, marken är dock privatägd. Trots det används områdets stigar, utsiktsplatser m.m. av allmänheten eftersom området haft en annan användning tidigare.

I anslutning till Grävlingsberg finns även en sammanhållen strandpromenad med högt rekreationsvärde längs stranden med början från Östra Uppfartsvägen, förbi Grävlingsberg och Dalen och vidare upp till Sångfågelvägen utanför planområdet.

### PLANFÖRSLAGET

#### Tillkommande bebyggelse

På den övre delen av fastigheten medges en byggrätt för huvudbyggnad i en våning med inredningsbar vind, ett s.k. 1½-planshus alternativt en våning med sluttningsvåning med 150 m² byggnadsarea (BYA). Uthus- och garagebyggnader får uppgå till 40 m² BYA. Uthus ska ges en tydlig karaktär av uthus med sluten fasad i gränsen mot naturområdet.

#### Kulturmiljö

Detaljplanen har en generell bestämmelse som redovisar att området ingår i en kulturhistoriskt värdefull miljö och som syftar till att bevara övergripande kulturmiljövärden. Det innebär att åtgärder som kan förvanska denna miljö inte får vidtas. Ny bebyggelse ska utformas med särskild hänsyn till omgivningens egenart. För all ny bebyggelse gäller att fasader och tak ska vara av traditionella material och färgsättningen anknyta till den äldre villabebyggelsen i området. Med detta menas att fasader ska t.ex. utföras med träpanel eller puts och takmaterialet ska t.ex. utgöras av lertegel eller falsad plåt. I sammanhanget är det viktigt att formspråket är detsamma. Även mycket moderna hus inryms, så länge de är anpassade till omgivningen.

De befintliga byggnaderna på den nedre delen av fastigheten har givits en kulturhistorisk varsamhetsbestämmelse, k. Bestämmelsen innebär en kulturhistoriskt intressant byggnad eller anläggning, dock inte av sådan art att rivningsförbud kan motiveras. Karaktärsdrag och värden hos bebyggelsen ska särskilt beaktas vid ändring (om- eller tillbyggnad).

#### Gator och trafik

En ökad utbyggnad i Kummelnäs innebär en ökad trafikmängd som måste tas omhand. Det intilliggande vägnätet ska upprustas så att vägkroppen får en bärighet som klarar framtida trafikmängder. Vägarna ska därför dimensioneras för en trafikmängd på mer än 50 lätta fordon/dygn samt för tunga fordon med ett axeltryck på 10 ton och boggiaxeltryck på 16 ton. Med lätt fordon avses ett fordon med ett axeltryck på 2 ton och boggiaxeltryck på 3 ton. Med tungt fordon avses ett fordon vars tjänstevikt överstiger 3,5 ton och med ett axeltryck på 10 ton och boggiaxeltryck på 16 ton.

Det är av särskild vikt att vägnätet har den framkomlighet och bärighet som krävs för utryckningsfordon.

Slitlagret ska vara grus eller asfalt och bestämmas i genomförandeskedet. För att klara erforderliga åtgärder kommer markintrång på vissa enskilda fastigheter att krävas.

Hedevägen ska ha en körbanebredd om 3,5 m med mötesmöjligheter. I slutet på Hedevägen ordnas vändplats så att t.ex. en sopbil kan vända, vilket innebär en minimiradie på 6,0 m eller motsvarande T-vändplats. Ansvaret för utbyggnad av vägarna ligger på den enskilda huvudmannen.

Stenstigen som går runt den aktuella fastigheten rustas upp och säkerställs som stig och grusas till ca 1,5 m bredd.

#### Rekreationsområden

Platsen norr om Hedevägens vändplats har av länsstyrelsen bedömts utgöra en värdefull utsiktspunkt. Denna säkerställs därför genom allmän plats – natur, där strandskyddet kan kvarstå. Eftersom enskilt huvudmannaskap gäller för den allmänna platsmarken ska naturområdet skötas av vägföreningen.

#### Vattenområden

Byggrätt för en mindre befintlig brygga föreslås vid Höggarnsfjärden.

#### Teknisk försörjning

Planförslaget innebär att kommunalt vatten och avlopp byggs ut i området. Fastigheterna ska ansluta till det kommunala VA-nätet.

#### Strandskydd

Strandskyddet föreslås upphävas för kvartersmark och område betecknat WB. Den västra delen av fastigheten säkerställs som allmän platsmark – natur. Där bibehålls strandskyddet.

#### ADMINISTRATIVA FRÅGOR

#### Tidplan

Samråd av planförslaget beräknas kunna ske under oktober 2006. Detaljplanen beräknas bli antagen av kommunen under januari 2007. Om planen inte överklagas vinner den laga kraft normalt ca 4 veckor efter det att den antagits.

#### Genomförandetid

Genomförandetiden slutar 15 år från 2006-06-09. Detta för att planen ska få samma genomförandetid som den större kringliggande detaljplanen för Grävlingsberg och Söder Grävlingsberg.

#### Ändrad lovplikt, lov med villkor

Bygglov får inte ges förrän den angivna utformningen av vägarna på allmän plats uppfylles, dvs. tillfartsvägen har den bärighet som planen föreskriver. Bygglov villkoras med att stängsel ska uppföras mellan kvartersmark och naturområde och grind och staket tas bort mellan naturområde och vändplanen.

#### Ansvarsfördelning och huvudmannaskap

Enskilt huvudmannaskap för allmän platsmark innebär att de boende själva i området tillsammans med vägföreningen ansvarar för utbyggnad, drift och underhåll av de allmänna anläggningarna, dvs. såväl vägar som grönområden och lekytor.

Fastighetsgränser behöver regleras. I den kringliggande detaljplanen för Grävlingsberg och Söder Grävlingsberg ska för den allmänna platsmarken bildas en särskild gemensamhets-anläggning genom en anläggningsförrättning. Kummelnäs 11:103 ska ingå i denna. Om den enskilde fastighetsägaren så begär måste gemensamhetsanläggningen lösa in natur-marken som idag ligger på Kummelnäs 11:103. För att kunna genomföra en utbyggnad av vägar, gångstigar etc. krävs en upplåtelse av utrymme på viss privat tomtmark.

Kommunen kommer att vara huvudman för vatten och avloppsförsörjningen.

#### Ekonomi

Kostnaderna för utbyggnad av allmänna anläggningar fördelas på fastighetsägarna inom planområdena. Storleken av kostnaden för de enskilda fastigheterna är bl.a. beroende av vilken fördelningsprincip som väljs. Fördelningsprincipen läggs fast i anläggningsförrättningen. Anslutningsavgifter för vatten och avlopp debiteras enligt gällande VA-taxa.

Planenheten

Micaela Lavonius	Per Jerling

Planchef	Planarkitekt