# Älta 9:25, Bullerutredning

En ny byggnad avsedd för bostäder ska uppföras på fastigheten. Byggnaden uppförs i två våningsplan. Befintligt hus ska eventuellt byggas på med ett våningsplan över garagedelen. Garaget ska inredas till del av bostad.

Ekvivalenta och maximala ljudnivåer ska beräknas för mest utsatta fasader av befintligt hus samt för mest utsatta fasader av det nya huset.

En 3 m hög bullerskärm ska uppföras längs hela tomtgränsen mot Ältavägen. Eventuellt förlängs skärmen vinkelrätt mot Ältavägen så att den följer tomtgränsen mot intilliggande fastighet. Förlängning vinkelrätt mot Ältavägen kan även bli aktuellt längs tomtgränsen mot Älta idrottsväg.

Trafikmängd enligt prognos: 6435 f/åmd. 8 % tung trafik.

Skyltad hastighet: 50 km/h. I höjd med bensinmacken ca 50 m österut är skyltad hastighet 30 km/h vardagar 7-18. Denna hastighetsminskning har tagits hänsyn till såtillvida att hastighet-en sänkts till 40 km/h i den östra delen av Ältavägen.

### Resultat

Beräkningar med ovanstående förutsättningar ger följande resultat.

### Befintlig byggnad

Garagedel, fasad mot Ältavägen	bottenplan 	54dB(A) ekvivalent ljudnivå

69 dB(A) maximal ljudnivå

övre planet	62 dB(A) ekv

78 dB(A) max

Garagedel, långsida (gavel) mot NV	bottenplan	55 dB(A) ekv

72 dB(A) max

övre planet	59 dB(A) ekv

76 dB(A) max

Befintlig byggnad, fasadmitt mot	bottenplan	54 dB(A) ekv

Ältavägen				69 dB(A) max

övre planet	62 dB(A) ekv

78 dB(A) max

Befintlig byggnad, gavel mot SO	bottenplan	55 dB(A) ekv

77 dB(A) max

övre planet	55 dB(A) ekv

77 dB(A) max

### Ny byggnad

Gavel mot NO (Ältavägen)	bottenplan	55 dB(A) ekv

72 dB(A) max

övre planet	55 dB(A) ekv

72 dB(A) max

Övriga sidor får ej över 55 dB(A) resp. över 70 dB(A)

### Kommentarer

### Befintlig byggnad

På övre planet i befintlig byggnad utsätts fasaden mot Ältavägen för ljudnivåer över 60 dB(A). Detta gäller likaså fasad tillhörande garagedel mot Ältavägen om garaget byggs på med en våning. För samma våningsplan i påbyggt garage är ljudnivån 59 dB(A) vid fasad mot nordväst. För övriga fasader klaras riktvärdet 55 dB(A) i fråga om båda våningsplanen samt runt om byggnaden i bottenplanet. Planlösningen i huset bör anpassas så att inget sovrum eller annat rum för vistelse har fönster i övre planet mot Ältavägen. Balkong kan endast anordnas på fasad mot gården på grund av att maximalnivån vid övriga fasader överstiger riktvärdet 70 dB(A).

### Ny byggnad

För den nya byggnaden klaras riktvärdet 55 dB(A) ekvivalent för samtliga fasader och våningsplan förutsatt att en 3 m hög skärm uppförs längs tomtgränsen mot Ältavägen.

Balkong kan anordnas på övre planet på samtliga fasader utom gavel mot nordost där värdet är något för högt, 72 dB(A).

### Bullerskärmens placering och utsträckning

Beräkningarna är gjorda med förutsättningen att en 3 m hög bullerskärm uppförs längs hela tomtgränsen mot Ältavägen. Skärmen dras även i vinkel längs tomtgränsen mot grannfastig-heten Älta 9:24 och ges en längd av 14-15 m och en höjd av minst 2,2 m. Däremot behöver ingen kompletterande skärm uppföras längs tomtgränsen mot Älta Idrottsväg då riktvärdet 55 dB(A) klaras på denna sida. För att skärma av bullret från trafiken så att gårdsmiljön blir så tyst som möjligt kan det ändå vara motiverat att uppföra en skärm i vinkel mot den andra skärmen så att den följer tomtgräns mot Älta Idrottsväg. Skärmen bör ha en längd av 13-15 m och höjden 2,2 m och ansluts mot den andra skärmen längs Ältavägen.

### Placering av uteplats

För uteplats gäller riktvärdet 70 dB(A) maximal ljudnivå. Det innebär att uteplats bör förläggas till en så skyddad del som möjligt av gården, helst i direkt anslutning till respektive byggnads fasad mot gården. En mer öppen placering på gården kräver sannolikt att noggranna beräkningar görs för att avgöra om någon av bullerskärmarna behöver förlängas eller kompletteras.

MILJÖENHETEN

Mats Hedin

Bilagor: 25 beräkningar av vägtrafikbuller för respektive byggnad/fasad (kan levereras vid behov)