# MILJÖREDOVISNING

## Detaljplan för Skogsö 12:1 m fl (Sune Carlsson Båtvarv), Saltsjöbaden, Nacka kommun

### Upprättad på Planenheten i januari 2008

#### INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SAMMANFATTNING

BAKGRUND

KONSEKVENSER PÅ MILJÖN OCH FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER

Kulturmiljö

Mark och vatten

Grönstruktur och landskapsbild

KONSEKVENSER PÅ HÄLSAN OCH FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER

Buller

Luft

#### SAMMANFATTNING

Miljöredovisningen syftar till att beskriva effekterna för miljö-, hälso- och naturresursfrågorna av ett utbyggnadsförslag.

Belastningen av föroreningar på Moranviken bedöms bli oförändrad jämfört med dagsläget.

Ljudnivån blir oförändrad jämfört med dagsläget.

Samtliga miljökvalitetsnormer för luft bedöms klaras.

Landskapsbilden kommer delvis att förändras i området.

Kommunens bedömning är att detaljplaneförslaget inte innebär en betydande miljöpåverkan.

#### BAKGRUND

Från den 21 juli 2004 gäller nya bestämmelser i plan- och bygglagen (PBL) och i miljöbalken (MB) med anledning av EG-direktivet för miljöbedömningar av planer och program (2001/42/EG). Då infördes nya krav på miljöbedömningar för översikts- och detaljplaner. Kriterier för att bedöma om en plan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan anges i EG-direktivet för miljöbedömningar av planer och program (2001/42/EG) bilaga II samt i PBL 5 kap.18 §.

En behovsbedömning av detaljplanen har utförts för att avgöra om genomförandet av planen kan anses utgöra en betydande miljöpåverkan. Kommunens bedömning är att detaljplaneförslaget inte innebär en betydande miljöpåverkan.

Enligt beslut som Nacka kommunfullmäktige fattat 1990 ska miljökonsekvensbeskrivningar ( MKB ) ska tas fram vid planläggning. MKBn ska belysa planens konsekvenser på miljön. För att undvika otydligheter om dokumentens formella status, är det olämpligt att använda begreppet miljökonsekvensbeskrivning i de fall bedömningen har gjorts att detaljplanen inte har en betydande miljöpåverkan. För att följa fullmäktiges beslut och belysa planläggningens konsekvenser på miljön så kommer denna redovisning i framtiden kallas miljöredovisning.

Vi har valt att i miljöredovisningen tydligt lyfta fram det begränsade antalet miljökonsekvenser vilka är relevanta i detta fall.

Miljöredovisningen syftar till att beskriva effekterna för miljö-, hälso- och naturresursfrågorna av ett utbyggnadsförslag samt att åstadkomma ett bättre beslutsunderlag.

Planering och byggande i Sverige skall ske utifrån ett hållbart perspektiv och planprojekt skall prövas mot uppställda miljömål, miljökvalitetsnormer och riktvärden; kommunala, regionala och nationella. De kommunala underlagen utgörs av Översiktsplanen (ÖP) från 2002 samt kommunens övergripande mål som är relevanta i sammanhanget vilka är – ”God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling” samt ”Trygg och säker”.

#### KONSEKVENSER PÅ MILJÖ OCH FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER

KULTURMILJÖ

Kommunala mål – Översiktsplanen 2002

- Planeringen ska främja att landskapets struktur bevaras och att kulturmiljöerna skyddas. Förändringar av den fysiska miljön ska förstärka dess identitet och särprägel. Landskapsbilden ska alltid beaktas vid förändringar och ingå som en bedömningsgrund i miljökonsekvensanalyserna.

- Samhällsplaneringen ska präglas av en helhetssyn där de kulturella resurserna och de estetiska aspekterna beaktas. Planeringen ska främja att landskapets struktur bevaras och att kulturmiljöerna skyddas.

- Kommunens skiftande kulturmiljöer skall tydliggöras och förstärkas genom en god anpassning av den nya bebyggelsen.

- Nacka ska ytterligare utvecklas som en bra kommun att bo i. Den gröna karaktären ska bibehållas liksom variationen och de olika områdenas särart. Nya bostäder skall i första hand byggas i tidigare industriområden.

Utbyggnadsförslaget

Planförslaget bedöms bara påverka landskapsbilden lokalt, då den kompletterande bebyggelsen ansluter till befintlig bebyggelse och med likartade byggnadshöjder. Mot vattnet eftersträvas en lägre bebyggelse med sjöbodskaraktär. Brygganläggningen ges en mer ordnad utformning och viss utökning främst för att ge plats åt större båtar. Det slutliga valet av färgsättning och material är av betydelse för omfattningen av den lokala påverkan på landskapsbilden.

Slutsatser: Planförslaget bedöms bara påverka landskapsbilden lokalt.

MARK OCH VATTEN

Kommunala mål – Översiktsplanen 2002

- Tillförsel av vattenburet fosfor, kväve och föroreningar till vattenområden ska minskas genom tillkomsten av anordningar för lokalt omhändertagande av dagvattnet.

- Inom bebyggelseområdena ska hårdgjorda ytor minimeras och planterade ytor maximeras.

- Vid om- och nybyggnad av hus ska material väljas som inte tillför dagvattnet ytterligare föroreningar.

- Dagvatten från hårt trafikerade vägar omhändertas och renas innan det förs vidare.

Utbyggnadsförslaget

En del av de ytor som idag utnyttjas för uppställning av båtar kommer i framtiden bebyggas med den nya hallen och båtarna kommer att förvaras inomhus. Vatten från hårdgjorda ytor renas idag i slamavskiljare före utsläpp i Moranviken. Vatten från nya hårdgjorda ytor som används för parkering av bilar eller uppställning av båtar ska renas före utsläpp till Moranviken. Golvbrunnar i den nya hallen kommer att anslutas till spillvatten.

Slutsatser: Belastningen på Moranviken bedöms bli oförändrad jämfört med dagsläget.

LANDSKAPSBILD OCH GRÖNSTRUKTUR

Kommunala mål – Översiktsplanen 2002

- Samhällsplaneringen ska präglas av en helhetssyn där de kulturella resurserna och de estetiska aspekterna beaktas. Planeringen ska främja att landskapets struktur bevaras och att kulturmiljöerna skyddas.

- Nacka ska ytterligare utvecklas som en bra kommun att bo i. Den gröna karaktären ska bibehållas liksom variationen och de olika områdenas särart. Nya bostäder skall i första hand byggas i tidigare industriområden.

#### Utbyggnadsförslaget

Förslaget innebär en stor förändring av landskapsbilden i väster, mot Skogsövägen. Området har tidigare varit öppet men har under de senaste decennierna successivt fått växa igen och består idag av en tät skogsdunge bestående av framförallt björk. Björkarna har under lång tid stått så tätt att de inte har rotsystem och kronor i balans. Stora delar av björkdungen kommer att tas bort för att ge plats åt båthallen samt tillhörande ytor för transport av båtar mellan hallarna samt parkering.

För att minska synligheten av båthallen från Skogsövägen ställs krav på att vegetation bestående av buskar och träd planteras som en skärm inom kvartersmarken intill Skogsövägen. En mindre dunge med bland annat tall och gran intill nuvarande infartsväg bedöms kunna behållas och kommer att utgöra en visuell barriär mot intilliggande bostadsbebyggelse. Infarten till verksamhetsområdet planeras att flyttas längre norrut och den befintliga ersätts av naturmark.

Inom kvartersmarken har n-områden införts till skydd för befintlig värdefull vegetation.

Karaktären och höjden på tillkommande bebyggelse är anpassad till befintliga båthallar.

Slutsatser: Förslaget innebär en stor förändring av landskapsbilden i väster, mot Skogsövägen. Båthallen kommer att vara synlig från Skogsövägen samt Moranvägen. Plantering av vegetation och befintlig sparad vegetation kommer dock delvis att ha en döljande effekt. Den nya båthallen ansluter i skala till befintliga båthallar.

#### KONSEKVENSER PÅ HÄLSAN OCH FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER

BULLER

Kommunala mål - Översiktsplanen 2002

Riktvärden för buller från vägtrafik

Riktvärden för trafikbuller som normalt inte bör överskridas

vid nybyggnad av bostäder.

_______________________________________________________

Utrymme

Högsta trafikbullernivå, dB(A)

Ekvivalentnivå	Maximalnivå

_______________________________________________________

Inomhus					30		45 (nattetid)

Utomhus (frifältsvärden)

Vid fasad	55

På uteplats			70

_______________________________________________________

Källa: Infrastrukturpropositionen 1996/97:53

Fakta buller

Buller är det ljud som uppfattas som störande. Vad som uppfattas som buller varierar från person till person.

Buller kan orsaka bland annat stressreaktioner, trötthet, irritation, blodtrycksfärändringar, sömnstörningar och hörselskador. Särskilt störande är sådant ljud som man inte kan påverka, t ex trafik.

Utbyggnadsförslaget

Planförslaget innebär en marginell påverkan på trafikbelastningen på Skogsövägen. Ljudnivån blir oförändrad jämfört med dagsläget.

Slutsatser: Ljudnivån blir oförändrad jämfört med dagsläget.

LUFT

Kommunala mål - Översiktsplanen 2002

Tillförsel av koldioxid, kvävedioxid och andra skadliga ämnen ska minskas med stöd av fysisk planering genom minskade utsläpp från trafiken och uppvärmningen. Detta sker genom:

- Kollektivtrafik gynnas vid planeringen.

- Väl utbyggt nät för gång- och cykeltrafik.

- Vägutbyggnader som minskar risker för köbildning.

- Utformning av bebyggelse så att en god genomluftning uppstår i gaturummet.

- Vid planering gynna energisystem som inte utnyttjar fossila bränslen.

Fakta luft

Halten av luftföroreningar i utomhusluften beror huvudsakligen på:

- förbränningsrelaterade föroreningar,

- slitage från vägbana och bromsar,

- utsläppens omfattning i tid och rum,

- utspädningsförhållanden.

- områdets topografi.

Miljökvalitetsnormer (MKN)

Miljökvalitetsnormerna (MKN) är bindande nationella föreskrifter. De är till för att skydda hälsan och miljön. En MKN anger de föroreningsnivåer som människor och miljö kan belastas för utan olägenheter av betydelse. Vid planering och planläggning ska hänsyn tas till dessa. En plan får inte medverka till att en MKN överskrids. De mest betydelsefulla MKN för denna plan är bensen, kvävedioxid och partiklar (PM10).

Utbyggnadsförslaget

Utbyggnadsförslaget bedöms inte påverka luftkvaliteten i området.

Någon fördjupad studie av luftsituationen i området har inte utförts.

Med utgångspunkt från den översiktliga kartläggning av kvävedioxid och partikelhalter som Stockholm och Uppsala läns luftvårdsförbund har tagit fram bedöms miljökvalitetsnormen ( MKN ) för dessa ämnen att klaras på grund av bra ventilationsförhållanden samt att planområdet ligger relativt långt från större trafikleder.

Slutsatser: Samtliga miljökvalitetsnormer för luft bedöms klaras.

NACKA KOMMUN

Planenheten

Andreas Totschnig	Alexander Erixson

Planchef	Planarkitekt