# P L A N B E S K R I V N I N G

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

## Detaljplan för Norra Skogsö, Saltsjöbaden, Nacka kommun

### Upprättad på Planenheten i maj 2008

### HANDLINGAR

Detaljplaneförslaget omfattar:

- Detaljplanekarta med planbestämmelser

- Denna planbeskrivning med genomförandebeskrivning

- Fastighetsförteckning

### PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Områdesnämnden Fisksätra/Saltsjöbaden beslöt den 30 mars 2004 att uppdra åt Miljö & Stadsbyggnad att upprätta förslag till ändring av gällande planbestämmelser efter uppvaktning från de boende i området som redovisade problemen med de nu gällande planbestämmelserna. Under ärendets gång har ett flertal önskemål om ändringar i gällande detaljplan framförts.

Planen syftar till att ändra planbestämmelserna så att de överensstämmer med det som varit avsikten med den tidigare planen och som redovisats i planbeskrivningen till denna. Syftet är vidare att pröva en del av de önskemål som framförts av fastighetsägarna under ärendets gång

Detaljplaneförslaget är av begränsad omfattning och bedöms sakna allmänintresse. Vidare strider det inte mot översiktsplanen och bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan. Förslaget hanteras som enkelt planförfarande enligt plan- och bygglagens regler 5 kap 28 §.

### PLANDATA

#### Läge

Planområdet är beläget i den östra delen av Skogsö i Saltsjöbaden. Området begränsas i söder av Häroldsvägen.

#### Areal

Planområdets areal är 34 ha, varav 16,9 ha utgör vattenområde.

.

#### Markägoförhållanden

All kvartersmark är privat ägo. Allmänplatsmarken ägs av Nacka kommun.

### INTRESSEN ENLIGT KAP. 12 PBL

#### Riksintressen enligt 3 och 4 kap Miljöbalken

Planområdet ligger inom område för riksintresse för kust och skärgård. Befintlig äldre bebyggelse på stora tomter gränsar mot strandområdet. Några nya fastigheter bildas inte i detta område.

Enligt översiktplanen från 2002 är området betecknat 3.04, bostadsområde blandat med fritidshus som föreslås permanentas.

#### Miljökvalitetsnorm enligt 5 kap Miljöbalken

Planförslaget innebär inte att någon nu gällande miljökvalitetsnorm överskrids.

#### Mellankommunala intressen

Planförslaget bedöms inte vara av mellankommunalt intresse.

#### Hälsa och Säkerhet

Planförslaget bedöms inte medföra någon försämring vad avser hälsa och säkerhet inom eller i anslutning till området.

### GÄLLANDE PLANER OCH TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

#### Översiktsplan

Gällande översiktsplan för Nacka kommun 2002.

#### Strandskydd

I gällande plan har länsstyrelsen upphävt strandskyddet för WB-områdena.

#### Detaljplaner

Detaljplan för Norra Skogsö som vann laga kraft 29 november 2001, S 281.

Genomförandetiden går ut den 29 november 2016.

#### Kommunala beslut

Områdesnämnden Fisksätra-Saltsjöbaden uppdrog den 30 mars 2004 § 64 åt Miljö- och Stadsbyggnad att upprätta förslag till ändring av gällande detaljplanebestämmelser.

### PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

#### Mark och vegetation

Planområdet är kuperat. Området kan karaktäriseras som ett typiskt skärgårdslandskap med  markerade bergspartier med hällmarkstallskog och däremellan flackare, bördigare partier bevuxna med blandskog, här med inslag av stora ekar.

Området består i huvudsak av berg som i sluttningar och sänkor överlagrats med morän. I sänkan längs Rutger Fuchsvägen finns ett stråk med postglacial lera.

#### Befintlig bebyggelse

Karaktäristiskt för Skogsös bebyggelse är bastanta och högresta byggnader. De är ofta en våning höga med inredd vindsvåning och står på en hög sockel. Till den högresta karaktären bidrar att vägglivet är förhöjt, d.v.s. att byggnaderna har en väggbit mellan fönstrens överdel och takfoten. Byggnaderna har en enkel och harmonisk uppbyggnad med få utskjutande delar. Planformen är oftast rektangulär, men ibland närmast kvadratisk. Många hus har brutna tak (mansardtak), men sadeltak är också vanligt förekommande. Taktäckningen består till största delen av rött lertegel. De dominerande fasadmaterialen utgörs av liggande fasspontpanel och panel på förvandring.

Vägnätet följer terrängen. Husen ligger på stora sluttande tomter, där den naturliga vegetationen delvis har bevarats. Hus och trädgårdar är följsamt anlagda efter tomternas kuperade topografi, utan större plansprängningar eller utfyllnader. Bostadshusen är ofta placerade en bit från vägen, ungefär mitt på tomterna. Nere vid vattnet ligger badhus och bryggor.

#### Kulturmiljö och landskapsbild

Området präglas av stora välbevarade sommarvillor från 1900-talets första decennier. Även om få byggnader har sitt utseende helt intakt, så har ursprungliga tak- och fasadmaterial oftast bibehållits, vilket bidrar till att området har bevarat en äldre prägel.

Av stor betydelse för miljön är de stora, kuperade trädgårdarna där husen i allmänhet är indragna en bit från gatan, så att ett grönt gaturum bildas.

Tennisbanan, Skogsö 2:18

Tennisbanan anlades på 1920-talet. Här finns klubblokaler uppförda i tegel med fina detaljer, bl.a. mönstermurade valv och skruvade kolonner i trä.

#### Service

Inom området finns inga servicefunktioner. Skolor, daghem och övrig kommersiell service finns i Igelboda och Neglinge 1,5-3 km från planområdet.

#### Friytor

Inom närområdet finns stora sammanhängande friområden. All obebyggd kommunägd mark utanför planområdet ner till Igelboda, förutom den bebyggda västra delen, omfattas av naturreservat Skogsö.

#### Gator och trafik

Planområdet trafikförsörjs via Skogsövägen. Vägarna inom området har en relativt låg standard. För att undvika intrång vid tennisbanan har Rutger Fuchsvägen enkelriktas.

Kommunen är huvudman för vägarna.

#### Teknisk försörjning

### Vatten och avlopp

Inom området finns ett lågtryckssystem, s.k. LPS-system, för vatten och avlopp. Detta har byggts ut av Gamla Skogsö Samfällighetsförening. De fastigheter som inte är anslutna till LPS-systemet har enskilda avloppsanläggningar.

En kommunal huvudavloppsledning genomkorsar de västra och norra delarna av området.

### PLANFÖRSLAGET

#### Allmänt

Planen syftar till att ändra planbestämmelserna så att de överensstämmer med det som varit avsikten med den tidigare planen och som redovisats i planbeskrivningen till denna. Syftet är vidare att pröva en del av de önskemål som framförts av fastighetsägarna under ärendets gång. Det tidigare planförslaget har kompletterats med den utökade byggarean som yrkades i besväret till regeringen.

#### Tillkommande bebyggelse

Planförslaget innebär att 2 våningar ersätter den tidigare bestämmelsen 1 våning med inredningsbar vind och bestämmelsen förhöjt väggliv om 1.2 m, som definitionsmässigt är en 2-våningsbyggnad. (Många befintliga byggnader uppfyller inte denna bestämmelse i planen utan är att betrakta som en 2-våningsbyggnad.)

Klassificeringen av vissa byggnader har ändrats när det gäller våningsantal, vind eller sluttningsvåning.

Byggrätt till sjöbod har tillförts de fastigheter som saknat sådan rätt i gällande plan.

De fastigheter som har uthus på sina bryggor har inte kunnat bygga garage eller förråd i anslutning till sin huvudbyggnad eftersom byggrätten för uthus är ianspråktagen. Här införs en bestämmelse att uthusen på bryggorna inte ska ingå vid beräkning av byggrätten.

Områdesnämnden Fisksätra-Saltsjöbaden medgav tidigare lov med mindre avvikelse från detaljplanen för platta tak för fyra villor utefter Rutger Fuchvägen. Dessa ligger inte exponerade mot Baggensfjärden. I beslut den 19 april 2005 har nämnden avslagit en ansökan om platt tak på Skogsö 2:42. Skogsö 2:42-2:44 är bebyggda med sadeltak.

Bestämmelsen om minsta taklutning har tillkommit som en del av bestämmelserna för att bevara områdets kulturhistoriska karaktär. Det kan vara svårt att finna det ursprungliga områdets karaktär i den nya bebyggelsen utefter Skogsövägens förlängning vilket kan göra det mindre motiverat att fortsättningsvis bibehålla bestämmelsen om takvinkel för Skogsö 2:41. För Skogsö 2:40-2:44 införs därför bestämmelsen v3 som innebär att tak får utformas med lutning mindre än 30 grader.

#### Kulturmiljö och landskapsbild

Området avses även framgent präglas av stora välbevarade sommarvillor från 1900-talets första decennier och de stora, kuperade trädgårdarna med gröna gaturum.

#### Service

Inom området tillkommer inga servicefunktioner.

#### Friytor

Tillgången till rekreation är god. Inom närområdet finns stora sammanhängande friområden

#### Vattenområden

Några enstaka bryggor har tillkommit i planförslaget. Befintliga WB-områden har i några fall fått en annan utformning eller placering enligt fastighetsägarnas önskemål.

#### Gator och trafik

Planområdet trafikförsörjs via Skogsövägen. Vägnätet består i huvudsak oförändrat. Kommunen är huvudman för vägarna.

#### Teknisk försörjning

### Vatten och avlopp

Va-systemet är utbyggt.

#### Upphävande av strandskydd

I gällande plan har länsstyrelsen upphävt strandskyddet för WB-områdena.

För de bryggor som inte omfattas av länsstyrelsen upphävande av strandskyddet får prövning av strandskyddsdispensen ske i kommunen.

#### ADMINISTRATIVA FRÅGOR

#### Huvudmannaskap, ansvarsfördelning

Nacka kommun är huvudman för vägarna.

Gamla Skogsö Samfällighetsförening är huvudman för vatten och avlopp.

#### Genomförandetid

Genomförandetiden ska sluta den 29 november 2016.

#### Tidsplan

2008 maj	Samråd

2008 11 juni	Antagande miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Planenheten

Andreas Totschnig	Rolf Markman

Planchef	Lantmätare