Till Områdesnämnden i Älta

# Kostnadsberäkning ”En levande Ältasjö”

## Förslag till beslut

Områdesnämnden i Älta noterar informationen till protokollet.

## Bakgrund

Miljö & Stadsbyggnad har på uppdrag av Nämndkontoret utfört en kostnadsberäkning av de förslag, som föreningen Rädda Ältasjön m.fl. tidigare presenterat för Områdesnämnden enligt bilaga 1 och 2.

Kostnadsberäkning

I de beräknade kostnaderna nedan ingår material samt arbetskostnad för anläggningarna, dock ingår inte projektering eller administration och byggledning under byggprocess. Priserna är exkl. moms.

### Avverkning av vattenvegetation

Kommunens klippaggregat som avverkar vegetation i insjöarna används intensivt under hela den period som är möjlig att klippa ( från midsommar till ca oktober ). Klippning sker varje säsong i ca 10 insjöar. Avsikten med vegetationsborttagning är att minska belastningen på sjöarnas syreförråd. Prioriterade platser är sjöarnas tillopp och utlopp, badplatser samt stränder som är allmäntillgängliga. Klippning utanför privata strandfastigheter utförs ej.  I Ältasjön har klippning även utförts vid strandområden som är av intresse för fisket i sjön. Att utöka klippningen i Ältasjön med kommunens klippaggregat bedöms inte som möjligt i den utsträckning som Föreningen Rädda Ältasjön önskar om inte detta sker på bekostnad av att någon annan sjö i kommunen blir utan klippning. Då de flesta sjöar i kommunen är mindre än Ältasjön är dessa sjöar än mer angelägna att utföra vegetationsavverkning i pga. av risk för igenväxning. Den klippning som hittills utförts i Ältasjön har överrensstämt med de önskemål som tidigare framförts av föreningarna.

Ett alternativ att utöka vegetationsborttagningen i sjön är att Föreningen Rädda Ältasjön själva avverkar vattenvegetation med eget klippaggregat. Kommunen kan bidrag till finansiering av klippaggregatet med medel från ” sjörestaureringskontot”. I samråd med kommunen och aktuella föreningar beslutas om vilka områden i sjön som är aktuella att avverka.

Kostnad 					ca 50 000 kr

### Muddring och schaktning

Syfte med muddringen är att öka tillgängligheten till sjön. Tre vikar i Ältasjön samt en kanal mellan Stensö och Stensöudde föreslås muddras. För muddring krävs prövning enligt miljöbalken. Prövning av denna storlek av muddring sker hos miljödomstolen. Även om muddringen begränsas till bara en vik bedöms muddringsarbetena vara så omfattande att tillstånd krävs.

Beräkningarna nedan bygger på att de uppmuddrade massorna kan lämnas i Ältadalen och beräknad transport och deponi redovisas nedan.

Muddringsdjupet är beräknat till 2 m. I vik 3 är muddringen beräknad till 0 - 2 m, stegrande djup från stranden. Kanalen är beräknad till 2 m djup i mitten och med en rundad profil.

För föreslagen muddring krävs tillstånd enligt miljöbalken

Kostnad 					ca 250 000 kr

Vik 1- Öster om Fågelvägen

I vik 1 är igenväxningen av sådan art att en vegetationsröjning krävs innan ett grävaggregat kan arbeta på platsen.

Röjning av vegetation samt borttagning av stubbar, schaktkostnad jord, transport till tipp och deponi av massor

Kostnad				                   ca 7 200 000 kr

Vik 2- Väster om Fågelvägen

Muddring, transport till tipp samt deponi av massor

Kostnad				                   ca 2 100 000 kr

Vik 3- Sydväst om Stensö udde

Muddring av uppgrundning, transport till tipp samt deponi av massor.

Kostnad				                        ca 65 000 kr

### Kanalen

Med föreslagen dragning så går kanalen över västra hörnet på bollplanen. För att undvika detta så är det beräknade förslaget förskjutet åt väster. Kanalen är beräknad med 6,5 meters bredd enligt presenterad förslagsskiss.

Föreslagen kanal kräver byggnation av två broar med bilkapacitet. Dels krävs bilbro över till Stensöudde, då befintlig grusväg krävs upp, men även båtklubbsområdet behöver nås av bil med båttrailer.

Schaktkostnad jord, transport jord till deponi, deponi jordmassor, materialskiljande lager i schaktbotten, sådd av strandkanter samt plantering av strandväxter.

Kostnad 				                      ca 900 000 kr

Bilbro till båtklubbsområde samt bilbro till Stensöudde

Kostnad				                   ca 3 300 000 kr

### Utökade sandstränder

Vid Älta IP

Med tanke på befintlig vegetation mm så har den föreslagna sandytan minskats från förslagets till en utvidgning med mellan 6 och 17 meter från befintlig sandyta. Förslaget har även minskats i bredd i östlig riktning för att skona befintlig vegetation.  Om hela den befintliga gräsytan ersätts med sand kan detta medföra att gässen istället väljer att vistas på bollplanen och problemet är då inte löst, utan endast förskjutet.

Uträkningen nedan bygger på det förslag som inkommit där den befintliga sandstranden utökas såväl österut som söderut. Ett mellanalternativ, där en utvidgning endast sker av den befintliga stranden i östlig riktning skulle även kunna bli en attraktiv lösning, och en billigare sådan.

Urschaktning av bef jord djup 0,4m, transport jord till deponi, deponi av jordmassor, geotextil klass 2 samt baksand djup 0,4m

Kostnad 					ca 250 000 kr

Vid viken vid Stensöudde

Detta förslag är endast av intresse om muddring sker så att vattenkvalitén i badet höjs. Tidigare år har omsättningen på vattnet varit så låg att badplatsen varit otjänlig och räknas idag inte som en kommunal badplats.

Urschaktning av bef jord djup 0,4m, transport jord till deponi, deponi av jordmassor, geotextil klass 2 samt baksand djup 0,4m

Kostnad 				                        ca 75 000 kr

### Anläggande av bryggor och föreningsområde

Om vik 2 muddras och ges ett tillräckligt vattendjup skulle viken mycket väl kunna lämpa sig för bryggor med roddbåtar och segeljollar i föreningsregi. Klubbhus, servering mm kan placeras enligt det östra förslaget, dock bör samtliga byggnaderna samlas i denna del för att få lägre infrastrukturkostnader (endast en väg krävs samt kortare ledningsdragningar). Området kräver även en omgestaltning med viss grässådd och plantering för att bli attraktivt. Beräkningen nedan bygger på att intresserad förening står för kostnaderna för bygge av bryggor, klubbhus och serveringsbyggnad. Inte heller kostnader för ledningsdragningar och övriga anslutningar för byggnaderna är medräknade nedan.

Föreslaget klubbområde kräver även en mindre trafikutredning beträffande ökad trafik på vägar, parkeringsmöjligheter, vändzoner för bil med båttrailer m.m. Även detta kommer att medföra extra kostnader vid anläggandet, vilket inte är medräknat nedan.

I dag är platsen en grusyta med upplagshögar, använd av den entreprenör som står för skötseln av parkmarken i Älta. En alternativ plats för denna verksamhet krävs om förslaget realiseras.

Gräsyta med underbyggnad, plantering av buskar, framdragande av gångväg grus bredd 1,5 m, framdragande av grusväg bil bredd 3,5 m,  belysning väg .

Kostnad 				                    ca 600 000 kr

### Bank/pontonbro vid Kasbyviken

Syftet med banken/pontonbron är dels att förhindra eventuella utsläpp från motorvägen att spridas i sjön dels att öka tillgängligheten för Ältaborna vid sjöns sydvästra strand.

Alternativ bank

Enligt förslag till föreskrifter för Flatens naturreservat har Stockholms stad bedömt att en skyddsdamm i sjön är ett för stort ingrepp i sjön. Det är därför osannolikt att banken är genomförbar, då större delen av banken ligger inom Stockholms stad.

I nuläget är det inte heller möjligt att kostnadsberäkna banken då t.ex. geotekniska utredningar ej är gjorda. För att utföra banken krävs även tillstånd enligt miljöbalken.  Tillståndsprövningen av en bank blir förmodligen betydligt dyrare än en miljöprövning för muddring, p.g.a. att det saknas geotekniska utredningar om bottenförhållanden.

Prövning enligt miljöbalken

Åtgärden skall prövas enligt miljöbalken

Kostnad					ca 400 000 kr

Alternativ pontonbro

Ett alternativ till en utfyllnad med bank kan vara en pontonbro/ brygga. Bron bör vara ca 220 meter lång och ca 2 meter bred med räcken på båda sidorna. Från bryggans ena långsida fästs en pressening med tyngder som ska nå ned till botten. Presenningen ska möjliggöra vattenutbyte mellan den avgränsade Kasbyviken men samtidigt förhindra ett eventuellt oljeläckage att spridas i hela sjön. Tillstånd krävs enligt miljöbalken. Underlag för ansökan bedöms inte som omfattande.

Prövning enligt miljöbalken

Åtgärden skall prövas enligt miljöbalken

Kostnad					ca 100 000 kr

Pontonbro 2 x 220 m med räcke samt förankringar, landfästen med fundament samt armerad plastväv och kätting

Kostnad 				                     ca 1 000 000 kr

### Upprustning av park

anläggning av grillplats yta 25 kvm, i bef.park, jordschakt  för grusyta, geotextil klass 2, slitlager av grus, kantstöd, parksoffa med bord samt grill

Kostnad 					  ca 35.000 kr

### Utbyggnad av gångvägsnätet

Kostnaden nedan är beräknad på en gångväg av grus med en bredd på 1,5 m samt utrustad med belysning. Aktuella sträckor är Fågelvägen- båtklubbsområdet och Stensö flerbostadshus - brygga över viken.

Kostnad 					ca 600 000 kr

### Kemisk fällning

Syftet med en kemisk fällning är att binda fosfor i bottenvattnet, så att fosforn blir hårt bundet till aluminium och därmed begränsar den interna belastningen. Kostnad			                     ca 2 500 000 – 3 000 000 kr

Miljö & Stadsbyggnad anser att man bör avvakta ytterligare några år med detta. Under denna period kan man dels dra dels se om Ältasjön av egen kraft kan återhämta sig då sjön under de senaste 10-årsperioden successivt avlastats från avloppspåverkan dels dra erfarenheter av den kemiska fällning som utförts i Flaten sommaren 2001. Effekten av fällningen har i Flaten inneburit att siktdjupet blivit mycket bra ca 7 meter vilket medfört att bottenvegetationen utbrett sig kraftigt i sjön. Då Ältasjön är betydligt grundare än Flaten är förutsättningarna än mer gynnsamma för en mycket kraftig vegetationsutbredning.

### Övrigt

För att ytterligare förbättra sjöns status är det angeläget att fastigheterna på Stensöudde  ansluts till kommunalt avlopp. Avloppsförhållandena var 1995 acceptabla. Vid ändrade boendeförhållanden på fastigheterna är det risk att belastningen på sjön ökar. Skyddsavstånden till sjön är kort.

För Miljö & Stadsbyggnad

Birgitta Held-Paulie, miljöbevakning	               Åsa Wilke, park- och naturvård