Till områdesnämnden i Boo

# Startpromemoria för upphävande av befintliga planer och införande av områdesbestämmelser samt ändrande av områdesbestämmelser för del av Gustavsvik, område ”N”, ”O”, ”P” och ”Q”

ENKELT PLANFÖRFARANDE

Förslag till beslut

Områdesnämnden beslutar att godkänna startpromemorian och uppdrar till Miljö & Stadsbyggnad att förbereda upphävande av befintliga planer och upprätta områdesbestämmelser för område ”N” och ”P” samt ändra befintliga områdesbestämmelser för område ”O” och ”Q”.

## Bakgrund

Området som är beläget i sydöstra Boo i Gustavsvik och omfattar ca 430 fastigheter har en blandad bebyggelse bestående av fritidshus och villor. Området innefattar de områden som betecknas ”N”, ”O”, ”P” och ”Q” i utredningen ”Planeringsstrategi för utvecklingsområden i Boo” som tillstyrktes av områdesnämnden i Boo 2001-01-24, §24 och godkändes av kommunstyrelsen 2001-02-19, §25. I planeringsstrategin föreslås att nu gällande planer för område ”N” och ”P” skall upphävas och ersättas med områdesbestämmelser för att förhindra ytterligare villabebyggelse innan  ny detaljplan antagits och området anslutits till kommunalt vatten och avlopp. Område ”O” och ”Q” har redan idag områdesbestämmelser som kan ligga kvar tills området skall detaljplaneläggas, men för att ge alla fastigheter i området samma utbyggnadsmöjlighet till dess att detaljplanearbetet sätter igång kommer områdesbestämmelserna delvis att ändras för område ”O” och ”Q”.  Arbetet med nya detaljplaner för område ”P” och ”Q” beräknas starta om ca 4 år, för ”N” och ”P” om mer än 5 år.

## Syftet med upphävandet av befintliga planer och upprättandet av områdesbestämmelser

Planarbetet syftar dels till att förhindra ytterligare villabebyggelse innan ny detaljplan har antagits och området anslutits till kommunalt vatten och avlopp samt dels till att under en övergångsperiod ge ökad utbyggnadsmöjlighet för fritidshus. Området står under ett stort exploateringstryck, fritidsfastigheterna kommer sannolikt på sikt att omvandlas till permanentbebodda fastigheter och om utbyggnaden inte stoppas genom att upphäva befintliga planer och införa områdesbestämmelser finns det enligt gjorda undersökningar risk för att det uppstår vattenbrist och kvalitetsproblem med grundvattnet. Baggensfjärden är idag recipient för dagvatten från området och det är av största vikt att utsläppen upphör och fjärden avlastas från näringsrikt syretärande spillvatten.

Införande av områdesbestämmelser är således första steget mot att detaljplanera området och möjliggöra permanentboende genom att försörja området med kommunalt vatten och avlopp samt att rusta upp vägarna.

## Beskrivning av området

## Läge och avgränsning

Området är belägen i kommundelen Boos sydöstra del Gustavsvik. Området gränsar i norr mot Värmdöleden och i öster mot Baggensfjärden. I söder gränsar det mot områden där planarbete skall sättas igång inom det närmaste året samt områden där utbyggnad av kommunalt VA just har påbörjats.

## Gällande planer

Området omfattas av ett antal planer; områdesbestämmelser, gamla byggnadsplaner och detaljplaner.

Det område som betecknas som ”N” omfattas av Bpl 69, 71, 74 och 87. Den del av området som omfattas av detaljplan Dp135 har uteslutits ur planområdet.

- Bpl 69 är en så kallad 5:8,1-plan, d.v.s. ”bygglov lämnas inte till åtgärd som innebär väsentlig ändring av markens användning förrän viss trafik-, vatten-, och avloppsanläggning har kommit till stånd”. Planen upprättades 1937, den medger 1400m2 stora tomter, i vissa fall 1200 m2, och för de flesta fastigheter hus på 1/10 av tomtarealen dock högst 150 m2 för huvudbyggnad, uthus 50 m2.

- Bpl 71 är en 5:8,1-plan. Planen upprättades 1938, den medger 1400 m2 stora tomter, i vissa fall 1200 m2, och för de flesta fastigheter hus på 1/10 av tomtarealen dock högst 150 m2 för huvudbyggnad, uthus 50 m2.

- Bpl 74 är en 5:8,1-plan. Planen upprättades 1939, den medger 1500 m2 stora tomter, i vissa fall 1400 m2, och för de flesta fastigheter hus på 1/10 av tomtarealen dock högst 150 m2 för huvudbyggnad, uthus 50 m2.

- Bpl 87 är en 5:8,1-plan. Planen upprättades 1942, det är en ändring av delar av Bpl 71 och reglerar gränsdragningar.

Det område som betecknas som ”O” och ”Q” omfattas av Ob2, områdesbestämmelser som vann laga kraft 1992. Bestämmelserna reglerar storleken på byggrätterna för de fastigheter som klassats som fritidshusfastigheter.

Det område som betecknas som ”P” omfattas av Bpl 85 och Bpl 91.

- Bpl 85 är en 5:8,1-plan. Planen upprättades 1941, den medger 1700 m2 stora tomter för en del av planområdet och 1500 m2 för en annan del av området, och för de flesta fastigheter hus på 1/10 av tomtarealen dock högst 150 m2 för huvudbyggnad, uthus 50 m2.

- Bpl 91 är en 5:8,1-plan. Planen upprättades 1943, den medger 2000 m2 stora tomter för en del av planområdet och 1700 m2 för en annan del av området, och för de flesta fastigheter hus på 1/10 av tomtarealen dock högst 150 m2 för huvudbyggnad, uthus 50 m2.

### Utredningar

Området tas upp i handlingsprogrammet ”Planeringsstrategi för utvecklingsområden i Boo” som tagits fram av Miljö & Stadsbyggnad för det fortsatta detaljplanearbetet i Boo. Här presenteras den turordning som de olika områdena föreslås få i det fortsatta detaljplanearbetet. Område ”O” och ”N” har fått prioritet 3, dvs planarbete sätts igång när de andra planerna med prioritet 1 och 2 är klara dvs förmodligen mer än 5 år. Område ”P” och ”Q” har fått prioritet 2 vilket betyder att arbete med ny detaljplan väntas sätta igång om ca 4 år.

### Beslut

Områdesnämnden fattade 21 januari 1998 beslut om att påbörja arbete med att upphäva befintliga planer och införa områdesbestämmelser för nuvarande planerna Bpl 69, 71, 74, 87 samt 85 och 91. (KFKS 97-14 214)

### Bebyggelse och tomtstorlekar

Området innefattar ca 430 fastigheter i varierande storlekar, främst bebyggda med fritidshus. Tomterna har mycket varierande storlekar, medelstorleken uppskattas vara ca: 2000 m2.

### Landskapsbild

Husen har placerats varligt i den kuperade terrängen utifrån de naturliga förutsättningarna på tomterna. Husen är i de flesta fall placerade en bit in från vägen och gömmer sig delvis i terrängen och bakom vegetationen.

Vegetationen är typisk för Nacka med hällmarkstallskog på höjderna och blandskog i sänkorna. Vissa delar karaktäriseras av ädellövskog, främst bestående av ek.

### Vatten- och avloppsförsörjning samt grundvattensituationen

De flesta fastigheter har egna vatten- och avloppslösningar, ett tiotal fastigheter i område ”Q” har anslutits till det kommunala VA- nätet, som byggdes ut till området på grund av vattenbrist som orsakades i samband med ett tunnelbygge för VA- ledning till Saltsjöbaden. Några fastigheter är provisoriskt anslutna. Med hänsyn till att området består av berg i dagen, sprickigt berg och tunna moräntäcken är grundvattensituationen problematisk. Det föreligger risk att de enskilda avloppen kan komma att förorena grundvattnet. Området rinner av mot Baggensfjärden som under lång tid påverkats av näringsrikt syretärande spillvatten. Av miljöskäl är det därför nödvändigt att sanera de bristfälliga avloppsanläggningarna inom området.

Ungefär en tredjedel av fastigheterna i område ”N” berörs av risk för salt grundvatten och en tredjedel ligger nära motorvägen vilket också kan utgöra en risk för kvalitetsproblem. Enligt beräkningar gjorda av SGU är grundvattenmagasinets kapacitet otillräcklig i större delen av området och det har klassats som ”underskottsområde”. Den kommunala VA -utbyggnaden måste dock avvakta utbyggnaden västerifrån.

## Upphävande av befintliga planer

Befintliga detaljplaner kommer att föreslås upphävas i ett beslut i samband med att områdesbestämmelserna antas/ändras.

## Frågeställningar som områdesbestämmelserna ska behandla

I ett område som detta där det finns blandad permanent- och fritidshusbebyggelse måste permanentboendet identifieras och undantas eftersom permanentbostäder inte får omfattas av områdesbestämmelser. Detta görs genom att undersöka för vilket ändamål lov har givits för varje byggnad och om inte detta kan fastställas bedöms husets standard och husets faktiska användningssätt. För de områden som idag omfattas av områdesbestämmelser är detta redan gjort.

Byggrätten för fritidshus i områdesbestämmelserna är endast en interimslösning. Bestämmelserna ska utformas för att underlätta en framtida tillbyggnad och för att förhindra att områdets karaktär förändras. I planförslaget kan det bli aktuellt att skyddsföreskrifter införs till skydd för särskilt värdefulla natur- och kulturmiljöer. Två utformningar kommer att tillåtas:

- 75m2 byggnadsarea i ett plan med en takvinkel om högst 27.

- 60 m2 byggnadsarea med loft, där en brantare taklutning än 27 medges.

Bostadsarean för dessa båda byggnadstyper är likvärdig, ca 70 m2. Uthus begränsas i båda fallen till 30 m2.

## Planarbetets bedrivande

Planarbetet kommer att bedrivas av Miljö & Stadsbyggnad i samarbete med övriga berörda förvaltningar och i samråd med fastighetsägarna inom området samt dess fastighetsägareförening.

Mot bakgrund av att detaljplaneförslaget överensstämmer med den av kommunstyrelsen godkända ” Planeringsstrategin för utvecklingsområden i Boo”, inte strider mot översiktsplanen och den reviderade översiktsplanen som är föremål för samråd samt bedöms sakna allmänintresse avses planarbetet hanteras som ett enkelt planförfarande enligt plan- och bygglagens regler, 5 kap 28§.

### Tidsplan

Planarbetet beräknas starta med information för fastighetägarföreningarna under maj 2001. Området beräknas inventeras under sommaren 2001 och samråd med fastighetsägare kan  hållas under hösten 2001. Områdesnämnden beräknas anta planförslaget under december 2001.

Miljö & Stadsbyggnad

Plan- och exploatering

Paul Ahlkvist			Anna Mattsson

Plan- och exploateringschef		Planhandläggare