# Konsekvenserna av två olika förslag till bullerskydd intill Värmdöleden

## Bakgrund och alternativa lösningar

I diskussionen kring alternativa lösningar av bullerproblemen i området har Miljö & Stadsbyggnad sett två möjliga lösningar. Denna bilaga till Startpromemoria för Detaljplan för Rävgrytestigen, Ripvägen m.fl. syftar till att utröna vilka konsekvenser de olika lösningarna ger och försöka ge svar på vilket alternativ som skall väljas för det aktuella området i det fortsatta planarbetet.

I Ingemanssons bullerutredning (S-14498—r-B) från 2000 11-27 och i kompletterande delar redovisas ett förslag till bullerskärm för området. Den kan i princip utföras som en bullervall eller bullerplank eller en kombination av dessa. Från ljudskärmningssynpunkt är det enligt Ingemanssons egalt om man väljer att göra en jordvall, ett bullerplank eller en kombination av dessa.

Ett alternativ till att göra en vall eller en skärm är att istället låta huskroppar utgöra bullerskydd mot vägen. Det kan i sådana fall röra sig om industri- eller arbetsplatslokaler som förläggs i långa byggnader utmed vägen. Dessa kan nås från en ny genomfartsgata mellan Bovägen och Semestervägen. Denna väg kan antingen utföras som en ny genomfartsgata eller som en mer privat väg som endast får trafikeras av trafik till och från arbetsplatserna.

## Konsekvenser

I konsekvensbeskrivningen tas hänsyn till ett antal faktorer, bland annat i vilken utsträckning de boende blir drabbade av olika olägenheter och vilka samt tidsfaktorn.

### Vall/ skärm

Om man väljer en lösning med en vall eller en skärm så kan man använda sig av enkelt planförfarande i och med att ingreppen blir relativt begränsade och saknar betydelse för allmänheten. Genom att använda enkelt planförfarande kan planprocessen påskyndas och området kan på så sätt ”hinna ikapp” det område som ligger söder om planområdet där detaljplan nyligen är antagen och vatten och avlopp ska byggas ut. Det medför stora vinster ekonomiskt och tidsmässigt i och med att förrättningar och utbyggnad kan ske gemensamt för de två planområdena.

En vall eller en skärm eller en kombination av dessa medför inga intrång på tomtmark och den naturliga vegetationen kan bevaras närmast husen.

### Bullervall i form av bebyggelse

En lösning med bebyggelse istället för vall kräver ett normalt planförfarande vilket tar längre tid. Detta medför att denna plan inte ”hinner ikapp” planområdet i söder och utbyggnaden av vatten och avlopp samt vägarna där. Planområdet kommer därmed att utgöra ett eget fördelningsområde för kostnaderna för utbyggnaden vilket förmodas ge en större ekonomisk belastning för fastighetsägarna.

Huskroppar utmed vägen är mer utrymmeskrävande än en vall i och med att man även måste bygga en gata utmed husen samt parkeringsplatser och tillfartsvägar, detta medför att man sannolikt måste göra intrång på bostadsfastigheterna och att det mesta av naturmarken kommer att gå förlorad.

En genomfartsgata kan innebära mer trafik och därmed buller utmed Boovägen än idag i och med att gatan kan komma att utgöra en genväg för boende i stora delar av södra Boo och i Gustavsvik för resande mot affärer och påfartsramper till motorvägen vid Orminge.

Huskropparna måste förläggas i ett annat läge än bullervallen, längre bort från vägen, vilket medför att husen måste hålla en högre höjd än en vall för att ge samma bullerdämpande effekt.

## Sammanfattning och rekommendation

En grupp av fastighetsägare i området har vid ett flertal tillfällen varit med och diskuterat olika lösningar på bullerproblemen. Båda alternativen har beskrivits och diskuterats tillsammans med Miljö & Stadsbyggnad. De boende har tydligt visat att de är positiva till en bullervall eller en vall i kombination med en skärm.

I detta fall när fastighetsägarna uttryckligen öskar en vall istället för huskroppar samtidigt som bebyggelse i detta läge skulle ge flera negativa konsekvenser för de boende i området och närliggande områden så förordar Miljö & Stadsbyggnad alternativet med bullervall eller en vall i kombination med en skärm.

Anna Mattsson

Planhandläggare