# PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

### Del av Tattby 2:2, Solsidevägen, Nacka kommun

### Upprättad på Planenheten i januari 2004

## HANDLINGAR

Detaljplaneförslaget omfattar:

- Detaljplanekarta med bestämmelser

- Plan- och genomförandebeskrivning

- Illustrationsplan

- Miljökonsekvensbeskrivning

- Fastighetsförteckning

## PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Planens syfte är att skapa en byggrätt för flerbostadshus. För att bevara nuvarande landskapsbild skall ny bebyggelse så långt som möjligt anpassas till befintlig terräng. Nivåskillnader tas upp med sockel eller suterrängvåning. Vidare syftar planen, med hänsyn till kringliggande bebyggelse, topografi, natur och tomtstorlek, till att ange en högsta tillåtna byggnadsarea vilken ej är avsedd att överskridas.

## PLANDATA

Planområdet är beläget norr om Solsidevägen, mellan Saltsjöbadens Centrum och Ljuskärrsberget. Området omfattar ca 9300 kvm.

## TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

## Översiktliga planer och riksintressen

Planförslaget följer Nacka översiktsplan 2002 vilken anger flerbostadshus.

## Gällande detaljplaner

För större delen av området gäller detaljplan (stadsplan 294) från 1979, vilken anger allmänt ändamål. I västra delen gäller för ett mindre område detaljplan (stadsplan 225) från 1971, vilken anger allmän plats, park, plantering.

## FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR

## Mark och vegetation

Se separat miljökonsekvensbeskrivning.

Stor hänsyn skall visas till befintlig vegetation utanför ytor avsedda för bebyggelse så att mark- och vegetationskaraktär bevaras.

## Bebyggelse och parkering

Planområdet gränsar i norr mot Saltsjöbaden Centrum (fd Tippens köpcentrum) och ett flerbostadshus i tre-fem våningar. I söder gränsar området till Ljuskärrsberget, där bebyggelsen är i två-tre våningar och uppförd ca 1970.

I området skapas en byggrätt för flerbostadshus. Byggnadsvolymerna är avsedda att förskjutas gentemot varandra samt trappas där så är lämpligt för att följa befintlig terräng. Parkeringsantalet skall vara en plats per lägenhet samt gästparkering. Parkering sker i huvudsak i ett garageplan (ca 20-25 p-platser). Ytterligare boendeparkering samt gästparkering sker framför garagedel (ca 13 p-platser). Vid dessa platser finns möjlighet att utföra carport/skärmtak. Ovanpå del av garageplan utförs terrass mot söder för lägenheter på bottenvåning. I garageplan kan med fördel gemensamhetsutrymme med dagsljusinsläpp ordnas i syd-östra delen av byggnaden.

Bebyggelsen är i två våningar samt suterrängvåning respektive garageplan i de sydöstra byggnadsvolymerna. Byggnadernas yttre skall ges en modern utformning och med omsorg i detaljer. En överbyggnad med takterrass är tänkt att ge de övre lägenheterna en etagedel. Flerbostadshusen skall ha invändiga trapphus för att lämpa sig även för äldre personer. Till planen hör en illustrationsplan för att visa tänkta volymer och placering.

## Gator och trafik

Kollektivtrafikförsörjningen av planområdet utgörs av pendeltåg (Saltsjöbanan). Hållplatsen  är belägen inom ca 150-200 meters gångavstånd.

En gångväg skall anläggas ner mot Tippens station.

## Störningar

För den del av bebyggelsen som ligger närmast Saltsjöbanan är avståndet drygt 80 meter. Höjdskillnaden är ca 13 meter (Saltsjöbanan +17 m, flerbostadshus ca +30 m).

Från Saltsjöbaden Centrum alstras buller i huvudsak genom varutransporter och sopkomrimatorer (2 st). Bullernivåerna bedöms inte överstiga Naturvårdsverkets riktvärden som finns i ”Externt industribuller – allmänna råd” (publ 1978:5).

I översiktsplanen föreslås en förlängning av Solsidevägen för att avlasta Byvägen mot Solsidan och Älgö. Bebyggelsen närmast Solsidevägen placeras 15-25 m från vägmitt. När och om en eventuell förlängning av vägen kan komma att ske är svårt att bedöma.

Lägenheterna skall utformas som genomgångslägenheter, vilket ger en tyst sida. Ytterligare åtgärder bedöms inte behöva vidtas med hänsyn till buller.

## GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

## Allmänt

Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för ett ändamålsenligt och i övrigt samordnat plangenomförande.

#### Organisatoriska frågor

Genomförandetiden är 10 år från den tidpunkt planen vinner laga kraft.

#### Fastighetsrättsliga frågor

Planområdet avstyckas från Tattby 2:2 och bildar en egen fastighet.

#### Exploateringsavtal

Kommunen avser att sälja marken till en exploatör när planen vunnit laga kraft.

Ett vegetationsavtal bör tecknas för att säkra bevarandevärda träd.

Exploatören ansvarar för och bekostar utbyggnad av gångväg med anslutning mot Tippens station samt mot gångbro i väster.

Exploatören bekostar upprustning och eventuell komplettering av befintligt skyddsstängsel mot branta partier på norra delen av planområdet.

#### Ekonomiska frågor

Anslutningsavgift för VA debiteras enligt vid aktuell tidpunkt gällande taxa.

Gatukostnad ingår i köpeskillingen.

#### Tekniska frågor

Ledningar för el och tele finns framdragna i området.

Området är försörjt med kommunalt vatten och avlopp. Anslutning kan antingen göras mot norr (lämpligen genom långhålsborrning) eller mot söder/öster.

Planenheten

| Micaela Lavonius Planchef | Alexander Erixson Planarkitekt |  |
| --- | --- | --- |