|  | Tjänsteskrivelse 2005-04-04 | 1 (3) |
| --- | --- | --- |

Dnr 233 0189/2005

Till

Områdesnämnden Fisksätra/Saltsjöbaden

SKOGSÖ 2:42 – SKOGSÖVÄGEN 105, SKOGSÖ

Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus, garage och stödmurar samt rivningslov för befintligt garage

Förslag till beslut

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus, garage och stödmurar beviljas med stöd av 8 kap 11 § plan- och bygglagen och med tillhörande föreskrifter och upplysningar. Lovet innefattar mindre avvikelse från detaljplan avseende underskridande av tillåten takfallsvinkel och en sluss på taket för åtkomst till takterrassen. Avvikelserna är förenliga med planens syfte.

Rivningslov för befintligt garage beviljas med stöd av 8 kap 16 § plan- och bygglagen med tillhörande föreskrifter och upplysningar.

Ärendet

Fastigheten är belägen på Skogsö på Skogsövägen, tomten har en areal om 3328 kvm. För området gäller detaljplan 281 som vann laga kraft den 29 november 2001. Detaljplanen medger huvudbyggnad i en våning, därutöver får vind eller sluttningsvåning inredas. Förhöjt väggliv medges till 1,2 meter. Största tillåtna byggnadsarea för huvudbyggnad är 160 kvm och för uthus 60 kvm. Tak skall utformas som brutet tak eller sadeltak med minsta lutning 30 grader.

Angränsande fastigheter är nybildade på den västra sidan om Skogsövägen. De är ännu inte bebyggda men är avsedda för enbostadshus med likadana byggrätter som denna fastighet. Östra sidan av Skogsövägen är bebyggd.

Området väster om fastigheten ingår i det naturreservat som Nacka kommun äger. Fastigheter utefter Skogsövägen är bebyggda med mer traditionellt utformade byggnader med sadeltak. De flesta av dessa fastigheter har bebyggts i äldre tid.

Den fastighet ansökan avser är mycket kuperad. Den består av en skogklädd bergssluttning med lägsta punkt belägen ca 12 meter över havet och dess högsta på ca 24 meter. Föreslaget enbostadshus placeras parallellt med höjdkurvorna. Sluttningen grävs ur för byggnadskroppen som fogas in i slänten med anslutning till befintliga marknivåer. Så mycket som möjligt av befintlig markyta är intakt men för infart och parkering görs utfyllnader och stödmurar. Fastighetsägaren eftersträvar att behålla karaktären av naturtomt men trädbeståndet gallras, tallar sparas.

Ansökan avser nybyggnad av ett enbostadshus i en våning med sluttningsvåning med byggnadsarea om 160 kvm och ett garage med en byggnadsarea om 59 kvm. Projektet avviker från gällande detaljplan avseende en sluss på taket för åtkomst till takterrassen och takutformningen i form av platt tak.

Detaljplanen medger att tak utformas som brutet tak eller sadeltak med minsta lutning 30 grader. Områdesnämnden beslöt den 7 oktober 2002, § 192, att lämna bygglov för ett enbostadshus och ett garage på Skogsö 2:18. Dessa byggnader har platta tak. Nämnden bedömde i det ärendet det platta taket som en mindre avvikelse mot detaljplanen med motiveringen att byggnaden genom platt tak blir mindre störande för omgivningen.

Ansökan avser också utförande av stödmurar vid infart, parkering, varav en är placerad som närmast 5 meter från den södra tomtgränsen, samt markutfyllnad för infartsväg och parkering.

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig. En granne har synpunkter på avvikelserna, se bilaga.

Skäl till beslut

Enheten bedömer att föreslaget projekt är väl inplacerat i landskapsbilden.

Enheten konstaterar att detaljplanens bestämmelser, beskrivning och syfte beskriver en annan, mer traditionell typ av byggnad. Föreslaget projekt motsvarar dock som volym det som beskrivs – en byggnad i en våning med sluttningsvåning och med ett inte alltför dominerande tak. Föreslaget projekt bedöms vara utformat med hänsyn till omgivningens, i detta fall landskapets, egenart.

Enheten konstaterar att föreslaget projekt avviker från planbestämmelser avseende bestämmelsen om slussen på taket och takfallsvinkeln. En 30 graders avvikelse från tillåten minsta takvinkel ryms normalt inte inom begreppet mindre avvikelse i PBLs mening. Områdesnämnden har dock givit ett bygglov för ett platt tak på intilliggande fastigheter i samma område som omfattas av samma detaljplan. I lovet bedömdes att ett helt platt tak inrymdes inom begreppet mindre avvikelse. Därför bedömer enheten att föreslaget platt tak kan rymmas inom vad som avses som mindre avvikelse i denna detaljplan och inom detta område. Enheten bedömer avvikelserna är av mindre omfattning och förenliga med planens syfte.

Bygglovenheten föreslår att bygglov beviljas.

Bygglovenheten föreslår att rivningslov beviljas.

Bygglovenheten / Pia Boström