Områdesnämnden Sicklaön

# Detaljplan för område vid Tallidens skola

## Förslag till beslut

Områdesnämnden beslutar att sända planförslaget på remiss och samråd till berörda remissinstanser

## Bakgrund och sammanfattning

Planområdet är beläget vid Tallidens Skola i Finntorp och omfattar fastigheterna Sicklaön 39:4, 126:4, 126:6 och 39:4 samt del av Borgvägen och en mindre del av Vägverkets reservat för Värmdöleden. Huvuddelen av marken ägs av Byggmästare U J Johansson AB och mindre delar av Nacka kommun och Vägverket. För området gäller äldre detaljplaner från 1949, S 1, och 1965, S 35.

I samband med att Byggmästaren U J Johansson AB förvärvade fastigheterna där Tallidsskolan ligger och att Kunskapsskolan AB skulle hyra skollokalerna upprättades ett köpe- och samarbetsavtal, 2001-01-26, mellan Byggmästaren och kommunen. Kommunfullmäktige godkände avtalet 2001-03-12, § 49.

I enlighet med köpe- och samarbetsavtalet ska en komplettering av bostadsbebyggelsen ske inom Byggmästarens och kommunens mark. Den kompletterande bebyggelsen föreslås utgöras av student/ungdomsbostäder,

radhus samt en friliggande villa.

Områdesnämnden tillstyrkte 2001-11-27, § 190, startpromemorian för området vid Tallidens skola. Kommunstyrelsen godkände den 2002-02-18, § 24.

I planförslaget föreslås mark som i gällande detaljplan är utlagd för allmänt ändamål, allmän plats och idrottsändamål ges markanvändningen bostäder och skola. I planområdets nordvästra del föreslås ungdoms-/studentbostäder. Byggnadens höjd är anpassad till angränsande flerbostadshus och föreslås uppföras i fyra våningar och kunna innehålla cirka 40 lägenheter. Med tillfart från Borgvägen föreslås en friliggande villa. Söder om skolan, mot Blomstervägen, föreslås 10 radhus i två våningar med sluttningsvåning.

För Tallidens skola har byggrätten begränsats till högst två våningar och 25% av fastighetsarean. Detta innebär att skolan har en viss framtida utbyggnadsmöjlighet.

Planområdet är utsatt för trafikbuller från Värmdöleden. Planeringsmålet 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå kan uppnås genom att lägenheterna i flerbostadshuset får en sida vänd från Värmdöleden. På Värmdöleden förekommer transport av farligt gods. En riskanalys har utförts. Denna visar att åtgärder i fasad mot Värmdöleden måste vidtas.

Tidsplanen för planarbetet redovisar samråd under 3:e kvartalet 2002, utställning 4:e kvartalet 2002 och antagande av kommunfullmäktige 1:a kvartalet 2003. Innan detaljplanen antas ska exploateringsavtal upprättas mellan kommunen och byggmästaren U J Johansson AB i enlighet med köpe- och samarbetsavtalet samt godkännas av kommunfullmäktige.

MILJÖ & STADSBYGGNAD

Planenheten

Micaela Lavonius		Tord Runnäs

Planchef			Planarkitekt