# P L A N B E S K R I V N I N G

## Detaljplan för Sicklaön 70:23 m.fl. (Ekdungen), Skuru, Nacka kommun

### Upprättad på Planenheten i november 2006

### HANDLINGAR

Detaljplaneförslaget omfattar:

- Detaljplanekarta med planbestämmelser

- Denna planbeskrivning

- Genomförandebeskrivning

- Miljöredovisning

- Fastighetsförteckning

- Gestaltningsprogram

- Illustrationer

- Trafikbullerutredning

### PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Detaljplanens syfte är att reglera ett antal nya bostäder i form av enbostadshus och parhus samt anlägga nya tillfartsvägar. Den befintliga villa Ekdungen ska bevaras och en mindre gårdsbyggnad får uppföras i dess anslutning. Vidare ska bergsknallen säkras som allmäntillgängligt naturområde och en gångstig anläggas från Kapellvägen till Sportvägen.

För att de tillkommande bostäderna ska innehålla en acceptabel bullerlösning ska skärmar uppföras, husen placeras och planlösningar utföras, i huvudsak enligt gestaltningsprogram.

### PLANDATA

#### Läge

Planområdet är beläget i östra delen av Sicklaön, vid Skuru idrottsplats norr om Värmdövägen och omfattar fastigheten Sicklaön 70:23 m.fl.

#### Areal

Planområdets totala areal uppgår till ca 3,3 ha (hektar).

#### Markägoförhållanden

Området som är indelat i flera olika fastigheter, ägs till största delen av en privat fastighetsägare. Kommunen äger fastigheterna Sicklaön 35:1, 40:13, 70:18 och 70:19. För att genomföra planen på ett rationellt sätt krävs några mindre markbyten med andra fastighetsägare.

Allmän platsmark ska ha kommunalt huvudmannaskap, vilket innebär att gator och naturområden övergår i kommunal ägo. På så sätt säkras även allmänhetens tillgång till dessa ytor.

### GÄLLANDE PLANER OCH TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

#### Översiktsplan

Enligt kommunens översiktsplan 2002 anges för området bostadsändamål i form av enbostadshus.

#### Riksintressen

Den östra delen av området omfattas av riksintresse för kust och skärgård (Miljöbalken 4 kap). Riksintressets värde beskrivs som växelverkan mellan land och vatten samt att det omväxlande kulturlandskapet gör skärgården unik och att det är av värde för turismen och friluftslivet. Intressena ska inte utgöra hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller det lokala näringslivet.

#### Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden

För området gäller en äldre byggnadsplan som vann laga kraft 1935. Marken är i denna avsedd för bostadshus i högst 2 våningar. Utöver befintliga byggnader får dock endast mindre gårdsbyggnader, som trädgårdspaviljonger, växthus, personalbostad etc. uppföras.

#### Program för planområdet

Ett särskilt program för planområdet har bedömts som onödigt då planförslaget överensstämmer med översiktsplanen.

#### Miljöbedömning

Detaljplanens genomförande har inte bedömts innebära en betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning ska alltså inte upprättas. En särskild miljöredovisning har dock tagits fram.

### PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

#### Mark och vegetation

Förändringsområdet är kuperat och bergigt. Den östra delen av området är högt belägen med berg i dagen eller tunt jordtäcke, med sluttning ner mot Kapellvägen. Den västra delen närmast idrottsplatsen ligger däremot i ett lägre plant parti. Höjdskillnaden inom planområdet är ca 20–25 m. Området är vegetationsbeklätt och har en del större värdefulla träd, såsom ekar och tallar. Den västra delen är flack och gräsbeklädd samt har en del lägre vegetation och sly. De geotekniska förhållandena i området närmast idrottsplatsen visar att grundläggningsförhållandena är svåra pga. lös lera.

#### Befintlig bebyggelse

Mitt i området finns ett kulturhistoriskt värdefullt och välbevarat hus, Villa Ekdungen. Huset är troligen uppfört under 1800-talets slut eller 1900-talets början sedan den dåvarande ägaren till Skuru gård, J.G. Edin avstyckat egendomen för sommarhus och villor. I de högre delarna av området finns en del husgrunder kvar från tidigare bebyggelse på platsen. Runt hela området ligger villabebyggelse samt Skuru Idrottsplats.

#### Landskapsbild

Den västra och norra delen av förändringsområdet utgörs av en höjd med en del bergknallar med branter och sluttningar runt om. Det är delvis synligt från Skurusundet och Värmdöleden. Området söder om idrottsplatsen är en obebyggd yta som inte tillför något till landskapsbilden.

#### Service

Skuru skola, ca 500 m sydväst om planområdet är en kommunal grundskola med fritidshem, förskoleklass och årskurs 1-9. Ca 800 m norr om planområdet finns Borgvallaskolan med fritidshem, förskoleklass och årskurs 1-6. Ett antal förskolor och familjekooperativ finns på östra Sicklaön.

Närmaste kommersiell service finns i Ektorps centrum och Björknäs centrum, båda ca 1 km från området. Större serviceutbud finns vid Forum Nacka ca 3 km västerut.

#### Friytor

Norr om området finns Skuru idrottsplats. Nyckelvikens naturreservat ca 800 m väster om området är ett centralt beläget och populärt rekreations- och fritidsområde.

#### Gator och trafik

Området trafikförsörjs från Skurusundsvägen och Solsundavägen. Tillfartsvägen till Villa Ekdungen är relativt smal och grusbelagd. Gångbana finns längs Skurusundsvägen. Närmast Skurusundsvägen finns en yta som används som parkering för framför allt besökare till idrottsplatsen.

SL (Storstockholms lokaltrafik) trafikerar Skurusundsvägen med busslinjerna 409, 411 och 449. Närmaste busshållplats finns vid Skuru idrottsplats.

#### Störningar

Området är utsatt för trafikbuller från Värmdöleden, belägen på ca 300 m avstånd. Större delen av förändringsområdet har idag en ekvivalent ljudnivå över 55 dB(A), som är det normgivande värdet för utomhusbuller vid fasad.

Ljus och ljud från idrottsplatsen kan i vissa fall uppfattas som störningar från närliggande bostäder.

#### Teknisk försörjning

Kommunala vatten- och avloppsledningar (VA) finns nedlagda i anslutning till planområdet. Ett ledningsstråk går söder om idrottsplatsen. Nacka Energi svarar för områdets elförsörjning. Hanteringen av hushållsavfall sker genom hämtning vid Solsundavägen.

### PLANFÖRSLAGET

#### Mark och vegetation

En del berg kommer att behöva sprängas bort och schaktas ur för att kunna anlägga ny tillfartsväg samt tomtinfarter för de tillkommande villorna. Längst ner i början av vägen behöver viss markfyllnad göras för att åstadkomma en acceptabel lutning på vägen. På tomtmark ska sprängning, schaktning och markfyllnad undvikas i så stor utsträckning som möjligt.

Bergsknallen öster om Villa Ekdungen skyddas från bebyggelse och markförändringar samt görs allmäntillgängligt. Även de två mycket branta och bergiga kommunala tomterna i norra delen säkras som naturmark. Ett antal större ekar kommer att tas ned för anläggande av väg och bebyggelse. Övrig värdefull vegetation som större ekar och tallar har mätts in och skyddas i planen genom att marklov för trädfällning krävs.

#### Tillkommande bebyggelse

I den västra delen av området planeras en gruppbebyggelse med 6 parhus i två våningar och delvis sammanbyggda garage, längs en gemensam tillfartsgata. Garage utförs och placeras så att de ger en avskärmande funktion mellan tomterna. I tomtgräns mot idrottsplatsen och parkeringsplatsen ska ett enhetligt plank uppföras med tanke på ljud, ljus och insyn.

I den östra delen av området planeras en bostadsbebyggelse i form av 11 villor i två våningar med även sutterängplan på de tomter där nivåskillnaderna så medger. De två villorna längst i söder byggs samman med garagen/carportarna för att skapa en bättre lösning ur bullersynpunkt. Byggnaderna ska placeras på tomterna genom en anpassning till natur- och terrängförutsättningarna. Bebyggelsen ska vara sammanhållen och ha ett gemensamt formspråk, material och färger samt placeras och utformas enligt gestaltningsprogram.

Den befintliga Villa Ekdungen har bedömts som kulturhistoriskt värdefull och ska behållas och bevaras samt får inte rivas. En ny mindre gårdsbyggnad får uppföras i dess anslutning på den norra delen av tomten i en till omgivningen  anpassad byggnadsstil.

#### Landskapsbild

Andelen ianspråktagen mark kommer att öka. Den tillkommande bebyggelsen på framför allt de högre partierna innebär att landskapsbilden förändras. Området kommer att få en ändrad karaktär med nya huskroppar och upprustad närmiljö samt iordningsställd naturmark. Pga. den visuella upplevelsen av området är en god och sammanhållen gestaltning av den tillkommande bebyggelsen av stor vikt.

#### Friytor

Ett allmänt gångstråk från Kapellvägen genom naturområdet till Sportvägen ska iordningställas. Standarden ska vara en upprustad gångstig. Gångvägspassager ska anläggas från Sportvägens vändplan till den nya tillfartsvägen samt från Skurusundsvägen till den nya tillfartsvägens vändplan. Allmäntillgängligheten till berget säkras genom allmän platsmark och angörs lättast från den nya tillfartsvägen.

#### Tillgänglighet

De nya bostäderna samt gångvägspassagerna kommer att vara tillgängliga för personer med funktionshinder. Ambitionen är att det ska vara möjligt att angöra de nya bostäderna inom ett fåtal meter från entréerna.

#### Gator, trafik och parkering

Vägområdet för tillfartsvägen från Solsundavägen breddas och delas sedan upp i två nya vägar med vändplaner till parhusområdet i väster och till villaområdet i öster. Vändplan i slutet av Sportvägen ska iordningställas.

Parkering för de tillkommande bostäderna sker inom bostadskvarteren. För varje fastighet planeras en carport/garage samt en biluppställningsplats intill. Ett antal av parhusgaragen ska sammanbyggas och ge en avskärmande funktion mellan tomterna.

En ny allmän parkering med ca 15 platser för verksamheten vid idrottsplatsen planeras i den västra delen av området med angöring från Skurusundsvägen.

En 1,5 m bred gångbana på södra sidan Solsundavägen ska anläggas från korsningen med Skurusundsvägen fram till infarten till det planerade bostadsområdet.

#### Buller

Riksdagens riktvärden för trafikbuller vid nybyggnad av bostäder anger en ekvivalent ljudnivå om högst 55 dBA (frifältsvärde) utomhus vid fasad och 30 dBA inomhus samt en maximal ljudnivå om högst 70 dBA (frifältsvärde) utomhus vid uteplats och 45 dBA inomhus nattetid. Riktvärdena är inte rättsligt bindande utan vägledande för bedömningar och om riktvärdena är svåra att uppfylla prioriteras inomhusvärdena.

Stockholms Stad och länsstyrelsen har utarbetat kvalitetsmål för trafikbuller samt två avstegsfall (A och B) då det av olika skäl inte är möjligt att klara riktvärdena. Avstegsfall A innebär att avsteg görs från maximal ljudnivå 70 dBA samt 55 dBA ekvivalent ljudnivå utomhus. Samtliga lägenheter har dock tillgång till tyst sida för minst hälften av boningsrummen med betydligt lägre nivåer än 55 dBA. Tyst uteplats kan anordnas i anslutning till bostaden. Avstegsfall B innebär att avsteg även görs för att nå 40 dBA ekvivalent ljudnivå på den tysta sidan. Samtliga lägenheter ska dock ha tillgång till tyst sida om högst 55 dBA i minst hälften av boningsrummen.

En trafikbullerutredning visar att den ekvivalenta ljudnivån i stora delar av området ligger över 55 dBA. Bullerkällan är framför allt trafiken från Värmdöleden. Med föreslagen husplacering av parhusen innehålls gällande riktvärde högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid samtliga fasader för elva av tolv bostäder. Vid ett parhus innehålls målet enligt avstegsfall A. Med föreslagen husplacering och planlösning, kan målet för avstegsfall A innehållas för alla villor.

Avtal ska träffas mellan kommunen och Vägverket angående eventuella framtida krav på bullerskyddsåtgärder, där kommunen accepterat avsteg från riktvärdena.

#### Teknisk försörjning

De nytillkommande bostäderna ska anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet samt dagvattennätet. I den västra delen, under den planerade parkeringen byggs ett fördröjningsmagasin för dagvatten. Möjligheterna till lokalt omhändertagande av dagvatten är mycket begränsade pga. grundläggningsförhållandena med berg och lera.

Varje fastighet ordnar sin egen uppvärmning. Vattenburna system förutsätts så att framtida omställning mellan olika energislag underlättas. Målsättningen ska vara att minska el- och oljeanvändningen genom att så långt det är möjligt endast använda el och olja som komplettering vid stora effektbehov. Framtida anslutning till fjärrvärme ska vara möjligt.

Nacka Energi svarar för områdets elförsörjning.

Sophantering för de tillkommande bostäderna sker genom hämtning vid väg. Närmaste pappersinsamling finns vid korsningen Kristinedalsvägen/Sportvägen. Vid Skuru återvinningscentral ca 700 m sydväst om området omhändertas förpackningar av metall, glas, hårdplast och papper samt tidningar, småbatterier och kläder samt även farligt avfall, som t ex färgrester, kemikalier och batterier.

#### ADMINISTRATIVA FRÅGOR

#### Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft.

#### Mark- och fastighetsfrågor

Planen kommer att leda till justeringar av några fastighetsgränser. Vissa markytor kommer att övergå i kommunal ägo och viss mark kommer att regleras mellan privata markägare. Se genomförandebeskrivningen.

#### Tidsplan

Samråd hölls 4:e kv.2005 och utställning hölls sommaren 2006. Planen beräknas bli antagen 1:a kv.2007. Om planen inte överklagas vinner den normalt laga kraft ca en månad efter att den antagits. Utbyggnaden kan påbörjas först efter att planen vunnit laga kraft.

#### MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN OCH ÖVRIGA

Per Jerling	Projektledare, planfrågor

Björn Habenicht	Genomförande, ekonomi

Per Johnsson	Trafik, gator, VA-teknik

Åsa Wilke	Natur, park, landskapsbild

Birgitta Held Paulie	Miljöfrågor, buller m.m.

Gisela Tibblin	Kulturmiljö

Lars Sundmark	Sundmark Förvaltning

Anders Nordlund	Reflex Arkitekter AB

Oscar Sten	Reflex Arkitekter AB

Eva Hellgren	Ingemansson Technology AB

Sofia Sjölinder	Ingemansson Technology AB

Åsa Lindkvist	Ingemansson Technology AB

Planenheten

Micaela Lavonius	Per Jerling

Planchef	Planarkitekt