Till Områdesnämnden Boo

# Velamsund 18:108, Almstigen 13

# Ansökan om tidsbegränsat tillstånd, enligt 2 kap 1 § och 22 kap 1 § miljöbalken, att utföra avloppsanläggning för bad-, disk- och tvättvatten

## Förslag till beslut

Tillstånd beviljas med stöd av 1 § lokala hälsoskyddsföreskrifter för Nacka Kommun (antagna i kommunfullmäktige den 15 december 1983)  för utförande av avloppsanläggning för bad/dusch-, disk- och tvättvatten med avledning av spillvattnet till sluten tank.

Tillståndet är tidsbegränsat och avser avloppsanläggning för bad-, disk- och tvättvatten med avledning av allt spillvatten till sluten tank av glasfiberarmerad plast rymmande minst 6 m3.

#### Villkor för beslut

De arbeten som medgetts i detta tillstånd skall vara utförda inom fem år och påbörjade inom två år från dagen för tillståndet.

1. Följande skyddsavstånd skall uppfyllas;

- Avstånd till tomtgräns skall vara minst 5 m, om avloppsanläggningen placeras närmare ska intilliggande markägares eller vägförenings skriftliga medgivande inhämtas innan placeringen kan godkännas.

- Avstånd till dricksvattenbrunn ska vara minst 20 m.

2. Vid utförandet av anläggningen ska förutom vad som framgår här nedan, miljö- och hälsoskyddsnämndens anvisningar i informationsblad 4, SNV:s Faktablad 3 samt eventuella anvisningar från tillverkare följas.

3. Tanken ska vara av glasfiberarmerad plast och ha en volym på minst 6 m3. Tilloppsledningar och tank ska vara täta. För ledningar som täthetsprovats enligt VAV P50, skall skyddsavståndet mellan dricksvattenbrunn och ledningar/tank vara minst 10 m.

4. Sluten tank som förläggs nedgrävd i mark ska förläggas på sandbädd samt förankras i betongplatta eller i berg. Om tanken och/eller ledningarna ej är förlagda på frostfritt djup ska de isoleras på ett betryggande sätt.

5. Tanken ska vara försedd med nivålarm, larmboxen placeras lämpligast  väl synlig i toalettrummet.

6. Ett inspektionsrör med diameter 110 mm ska anordnas utanför tanken varvid röret ska vara neddraget till minst 100 mm under tankens botten.

7. Tanken ska vara försedd med ventilationsrör som mynnar på en lägre nivå än snabbkopplingen på tömningsröret. Vidare gäller att tilloppsledningen till tanken förses med avluftning ovan tak.

8. Tanken ska vara lätt åtkomlig för tömning med slamtömningsfordon under hela året.

9. Endast en av kommunen antagen entreprenör får anlitas vid tömning av tank.

10. När ut- och invändiga ledningar samt övriga avloppsanordningar är klara att tas i bruk ska den som är ansvarig för anläggningens utförande överlämna ett ifyllt INSTALLATIONSINTYG till Miljö & Stadsbyggnad.

11. Fastighetsägaren förbinder sig att vid överlåtelse av fastigheten underrätta den nye ägaren om förekomsten av detta tillstånd och därmed förbundna villkor och föreskrifter.

12. Tillståndet är tidsbegränsat. Tillståndet gäller till 30 augusti 2005.

13. Vidare beslutas med stöd av 16 § hälsoskyddsförordningen (SFS 1990:1069) och med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 1992-09-28, § 193 "Ändring av taxa för tillstånd enligt hälsoskyddslagen" att avgiften för beslutet uppgår till  1 500 kronor.

## Bakgrund

Denna tillståndsansökan  avser en begäran om undantag från gällande riktlinjer, principbeslut § 191/1988.

Den 6 juni 2000 inkom en ansökan om tillstånd att ansluta avloppsvatten från bad-, disk- och tvätt till sluten tank på fastigheten Velamsund 18:108.

Fastigheten är klassad som fritidsbostad.

För närvarande pågår inget planarbete i det område där fastigheten är belägen. Fastigheten ligger inom område med områdesbestämmelser. Enligt Miljö & Stadsbyggnads samrådsförslag "Utvecklingsområden i Boo" har området som denna fastighet är belägen i , område B, klassats som prioritet 1. Enligt utredningsförslaget skall detaljplanering startas i detta område under hösten  2001. Några politiska beslut i frågan har dock ännu inte tagits.

Med hänvisning till de diskussioner som pågår om att allmänt VA föreslås byggas ut före 2004, önskar fastighetsägaren i första hand att ansluta allt spillvatten från bad-, disk och tvätt till sluten tank i avvaktan på kommunalt VA.

Vattenbalansberäkningar har utförts i det område där fastigheten är belägen. Enligt beräkningarna kan brist på grundvatten uppkomma i området. Miljö- och hälsoskyddsnämndens principbeslut §191/1988 innebär att avloppsvatten inte får ledas till sluten tank om fastigheten är klassad som fritidsbostad.

#### Kontorets kommentar till beslutet

Infiltration för bad-, disk och tvättvatten bedöms vara möjlig på fastigheten under förutsättning att den utförs med en tät markbädd innan vatten leds ut för spridning/infiltration i mark. Detta innebär att det krävs en mer komplicerad och därmed en dyrare avloppsreningsanläggning jämfört med ”normalfallet”.  Vilken sedan blir dyrare att lösa in för kommunen i samband med utbyggnaden av det allmänna VA-nätet.

Med hänsyn till Miljö & Stadsbyggnads  förslag om allmän VA utbyggnad före 2004 i detta område, anser kontoret att avsteg från principbeslut § 191/88 kan ges.

#### Kommentar till villkor

För att minimera antalet transporter för tömning av tank och på grund av det beräknade vattenunderskottet ska alla sanitära installationer såsom kranar i kök och handfat och duschmunstycke förses med vattensnål armatur och utrustning såsom engreppsblandare och s k perlator.

En förutsättning för placeringen är att fastighetsägaren inhämtar de eventuella tillstånd/lov som eventuellt krävs av andra myndigheter innan åtgärder påbörjas, t. ex. marklov för höjande av marknivå.

Tillståndets giltighetstid begränsas till 5 år. Då tillståndet är tidsbegränsat  ska fastighetsägaren i god tid ska ansöka om nytt tillstånd innan tillståndet löper ut, om allmän VA-anläggning inte är utbyggd.

Kontoret bedömer att risken för att en vattentäkt påverkas av anläggningen är liten om första villkoret uppfylls.

MILJÖ & STADSBYGGNAD

MILJÖ – OCH HÄLSOSKYDD

Alice Ahoniemi/programansvarig för enskilda avlopp