## STAKET, PLANK, MURAR - tillämpning vid bygglovgivning

Enligt 8 kap 2§, plan- och bygglagen (PBL), krävs bygglov för att uppföra murar eller plank. Anordningar som i det här avseendet inte utgör mur eller plank går fria från bygglovplikt. Det finns i PBL inte beskrivet exakt var gränsen går mellan ett bygglovpliktigt plank och ett icke bygglovpliktigt staket. Bedömningen görs snarare genom plankets/murens läge, utförande och beständighet än utifrån något bestämt höjdmått.

Nacka kommun har en generellt restriktiv hållning till plank. Detta för att bevara en öppen och luftig stadsbild präglad av grönska snarare än avskärmning.

Vid bygglovgivning måste hänsyn tas till ett visst områdes miljömässiga eller kulturhistoriska värde, detta bestäms inte enbart av bebyggelsen utan även av t.ex. gator och torg, trädgårdar, inhägnader etc.

## Staket, stödkonstruktioner mm – icke bygglovpliktigt

- Utan bygglov får utföras staket/hägnad med höjden ca 1,0m, men med en högsta höjd på 1,2m. Denna konstruktion skall ha minst 50% luft. Grindar bedöms utifrån samma kriterier som staket.

- Stöd- eller fristående, icke genomsiktliga, konstruktioner får ha högst 0,5m höjd utan bygglov.

I 8 kap 4§ PBL finns reglerat vad avser att ordna en skyddad uteplats i anslutning till bostadshuset. Mur eller plank i detta fall kräver inte bygglov om åtgärden inte är högre än 1,8m, inte sträcker sig mer än 3.0m ut från huset och inte placeras närmare gränsen än 4,5m. Bygglov krävs inte heller om de grannar som berörs medger att åtgärden utförs närmare tomtgräns än 4,5m.

Alla ovan angivna mått är höjd mätt från marknivå, och är inte att förväxla med medelhöjd.

Åtgärder intill fastighetsgräns skall ske i samråd med berörd granne för att inte medföra betydande olägenhet för omgivningen och prövas enligt 3 kap 2§, PBL.

Vid gatukorsningar (väg- eller gcm-bana) och utfarter, tillämpar Nacka kommun rekommenderade mått och avstånd enligt handboken ”Fri sikt” utgiven år 2001 av Svenska Kommunförbundet.

#### Plank, murar –  bygglovpliktigt

#### Ett utförande annat än ovanstående kräver bygglov och prövas mot 3 kap 1 och 2 §§, PBL.

Vissa fall kan motivera extra avskärmning och därmed påverka ärendets bedömning och prövning:

- längs vägar med hög trafikbelastning och därmed bullerstörning. Faktorer som påverkar bedömningen är t.ex. hastighet, avstånd till väg samt terräng. Byggnationer som skall utestänga buller ställer speciella krav på utformningen, bland annat för att inte ljudet skall reflekteras mot grannen tvärsöver.

- där bostäder ligger vid verksamhet som är störande.

- vid betydande olägenhet genom insyn. Att möjlighet till insyn förekommer är emellertid i det närmaste ofrånkomligt i tättbebyggt område, och måste i viss utsträckning accepteras.

Murar och plank får inte inverka menligt på trafiksäkerheten enligt 3 kap 2§, PBL.

Vid gatukorsningar (väg- eller gcm-bana) och utfarter, tillämpar Nacka kommun rekommenderade mått och avstånd enligt handboken ”Fri sikt” utgiven år 2001 av Svenska Kommunförbundet.