# P L A N B E S K R I V N I N G

# Detaljplan för del av Älgövägen och Bergabovägen, Nacka kommun

### Upprättad på Planenheten i juni 2001, justerad i februari 2002 och reviderad i mars 2006

### HANDLINGAR

Detaljplaneförslaget omfattar:

- Detaljplanekarta med planbestämmelser

- Denna planbeskrivning

- Genomförandebeskrivning

- Miljöredovisning

- Fastighetsförteckning

### PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

- Detaljplanens syfte är möjliggöra en förbättring av framkomligheten och trafiksäkerheten på Älgövägen och del av Bergabovägen. med gångbana samt belysning.

av Älgövägen. Älgövägen fungerar som huvudväg för trafiken till Älgö och Gåsö.

Planförslaget innebär att Älgövägen och del av Bergabovägen förses med gångbana och belysning.

Älgö exklusive Älgövägen och del av Bergabovägen omfattas av separat detaljplan med föreslaget enskilt huvudmannaskap för allmän plats.

### PLANDATA

#### Läge

Detaljplanen omfattar den del av Älgövägen som är belägen inom detaljplanen för Älgö, samt del av Bergabovägen till och med föreslaget läge för bussvändplan.

#### Areal

Den totala landarealen är 2 ha. Vägsträckan är ca 2100 m lång.

#### Markägoförhållanden

Kommunen äger marken inom planområdet. Delen som omfattar Bergabovägen ägs av Älgudden Invest AB och Älgö Intressenter AB.

### GÄLLANDE PLANER OCH TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

#### Riksintressen

Hela Älgö omfattas av riksintresset för kust- och skärgårdsområdet.

#### Detaljplaner

Älgövägen omfattas av byggnadsplaner från 1940-talet

#### Kommunala beslut

Kommunstyrelsen tog i augusti 1998 ett programbeslut som gav riktlinjer för den fortsatta planläggningen av Älgö.

### PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Nacka kommun är huvudman för Älgövägen. Bergabovägen ingår i Älgö vägförenings verksamhetsområde. Vägen trafikeras av SL med bussar. Standarden är relativt låg när det gäller trafiksäkerhet. Många av anslutningarna till det lokala trafiknätet är bristfälliga och trafikfarliga.

För utbyggnad av bostadsbebyggelsen på Älgö krävs att vägens standard förbättras.

### PLANFÖRSLAGET

Vägen skall uppfylla de krav som ställs på en huvudväg inom ett permanentbebott område gällande trafiksäkerhet, framkomlighet och bärighet.

En bussvändslinga anläggs på nytt läge vid Bergabovägen, strax söder om bollplanen.

#### Trafiksäkerhet och framkomlighet

Svåra lutningar med begränsade siktförhållanden åtgärdas genom profiljusteringar. Siktförbättringar i kurvor och vid anslutningar till det lokala vägnätet erhålls genom siktschakter och röjning. Framkomligheten förbättras genom viss vägbreddning till 6,5 m. belagd vägbana. En 1,5 m bred gångbana anläggs på norra sidan för att minska bergskärningar samt för att samla gångtrafik från lokalvägarna. Vägsträckan förses med belysning med standardarmatur.

Utfartsförbud föreslås på de sträckor där utfart är olämplig med hänsyn till sikt- och terrängförhållanden. Antalet utfarter direkt mot Älgövägen minimeras med hänsyn till trafiksäkerheten

#### Bärighet

Vägens bärighet skall dimensioneras för axel/boggitryck 10/16 ton (krävs för sopbilar, tankbilar och räddningstjänsten m.fl.). Vägarna dimensioneras efter AMA 98 med stöd av Mark AMA 83, trafikklass 3, med en trafikmängd på fler än 1500 lätta fordon och 50-100 tunga fordon per dygn. För att uppnå bärighetskraven förutsätts en ombyggnad av vägen, genom anläggning av ny överbyggnad och slitlager.

#### Avvattning av vägarna

Vägdagvatten avleds via täckdiken, kulverteringar och dagvattenledningar.

#### Markintrång

#### Inlösen av delar av tomtmark för att ge plats för vägen föreslås för att säkerställa trafiksäkerhet och framkomlighet.

Kommunen ersätter fastighetsägarna för marken och eventuella anläggningar.

#### Vatten- och avloppsledningar

Älgö vägförening eller annan för ändamålet bildad förening kommer att vara huvudman för ett gemensamt VA-nät för Älgö. Enskilda vatten- och avloppsledningar kommer därmed att förläggas i vägen. Huvudmannen är ansvarig för utbyggnaden som redovisas i detaljplan för övriga Älgö, exklusive Älgövägen och del av Bergabovägen, med enskilt huvudmannaskap.

#### Ekonomi

En gatukostnadsutredning tas fram parallellt med detaljplanen. Kostnaderna för upprustningen av vägarna skall fördelas mellan fastighetsägare och kommunen.

- Ekologi och kretslopp

I de fall schakt av jord och bergmassor måste ske inom området ska dessa så långt som möjligt återanvändas på Älgö. Återanvändande av massor kan ge en stor miljövinst bl.a. i form av minimerade transporter.

#### ADMINISTRATIVA FRÅGOR

#### Huvudmannaskap, ansvarsfördelning

Kommunen är huvudman för allmän plats.

Älgö vägförening eller annan för ändamålet bildad förening kommer att vara huvudman för vatten- och avloppsanläggningen.

#### Genomförandetid

Genomförandetiden är 15 år från den dag detaljplanen vinner laga kraft.

Planenheten

Anders Ekengren		Rolf Markman

Stadsbyggnadsdirektör		Projektledare