Stockholms Tingsrätt Miljödomstolen, Avd 9 Box 8307 104 20 STOCKHOLM

# Sicklaön 37:41, fd Finnboda Varv, Nacka

Yttrande till miljödomstolen om mellanlagring och uppställning av jordtvättanläggning samt behandling av förorenad jord

Mål nr 314/01

## Yrkande

Områdesnämnden tillstyrker att tillstånd ges till sökta åtgärder samt att villkor införs vad gäller:

- Bolaget ska senast två månader före behandlingen påbörjas inge förslag till kontrollprogram så att bakgrundmätningar avseende damm kan utföras.

- Endast de tvättkemikalier som redovisats i ansökan får användas i tvättprocessen. Avsteg från detta måste anmälas till lokal tillsynsmyndighet som har möjlighet att förbjuda att annan tvättkemikalie används.

- Förorenade massor ska vid harpning, siktning och jordtvätt hanteras så att damning inte uppstår. Skyddsåtgärder ska vidtas för att förhindra damning vid behov.

- Om haveri eller omfattande driftsstörningar i processutrustningen inträffar skall processen avbrytas.

- Mellanlagrade massor ska täckas med tak eller presenningar om behov uppstår.

## Ärendet

Finnboda Industrilokaler HB ansöker om tillstånd enligt miljöbalken till mellanlagring och uppställning av mobil jordtvättanläggning samt behandling av 40 000 ton förorenad jord inom fastigheten Sicklaön 37:41.

### Användning av kemiska produkter

Vilka kemikalier som kommer att användas är fortfarande en öppen fråga. Exempel på kemikalier har redovisats i den tekniska beskrivningen. Miljö- och hälsoinformation om dessa kemikalier har inte lämnats. Vilka skyddsåtgärder som behövs blir delvis avhängigt val av tvättkemikalie. Erfarenheter av olika tvättkemikalier och resthalter av tvättkemikalier i tvättat material bör redovisas.

### Spridning till omgivningen

Marken är kraftigt förorenade av tungmetaller. Vid arbete i förorenad mark är det viktigt att oavsiktlig spridning till omgivningen inte sker. Det är därför angeläget att de åtgärder som kan göras för att begränsa damning utförs.

Enligt ansökan kan mellanlagrade massor täckas med presenning eller tak vid behov. Bolaget bör närmare redovisa hur detta ska ske om behov uppstår.

### Kontrollprogram

Områdesnämnden Sicklaön anser att även följande punkter bör ingå i kontrollprogram:

– Mätning av bakgrundshalter av damm före start av jordtvätt.

- Kontroll av resthalt av tvättkemikalier i tvättade massor.

– Fordon som lämnar området ska kontrolleras och vid behov rengöras för att undvika att föroreningar sprids.

OMRÅDESNÄMNDEN SICKLAÖN

Gunilla Lennmarker		Guldbrand Skjönberg

ordförande			nämnddirektör