|  | Tjänsteskrivelse 2004-05-27 | 1 (4) |
| --- | --- | --- |

Dnr 233 0882/2003

Till

Områdesnämnden Sicklaön

SICKLAÖN 145:12 - JÄRLA GÅRDSVÄG KVARTER 3-4

Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och marklov för parkering

Förslag till beslut

1. Bygglov och marklov för kvarter 3 beviljas med stöd av 8 kap 11 och 18 § plan- och bygglagen och med tillhörande föreskrifter och upplysningar.

2. Bygglov och marklov för kvarter 4 beviljas med stöd av 8 kap 11 och 18 § plan- och bygglagen och med tillhörande föreskrifter och upplysningar.

Bygglovet får inte tas i anspråk förrän en avtal har undertecknats mellan Nacka kommun och SL om ansvar och kostnader för bullerskärmen.

Lovet innefattar mindre avvikelse mot detaljplan vad avser byggnaders placering delvis på mark som inte får bebyggas samt avseende överskridande av tillåten bullernivå. Avvikelserna är av mindre omfattning och är förenliga med detaljplanens syfte.

Ärendet

För området gäller detaljplan 236. Planen medger byggnader om 2 till 5 våningar för den västra delen av fastigheten, kvarter 3 och byggnader i 2 till 4 våningar i den östra delen, kvarter 4.

Ansökan avser nybyggnad av två flerbostadshus med 53 respektive 38 lägenheter, markarbeten och parkeringsplatser. Föreslagna byggnader i kvarter 3 och 4 ligger i nordöstra delen av Järla sjö. Kvarter 4 gränsar till Järla sjöväg.

För kvarter 3 föreslås en långsträckt 5 våningsbyggnad parallell med järnvägen. Dess västra del är vinklad mot söder. Där har byggnaden 2 och 4 våningar.

För kvarter 4 föreslås en byggnad formad som ett uppochnervänt u. Dess västra och norra sida har 4 våningar, en mindre del mot söder har 2 våningar. Mot öster har byggnaden endast 2 våningar för att ansluta till den lägre bebyggelsen i Lillängen.

Fasaderna har balkonger och burspråk ordnade i sektioner på fasader mot de soliga väderstrecken. Fasaderna putsas och föreslås färgsatta i färgskala lika tidigare etapper. Byggnaderna har sadeltak med 45 grader lutning och inredda vindar. Takkupor bryter upp takfoten. Gräs och planteringar anläggs närmast fasaderna, till entréerna leder gångar belagda med grus eller betongplattor.

P-platser, 93 stycken, anordnas enligt det parkeringstal som finns för området (0,8 platser per lägenhet). Främst används området mellan järnvägen och bostadshusen men även några platser utefter Järla gårdsväg tillskapas.

Lovet innefattar mindre avvikelse mot detaljplan vad avser byggnaders placering delvis på mark som inte får bebyggas samt avseende överskridande av tillåten bullernivå:

- Västra delen av byggnad i kvarter 3 delvis är placerad på prickad mark, u-område som inte får bebyggas. Avvikelsen beror på att befintliga ledningar inte är placerade i överensstämmelse med detaljplanens u-område.

- Östra delen av byggnad i kvarter 3 är delvis placerad på prickad mark, område avsett för gång- och cykelväg. När detaljplanen gjordes föreslogs ett läge för tunnel under Saltsjöbanan, gång- och cykelväg skulle ansluta till tunneln. På grund av att tunneln nu har flyttats till nytt läge är det lämpligt att gång- och cykelvägen ansluter till den. Bostadskvarteret får följa med i gång- och cykelvägens förskjutning.

- Östra delen av byggnad i kvarter 4 är delvis placerad på mark som inte får bebyggas. Avvikelsen avser burspråk, balkonger och en utvändig trappa.

- För kvarter 4, fasad mot norr, överskrids i detaljplanen angiven ljudnivå 55 dB(A) ekvivalent buller på plan 5 med 1 dB(A). De två lägenheter som är berörda har mer än hälften av bostadsrummen mot tyst sida. De sovrum som vetter mot järnvägen förses med specialfönster med ljudfälla som innebär att utomhusbullret dämpas med ca 7 dB(A) vid vädring. I övrigt används ljudisolerande fönster (43dB) mot bullerutsatt sida. Den balkong som utgör enda uteplats finns på västra sidan är skärmad mot buller. En balkong mot norr med för hög ljudnivå hör till en etagelägenhet som också har en ljudskyddad terrass en trappa upp.

- För kvarter 3, fasad mot norr, överskrids i detaljplanen angiven ljudnivå 55 dB(A) ekvivalent buller på plan 3 med 1 dB(A) på plan 4 med som mest 3 dB(A), på plan 5 med 3 dB(A) och på plan 6 med 4 dB(A). På plan 6 finns fönster i takfallet, en plexiglasskiva placeras framför nederkanten som dämpar bullret med ca 3 dB(A) till 56 dB(A). De lägenheter som är berörda har mer än hälften av bostadsrummen mot tyst sida. De sovrum som vetter mot järnvägen förses med specialfönster med ljudfälla som innebär att utomhusbullret dämpas med ca 7 dB(A) vid vädring. I övrigt används ljudisolerande fönster (43dB) mot bullerutsatt sida. Inga balkonger vetter mot järnvägen. De balkonger som är placerade på bullerutsatt gavel är skärmade mot buller.

De beräknade bullernivåerna förutsätter att en 3,5 meter hög skärm till skydd mot buller uppförs på banvallen, på SLs mark. Skärmen behandlas i ett separat bygglov. Skärmen utformas i samråd med SL och skall godkännas av SL.

Bygglovet får inte tas i anspråk förrän en avtal har undertecknats mellan Nacka kommun och SL om ansvar och kostnader för bullerskärmen.

I samband med att ett avtal träffas med SL skall även ett avtal skrivas med PEAB samt Samfällighetsföreningen Järla Sjö eller annan part som övertar Nacka kommuns skyldigheter och kostnader.

Bostäderna får inte tas i bruk förrän bullerskärm har utförts. För att verifiera att beräknade ljudnivåer inte överskrids ska ljudmätningar utföras innan bostäderna tas i bruk. För bostäderna skall detaljplanens bestämmelse om högsta tillåtna ljudnivåer inomhus uppfyllas - 30 dB(A) ekvivalent och 45 dB(A) maximal ljudnivå.

I miljökonsekvensbeskrivningen som gjordes i samband med detaljplanearbetet påtalades risk för vibrationsstörningar från Saltsjöbanan. Peab har låtit en konsult utföra mätningar i en befintlig byggnad, gjuteriet belägen ca 30 m från banvallen. Mätningarna visar att vibrationerna ligger under gränsvärdet för vad som klassas som måttlig störning. Utredning om vibrationsvärden i de byggnader bygglovansökan avser skall ingå i byggsamrådet.

Berörda grannar har hörts. Sicklaön 76:1 (Storstockholms lokaltrafik) har inkommit med erinran mot projektet 20040120. Därefter har ändringar gjorts avseende skydd mot buller. I brev daterat 20040525 anför man att man kan acceptera bostadshusen under vissa förutsättningar. Dessa förutsättningar är att i korthet att bullerskärm utförs och att ett avtal om dess skötsel träffas med Nacka kommun, eventuellt dubbelspår för Saltsjöbanan skall tas med i beräkningarna samt att uppföljande ljudmätningar utförs innan bostäderna tas i bruk.

För dessa kvarter gäller att fastighetsbildning är gjord med preliminära gränser. Gränserna fastställs i samband med husens färdigställande.

Skäl till beslut

Bygg- och serviceenheten bedömer att föreslaget projekt väl passar in i övrig bebyggelse i stadsdelen. De höga flerbostadshusen avslutar Järla Sjö mot norr. Mot öster trappas byggnadshöjderna ner och anpassas till Lillängens småskaliga bebyggelse.

Fasadutformningen är stram  i denna etapp jämfört med tidigare utförda kvarter. Färgsättning, markbehandling och utformning av detaljer binder visuellt ihop dessa kvarter med de intilliggande.

Bygglovenheten konstaterar att avvikelser som finns avseende byggnaders placering på prickmark är motiverade med hänsyn till omständigheter på platsen. Enheten bedömer att de är av mindre omfattning och att de är förenliga med detaljplanens syfte.

Bygglovenheten konstaterar att den ljudnivå som planen medger överskrids för några våningar. De lägenheter som berörs av avvikelsen har mer än hälften av bostadsrummen mot tyst sida, varje sådan lägenhet har också tillgång till en uteplats mot tyst sida. En bullerskärm skall byggas på banvallen. Åtgärder har också vidtagits för att sovrum mot järnvägen skall kunna vädras med fönster med bullerdämpande konstruktion, takfönster har ljudskyddande skiva i nederkant. Kontroller av att angivna ljudnivåer inte överskrids kommer att utföras. Bygglovenheten bedömer att med dessa åtgärder har förutsättningar för en fullgod boendemiljö skapats. Dessa bostadskvarter skyddar övrig bebyggelse i Järla Sjö från järnvägsbuller och bidrar till en bättre utemiljö.  Enheten bedömer att de avvikelser som finns avseende bullernivå är av mindre omfattning och att de är förenliga med detaljplanens syfte.

Bygglovenheten föreslår att bygglov och marklov beviljas.

Bygglovenheten

Birgitta Strömbäck