# M I L J Ö R E D O V I S N I N G

## Detaljplan för Sicklaön 202:9 m.fl. (del av Ektorps centrum), Nacka kommun

### Upprättad på Planenheten i februari 2006

#### INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SAMMANFATTNING

BAKGRUND

KONSEKVENSER PÅ MILJÖN OCH FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER

Landskapsbild och kulturmiljö

Natur

Trafik

Dagvatten

KONSEKVENSER PÅ HÄLSAN  OCH FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER

Buller

Luft

Rekreation

HUSHÅLLNING MED NATURRESURSER

#### SAMMANFATTNING

Miljöredovisningen syftar till att beskriva effekterna för miljö-, hälso- och naturresursfrågorna av ett utbyggnadsförslag.

Planområdet är utsatt för buller från främst Ektorpsvägen. Området är väl försörjt med kollektivtrafik och har nära till allmän och kommersiell service i Ektorps centrum. Avsteg från översiktsplanens bullerriktvärden bedöms därför rimligt att kunna acceptera.

Marginell förändring av dagvattnets innehåll och mängd jämfört med dagsläget.

Planförslaget bedöms innebära fördelar från resurshushållningssynpunkt.

Inga kulturhistoriskt intressanta miljöer berörs. Genom förslaget sluts gaturummet.

Inga naturvärden bedöms gå till spillo och inga rekreationsvärden försämras.

Kommunens bedömning är att detaljplaneförslaget inte innebär en betydande miljöpåverkan.

#### BAKGRUND

Från den 21 juli 2004 gäller nya bestämmelser i plan- och bygglagen (PBL) och i miljöbalken (MB) med anledning av EG-direktivet för miljöbedömningar av planer och program (2001/42/EG). Då infördes nya krav på miljöbedömningar för översikts- och detaljplaner. Kriterier för att bedöma om en plan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan anges i EG-direktivet för miljöbedömningar av planer och program (2001/42/EG) bilaga II samt i PBL 5 kap.18 §.

En behovsbedömning av detaljplanen för Sicklaön 202:9 m.fl. har utförts för att avgöra om genomförandet av planen kan anses utgöra en betydande miljöpåverkan. Kommunens bedömning är att detaljplaneförslaget inte innebär en betydande miljöpåverkan.

Enligt beslut som Nacka kommunfullmäktige fattat 1990 ska miljökonsekvens-beskrivningar (MKB) ska tas fram vid planläggning. En MKB ska belysa planens konsekvenser på miljön. För att undvika otydligheter om dokumentens formella status, är det olämpligt att använda begreppet miljökonsekvensbeskrivning i de fall detaljplanen bedöms medföra en betydande miljöpåverkan. För att följa fullmäktiges beslut och belysa planläggningens konsekvenser på miljön så kommer denna redovisning i framtiden kallas miljöredovisning.

Vi har valt att i miljöredovisningen tydligt lyfta fram det begränsade antalet miljökonsekvenser vilka är relevanta i detta fall. Arbetet med miljöredovisningen har pågått parallellt med framtagandet av detaljplanen.

Miljöredovisningen syftar till att beskriva effekterna för miljö- , hälso- och naturresursfrågorna av ett utbyggnadsförslag  samt att åstadkomma ett bättre beslutsunderlag.

Planering och byggande i Sverige skall ske utifrån ett hållbart perspektiv och planprojekt skall prövas mot uppställda miljömål, miljökvalitetsnormer och riktvärden; kommunala, regionala och nationella. De kommunala underlagen utgörs av Översiktsplanen (ÖP) från 2002 samt kommunens övergripande mål som är relevanta i sammanhanget vilka är – ”God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling” samt ”Trygg och säker”.

Miljöredovisningen har tagits fram av landskapsarkitekt Elisabeth Rosell, biolog Birgitta Held-Paulie och trafikingenjör Per Johnsson.

#### KONSEKVENSER PÅ MILJÖ OCH FÖRSLAG TILL ÅT-GÄRDER

LANDSKAPSBILD OCH KULTURMILJÖ

Kommunala mål – Översiktsplanen 2002

- Planeringen ska främja att landskapets struktur bevaras och att kulturmiljöerna skyddas. Förändringar av den fysiska miljön ska förstärka dess identitet och särprägel. Landskapsbilden ska alltid beaktas vid förändringar och ingå som en bedömningsgrund i miljökonsekvensanalyserna.

- Samhällsplaneringen ska präglas av en helhetssyn där de kulturella resurserna och de estetiska aspekterna beaktas. Planeringen ska främja att landskapets struktur bevaras och att kulturmiljöerna skyddas.

- Kommunens skiftande kulturmiljöer skall tydliggöras och förstärkas genom en god anpassning av den nya bebyggelsen.

- Nacka ska ytterligare utvecklas som en bra kommun att bo i. Den gröna karaktären ska bibehållas liksom variationen och de olika områdenas särart. Nya bostäder skall i första hand byggas i tidigare industriområden.

Nuläge

Fastigheten är i dag bebyggd med ett tidstypiskt bostadshus med vissa arkitektoniska kvalitéer samt en kommersiell byggnad i två våningar av mer begränsat arkitektoniskt värde. Gaturummet i anslutning till tvåvåningsbyggnaden och infarten till Lasarettsvägen upplevs i dag som något ödsligt och konturlöst, då dels bebyggelsen på motstående sida är förhållandevis kraftfull och dels då kvarteret saknar ett tydligt slut.

Området har enligt kommunens Kulturmiljöprogram inga särskilda värden.

Utbyggnadsförslaget

Förslaget stämmer väl i skala med omgivande bebyggelse. Inga kulturhistoriskt intressanta miljöer berörs. Genom förslaget sluts gaturummet på ett sätt som bedöms vara till fördel för Ektorps Centrum. Kvarteret får även ett tydligt slut och Lasarettsvägen får en stärkt entré.

Slutsats: Inga kulturhistoriskt intressanta miljöer berörs. Genom förslaget sluts gaturummet.

NATUR

Kommunala mål – Översiktsplanen 2002

- God livsmiljö och en långsiktigt hållbar utveckling.

- Nackas karaktär av grön kommun bibehålls.

Nuläge

Större delen av planområdet är redan idag ianspråktaget av byggnader och parkeringar. Några nämnvärda naturvärden finns inte inom planområdet. Inga för kommunen kända hotlistade arter finns registrerade.

Utbyggnadsförslaget

Inga orörda naturmiljöer tas i anspråk för bebyggelsen utan redan tidigare nyttjade ytor används till övervägande del. Den grönyta/vegetation som försvinner kompenseras av att gården till den tillkommande bostadsbebyggelsen kommer att utformas med inslag av planteringar.

Slutsats: Inga orörda naturmiljöer tas i anspråk för bebyggelsen utan redan tidigare nyttjade ytor används till övervägande del.

TRAFIK

Utbyggnadsförslaget

Fastigheten angörs idag via Lasarettsvägen samt från gatuparkering utmed Ektorpsvägen. Ektorpsvägen har idag ca 7000 fordon/veckomedeldygn. Angöringen, dvs. utfart till/från fastigheten och det nya parkeringsgaraget i två plan, kommer att ske från Ektorpsvägen mellan två befintliga cirkulationsplatser. Den föreslagna trafiklösningen bedöms som acceptabel. En översyn av trafikföringen, gaturummet med kantstensparkeringar och förslag till trafiksäkerhetshöjande åtgärder för vänstersvängande fordon, t.ex. refuger, kommer att bearbetas i det fortsatta planarbetet.

Området är väl försörjt med kollektivtrafik som trafikeras av både bussar till och från Slussen via Värmdövägen och stombusslinje via motorvägen. Gångavståndet till busshållplatserna är mindre än 200 m.

Slutsats: Området är väl försörjt med kollektivtrafik. En översyn av gaturummet samt trafiksäkerhetshöjande åtgärder för vänstersvängande fordon kommer att studeras vidare.

DAGVATTEN

##### Kommunala mål - Översiktsplanen 2002

- Tillförsel av vattenburet fosfor, kväve och föroreningar till vattenområden ska minskas genom tillkomsten av anordningar för lokalt omhändertagande av dagvattnet.

- Inom bebyggelseområdena ska hårdgjorda ytor minimeras och planterade ytor maximeras.

- Vid om- och nybyggnad av hus ska material väljas som inte tillför dagvattnet ytterligare föroreningar.

- Dagvatten från hårt trafikerade vägar omhändertas och renas innan det förs vidare.

Utbyggnadsförslaget

Dagvatten från området kommer att avledas till befintliga dagvattenledningar i gatan. Mängden dagvatten och föroreningsinnehållet i dagvatten kommer inte förändras märkbart jämfört med dagsläget. Dagvattenledningarna mynnar så småningom i Skurusundet.

Slutsatser: Marginell förändring av dagvattnets innehåll och mängd jämfört med dagsläget.

BULLER

Kommunala mål - Översiktsplanen 2002

Riktvärden för buller från vägtrafik

Riktvärden för trafikbuller som normalt inte bör överskridas

vid nybyggnad av bostäder.

_______________________________________________________

Utrymme

Högsta trafikbullernivå, dB(A)

Ekvivalentnivå	Maximalnivå

_______________________________________________________

Inomhus					30		45 (nattetid)

Utomhus (frifältsvärden)

Vid fasad	55

På uteplats			70

_______________________________________________________

Källa: Infrastrukturpropositionen 1996/97:53

Fakta buller

Buller är det ljud som uppfattas som störande. Vad som uppfattas som buller varierar från person till person. Buller kan orsaka bland annat stressreaktioner, trötthet, irritation, blodtrycksförändringar, sömnstörningar och hörselskador. Särskilt störande är sådant ljud som man inte kan påverka, t ex trafik.

Utbyggnadsförslaget

Området är utsatt för buller huvudsakligen från Ektorpsvägen. Vid fasaden mot Ektorpsvägen fås en ekvivalent ljudnivå upp mot 65 dB(A) och vid fasaden mot Lasarettsvägen 56-60 dB(A) närmast Ektorpsvägen. Fasaderna in mot gården får lägre eller betydligt lägre nivåer än 55 dB(A). Tyst uteplats kan ordnas i anslutning till bostaden.

Länsstyrelsen i Stockholms län har tillsammans med Stockholms stadsbyggnadskontor och miljöförvaltning samt Ingemanssons Technology AB utarbetat en programskrift avseende trafikbuller. Skriften avser primärt Stockholms stad men kan ligga till grund även för andra kommuner. I denna skrift anges ett kvalitetsmål för trafikbuller samt två avstegsfall. Avsteg kan accepteras i tätort samt i lägen med god kollektivtrafik Avstegen är för bostäder i sammanfattning:

Kvalitetsmål:

30 dB(A) ekvivalent ljudnivå inomhus och 45 dB(A) maximal ljudnivå inomhus 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå utomhus vid fasad, balkong, uteplats och rekreationsytor i tätbebyggelse

40 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid bostadens tysta sida (frifältsvärde)

70 dB(A) maximal ljudnivå utomhus vid fasad, balkong och uteplats (frifältsvärde)

Avstegsfall A

Från riktvärdena enligt kvalitetsmålen görs avsteg utomhus från 70 dB(A) maximal ljudnivå och 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå. Samtliga lägenheter ska dock ha tillgång till tyst sida för minst hälften av boningsrummen med betydligt lägre nivåer än 55 dB(A). Tyst uteplats kan ordnas i anslutning till bostaden.

Avstegsfall B

Ytterligare avsteg från riktvärdena. Avstegsfallet är ej aktuellt i området varför avstegsfallets exakta formulering inte redovisas.

Motiv för avsteg från bullerriktvärdena

För att klara 55dB(A) ekvivalent ljudnivå vid samtliga fasader skulle trafikmängden på Ektorpsvägen högst uppgå till 1000 fordon/dygn, vilket inte bedöms som realistiskt. Med hänsyn till att området är väl försörjt med kollektivtrafik och har mycket nära till allmän och kommersiell service i Ektorps centrum, bedöms det rimligt att avstegsfall från riktvärdena kan användas. Med god lägenhetsplanering med genomgående lägenheter samt att fasaderna inklusive fönster har tillräcklig ljudreduktion så bedöms det rimligt att avstegsfall A kan tillämpas.

Slutsatser: Området är väl försörjt med kollektivtrafik samt har ett centralt läge med närhet till Ektorps centrum. Avsteg från översiktsplanens bullerriktvärden bedöms därför vara rimligt att acceptera.

LUFT

Kommunala mål - Översiktsplanen 2002

Tillförsel av koldioxid, kvävedioxid och andra skadliga ämnen ska minskas med stöd av fysisk planering genom minskade utsläpp från trafiken och uppvärmningen. Detta sker genom:

- Kollektivtrafik gynnas vid planeringen.

- Väl utbyggt nät för gång- och cykeltrafik.

- Vägutbyggnader som minskar risker för köbildning.

- Utformning av bebyggelse så att en god genomluftning uppstår i gaturummet.

- Vid planering gynna energisystem som inte utnyttjar fossila bränslen.

Fakta luft

Halten av luftföroreningar i utomhusluften beror huvudsakligen på:

- förbränningsrelaterade föroreningar,

- slitage från vägbana och bromsar,

- utsläppens omfattning i tid och rum,

- utspädningsförhållanden.

- områdets topografi.

Miljökvalitetsnormer (MKN)

Miljökvalitetsnormerna (MKN) är bindande nationella föreskrifter. De är till för att skydda hälsan och miljön. En MKN anger de föroreningsnivåer som människor och miljö kan belastas för utan olägenheter av betydelse. Vid planering och planläggning ska hänsyn tas till dessa. En plan får inte medverka till att en MKN överskrids. De mest betydelsefulla MKN för denna plan är bensen, kvävedioxid och partiklar (PM10).

Utbyggnadsförslaget

Enligt beräkningar utförda av Stockholm och Uppsala läns luftvårdsförbund

kommer samtliga miljökvalitetsnormer för luft att klaras inom planområdet. Studier har även utförts för att belysa effekten från panncentralen vid sjukhuset strax intill planområdet har någon påverkan. Av utredningen framgår att påverkan från utsläppen från skorstenen blir marginella. Då planområdet ligger i mycket bra läge för kollektivtrafikförsörjning förväntas ett relativt lågt bilberoende vilket är gynnsamt ur luftsynpunkt.

Slutsats: Samtliga miljökvalitetsnormer för luft kommer att klaras inom planområdet.

REKREATION

Politiska mål – Översiktsplanen 2002

- Möjligheter till lek, motion och rörligt friluftsliv ska bevakas i planeringen för att öka välbefinnandet och stimulera till fysisk aktivitet.

Nuläge

Genom planområdet passerar en allmän gångväg, som via en gångbro förbinder sjukhusområdet med Ektorps centrum. En av kommunen förvaltad lekplats finns i direkt anslutning till planområdet. Det finns flera allmänna lekplatser och bollplaner i närområdet (350 – 500m).

Utbyggnadsförslaget

Förslaget försämrar inte allmänhetens rekreationsmöjligheter. Befintligt gångstråks funktion bibehålls men flyttas något.

Den nya bebyggelsen är väl försörjd med lekplatser m.m. Gårdsmiljön kommer att bli en resurs för de boende.

Slutsats: Förslaget försämrar inte allmänhetens rekreationsmöjligheter. Den nya bebyggelsen är väl försörjd med lekplatser m.m.

HUSHÅLLNING MED NATURRESURSER

Fakta - hushållning med naturresurser

Enligt miljöbalkens hushållningsprincip skall alla som driver en verksamhet eller vidtar en åtgärd hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. I första hand ska förnyelsebara energikällor användas.

Utbyggnadsförslaget

Exploatering kommer att ske på mark som redan är ianspråktagen. Uppvärmning kommer att ske med fjärrvärme eller bergvärme. Områdets läge med närhet till bra kollektivtrafikförsörjning minskar bilberoendet. Sammantaget bedöms planförslaget innebära fördelar ur resurshushållningssynpunkt.

Slutsats: Planförslaget bedöms innebära fördelar från resurshushållnings-synpunkt.

NACKA KOMMUN

Planenheten

Micaela Lavonius	Per Jerling

Planchef	Planarkitekt