# PLANBESKRIVNING

## Detaljplan för del av Bo och Backeböl, Blåbärsstigen (Område J) i Boo, Nacka kommun

### Upprättad på planenheten i januari 2009

#### Handlingar

Detaljplaneförslaget omfattar:

1. Detaljplanekarta med planbestämmelser

2. Denna beskrivning

3. Miljöredovisning

4. Genomförandebeskrivning

5. Utkast till fastighetsindelning

5. Fastighetsförteckning

#### Planens syfte och huvuddrag

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utbyggnad med villor, förbättra vägarna samt förse området med kommunalt vatten och avlopp.

Planområdet omfattar i dag 15 enskilt ägda fastigheter, en fastighet som ägs av Gustavsviks Fastighetsägareförening samt kommunägd mark . Planförslaget innebär sammantaget 30 fastigheter för bostadsbebyggelse.

Två alternativa planförslag utarbetades till samrådet. Den huvudsakliga skillnaden var planbestämmelsen om huvudmannaskap för allmän plats. Mot bakgrund av inkomna synpunkter under samrådstiden föreslås att alternativet med kommunalt huvudmannaskap förs vidare.

#### Plandata

Läge

Planområdet är beläget i sydöstra Boo, norr om Värmdöleden, och omfattar Blåbärsstigen och del av Norrkärrsvägen.

Areal

Planområdets areal uppgår till ca 5,5 ha.

Markägoförhållanden

Planen omfattar fastigheterna Backeböl 1:21, 1:23, 1:148, 1:149, 1:150, 1:152, 1:357, 1:358 och Backeböl 1:948-954 alla privatägda, samt del av Backeböl 1:5 och 1:814, vilka är obebyggda och ägs av Gustavsviks Fastighetsägareförening respektive Nacka kommun.

#### Tidigare ställningstaganden

Översiktliga planer

Planförslaget är förenligt med Nacka översiktsplan 2002, som anger småhusbebyggelse för detta område.

Detaljplaner och områdesbestämmelser.

För området gäller områdesbestämmelser OB 2 som vann laga kraft 1992. Områdesbestämmelserna reglerar bland annat fritidshusens storlek.

Program för planområdet

”Planeringsstrategi för utvecklingsområden i Boo”, godkänd av kommunstyrelsen 2001-02-19, § 25, utgör program för planarbetet och VA-utbyggnaden.

Tidigare beslut

Områdesnämnden Boo beslutade att godkänna startpromemorian 2002-08-21,

§ 209, och gav Miljö & Stadsbyggnad i uppdrag att detaljplanelägga området. Planförslaget hanterades enligt Plan- och bygglagens regler för enkelt planförfarande, 5 kap. 28 §.

Samrådstiden var den 11 augusti 2002 till den 10 januari 2003, som förlängdes på önskemål av fastighetsägarna till den 15 februari 2003. Samrådsmöte ägde rum den 11 december 2002. Inkomna synpunkter sammanfattades i ett särskilt utlåtande, 2003-04-28.

Områdesnämnden antog planförslaget 2003-05-14, § 137. Antagandebeslutet överklagades av en fastighetsägare.

Länsstyrelsen avslog överklagandet i beslut 2003-08-18. Länsstyrelsens beslut överklagades.

Regeringen beslutade 2005-02-17 att upphäva områdesnämndens antagandebeslut. Detta bl. a mot bakgrund av huvudregeln, enligt Plan- och bygglagen 6 kap. 26 §, om kommunalt huvudmannaskap, att det i ärendet inte visar att det förelåg särskilda skäl för ett enskilt huvudmannaskap. Frågan bedömdes vara av sådan betydelse att den borde ha prövats i kommunfullmäktige. Handlingarna i ärendet gav inte stöd för att information lämnats kring möjligheterna att välja huvudmannaskap eller att en majoritet av fastighetsägarna önskade enskilt huvudmannaskap.

##### Kommunala beslut

Områdesnämnden Boo beslutade den 15 juni 2005, § 116, att planarbetet ska återupptas och att planförslaget ska hanteras med normalt planförfarande. Frågan om huvudmannaskap för allmän platsmark ska hållas öppen under samrådstiden.

#### Intressen enligt kap. 12 PBL

##### Riksintressen enligt 3 och 4 kap Miljöbalken

Planområdet omfattas inte av några riksintressen.

##### Miljökvalitetsnorm enligt 5 kap Miljöbalken

Planförslaget innebär inte att någon nu gällande miljökvalitetsnorm överskrids.

##### Mellankommunala intressen

Planförslaget bedöms inte vara av mellankommunalt intresse.

##### Hälsa och Säkerhet

Planförslaget bedöms inte medföra någon försämring vad avser hälsa och säkerhet inom eller i anslutning till området. Genomförandet av planförslaget innebär att de enskilda avloppsanäggningarna, vilka inte svarar mot dagens krav, byts ut i och med att samtliga fastigheter ska anslutas till kommunalt VA. Byggandet av bullervallen mot Värmdöleden medför att samtliga fastigheter får acceptabla ljudnivåer.

#### Miljöbedömning

Från den 21 juli 2004 gäller nya bestämmelser om krav på miljöbedömningar i plan- och bygglagen och i miljöbalken med anledning av detaljplaner och program (EG-direktiv 2001/42 EG). Mot denna bakgrund har en behovsbedömning utförts för att avgöra om planläggningen innebär en betydande miljöpåverkan. Planförslaget bedöms enligt dessa kriterier inte innebära en betydande miljöpåverkan.

#### Planeringsförutsättningar

Mark och vegetation

Planområdet är kuperat. De högre delarna av planområdet utgörs av berg i dagen eller berg täckt av ett tunt jordlager. I dalgången vid Norrkärrsvägen finns lerjordar. Vegetationen utgörs främst av barrskog med inslag av lövträd.

Bebyggelse

Planområdet är ett fritidshusområde med 15 bebyggda fastigheter varav några bebos året runt. Husen har en varierad standard och storlek och ligger på höjdpartierna.

Kulturmiljö

I planområdets sydvästra del ligger Norrkärrstorpen, två välbevarade gamla torpställen, vilka ursprungligen tillhörde Kummelnäs gods. Båda torpen är av kulturhistoriskt värde. Det ena torpstället - Backeböl 1:150 - var en gång ett så kallat jordtorp och det andra – Backeböl 1:148 – var ett båtmanstorp.

Jordtorpet omnämns första gången på en karta över Kummelnäsgodset 1724. Det är osäkert när torpstugan, som är byggd i timmer och delvis klädd med läktpanel, är uppförd. Torpets ladugård, sedan länge riven, var en vinkelbyggnad som låg ett stycke väster om stugan.

Båtmanstorpet fanns sannolikt i mitten av 1700-talet. Av torpet finns både stuga och ladugård kvar.  Den senare är dock ombyggd och båda används idag som fritidshus. Bakom husen finns också en gammal vacker och bevarandevärd

stenmur, vilken en gång utgjorde en gränsmarkering.

Service

Närmaste låg- och mellanstadieskolor ligger inom cirka 2 km avstånd. En ny förskola ligger omedelbart norr om planområdet.

Kommersiell och annan allmän service finns i Orminge centrum på 2,5 km avstånd.

Vägar och trafik

Planområdet trafikförsörjs från Gustavsviksvägen via Ringleksvägen och Norrkärrsvägen. Gustavsviks Fastighetsförening är huvudman för Norrkärrsvägen och Ringleksvägen. För Blåbärsstigen finns ingen vägförening. Vägarna är grusbelagda med standard anpassad efter en fritidshusbebyggelse.

Gustavsviksvägen trafikeras av busslinjen 418 till Orminge centrum och vidare till Slussen.

Teknisk försörjning

Kommunala vatten- och avloppsledningar (VA) finns utbyggda i Ringleksvägen och del av Norrkärrsvägen, öster om planområdet. Fastigheterna inom planområdet saknar eller har egna VA-anläggningar. Avloppen för de enskilda fastigheterna har låg standard. Dricksvattenförsörjningen sker genom egna brunnar eller genom hämtning på annan plats.

Buller

Södra delen är utsatt för trafikbuller från Värmdöleden. Fastigheterna söder om Norrkärrsvägen har bullervärden mellan 55 dB(A) och 65 dB(A).

#### Planförslaget

Allmänt

Syftet med detaljplanförslaget är att möjliggöra en omvandling från fritidshus till friliggande bostadshus. Detta medges genom en ökad byggrätt för de fastigheter som i områdesbestämmelserna är klassificerade som fritidshus.

Tomterna varierar i storlek mellan ca 1600 m2 till ca 4000 m2 i storlek. Tomternas exploateringsgrad föreslås uttryckas som procent av tomtarean med en högsta byggnadsarea, vilket medger att ett flertal tomter kan delas. Sammantaget bedöms planområdet kunna inrymma 30 tomter för bostadsbebyggelse.

Planläggningen syftar även till att förbättra de sanitära förhållandena genom att samtliga fastigheter kommer att anslutas till kommunalt vatten och avlopp.

I samband med en utbyggnad för permanent boende krävs, med hänsyn till framkomlighet och trafiksäkerhet, att vägsystemet rustas upp.

Miljöbedömning

Planförslaget medför en omvandling av ett redan bebyggt fritidshusområde, där flera fastigheter bebos året runt, med låg sanitär standard till permanent bostadsbebyggelse med kommunal VA-försörjning.

Planförslaget bedöms inte innebära en betydande miljöpåverkan.

Bebyggelseområden

Huvudbyggnad i en våning får uppföras med en största byggnadsarea på 180 m2. Huvudbyggnad som uppförs i en våning jämte inredningsbar vind, en våning jämte sluttningsvåning eller i två våningar får uppta högst 140 m2.

Största sammanlagda byggnadsarean för uthusbyggnader maximeras till 60 m2, varav den största får vara högst 35 m2. Denna bestämmelse innebär en anpassning till rådande förhållanden på flera fastigheter samt medger att befintliga mindre fritidshus ges möjlighet att vara kvar och fungera som komplementbyggnad.

Planförslagets bestämmelser låser inte antalet lägenheter i huvudbyggnad, vilket innebär att huvudbyggnaden t.ex. kan innehålla komplementbostad eller utgöra en s.k. flerbostadsvilla.

Kulturmiljö

De kulturhistoriskt intressanta ”Norrkärrstorpen”, som numera används som fritidshus på fastigheterna Backeböl 1:148 och 1:150, föreslås bevaras. För dessa fastigheter gäller att utöver tillåten byggrätt för nybebyggelse ges byggrätt för de befintliga kulturhistoriskt intressanta byggnaderna. Med hänsyn till detta får ny villa som uppförs i ett plan inte uppta större byggnadsarea än 140 m2. För hustyper över ett plan gäller bestämmelserna som för övriga fastigheter i området. Tillkommande bebyggelse ska här anpassas till kulturmiljön.

Gator och trafik

En upprustning av vägarna krävs. Även vägbelysning förutsätts förbättras inom planområdet. I huvudsak föreslås att de nuvarande vägområdena bibehålls. Körbanebredden föreslås vara 3,5 meter med mötesmöjligheter.

Teknisk försörjning

Vatten och avlopp

Fastigheterna inom planområdet skall anslutas till kommunalt vatten och avlopp. Avloppet planeras vara ett lågtryckssystem, ett s.k. LTA-system.

Dagvattnet för vägområde avleds via diken och kulvertar samt dagvattnet på tomterna ska så långt det är möjligt omhändertas inom fastigheterna. För att kunna ta hand om dagvattnet utmed Norrkärrsvägens södra sida har vägområdet utökats till 12 meter.

Buller

För att fastigheterna söder om Norrkärrsvägen ska kunna bebyggas enligt planförslaget krävs ett bullerskydd mot Värmdöleden. Bullervallen ska ges en höjd av minst + 40.5 meter för att bullernivån vid fasad utomhus ska ligga på högst 55 dB(A) och inomhus 30 dB(A)

#### Tidsplan

Med hänsyn till den stora mängd planärenden och genomförandearbeten som hanterats i kommunen under 2006 och 2007 har den ursprungliga tidsplanen förskjutits.

Planförslaget planeras ställas ut under andra kvartalet 2009 och beräknas kunna antas och vinna laga kraft under fjärde kvartalet 2009. Utbyggnaden av allmänna anläggningar kan tidigast påbörjas i början av 2010. Tidsplanen förutsätter att detaljplanen, gatukostnadsutredningen och förrättningsbesluten inte överklagas.

Samordning skall ske mellan arbetena för vatten- och avloppsledningar och arbetet med upprustning med vägnätet.

Fastigheterna kan anslutas till det allmänna va-nätet efter det att förbindelsepunkt är upprättad.

#### Administrativa frågor

Huvudmannaskapet för allmän plats föreslås vara kommunalt.

Genomförandetiden föreslås vara 15 år.

#### Vägar

Gustavsviks Fastighetsförening är idag huvudman för omgivande befintliga vägar. För Blåbärsstigen finns ingen fungerande vägförening.

Planförslaget innebär att Nacka kommun är ansvarig för att vägarna byggs ut, att gång- och cykelväg byggs samt att naturmarken ses över. Nacka kommun kommer att svara för drift och underhåll av de allmänna anläggningarna.

Vid utbyggnaden av de allmänna anläggningarna avses all tung byggtrafik hänvisas till Norrkärrsvägen. Detta minskar belastningen på Ringleksvägen.

Bullerskydd

Föreslaget bullerskydd på fastigheten Backeböl 1:814 kommer att ligga utanför planområdet. Byggandet av bullervallen planeras påbörjas under hösten 2009 och vara slutfört i samband med att de allmänna anläggningarna i planområdet är utbyggda.

#### Vatten och avlopp

Kommunen ska vara huvudman för VA-nätet.

El

Boo Energi svarar för områdets elförsörjning.

#### Ekonomiska frågor

Avgifter för anslutning till det allmänna VA-nätet erläggs enligt gällande taxa.

Kostnaderna för ombyggnad av vägarna, iordningställande av naturmark samt utbyggnad av gång- och cykelväg kommer att belasta fastighetsägarna inom området. Fördelningen av kostnaderna beslutas om i gatukostnadsutredningen.

#### Samråd

Samråd har skett med Länsstyrelsens planenhet, Lantmäterimyndigheten i Nacka, berörda fastighetsägare samt Gustavsviks Fastighetsägareförening m fl.

Planenheten

Andreas Totschnig	Tord Runnäs

Planchef	Planarkitekt