# M I L J Ö R E D O V I S N I N G

## Detaljplan för del av Kvarnholmen, Etapp 2 – Centrala kvarnområdet, Nacka kommun

### Upprättad på planenheten i mars 2009

#### INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SAMMANFATTNING

BAKGRUND

KONSEKVENSER PÅ MILJÖN OCH FÖRSLAG TILL EVENTUELLA ÅTGÄRDER

Kulturmiljö och landskapsbild

Strandskydd

Natur

Dag- och grundvatten

Klimatpåverkan

KONSEKVENSER PÅ HÄLSAN OCH FÖRSLAG TILL EVENTUELLA ÅTGÄRDER

Buller

Luft, lukt

Rekreation och tillgänglighet

Trygg och säker

HUSHÅLLNING MED NATURRESURSER

#### SAMMANFATTNING

Miljöredovisningen syftar till att beskriva effekterna för miljö-, hälso- och naturresursfrågorna av ett detaljplaneförslag.

Detaljplaneförslaget, som är den andra etappen i omvandlingen av Kvarnholmen från kärv industrimiljö till en modern stadsdel, följer såväl planprogrammet som kvalitetsprogrammets rekommendationer. Tillägg och förändringar som till exempel större fönsteröppningar på befintliga byggnader innebär påverkan på kulturmiljön liksom att några magasinsbyggnader rivs för att ersättas med nya byggnader. Det är av stort värde att märkesbyggnader som Havrekvarnen, Disponentvillan och Munspelet restaureras och får en framträdande position i den nya stadsdelen. Landskapsbilden bedöms inte påverkas negativt av planförslaget.

Strandskyddet föreslås att upphävas, men allmänhetens tillgänglighet till strandområdet kommer dock att säkerställas i planförslaget.

Inga för kommunen kända lokaler för hotade växt- eller djurarter påverkas av planförslaget. Befintlig naturmark bevaras i huvudsak.

Dagvattnets påverkan på recipienten bedöms som försumbar.

Utformning av bebyggelse på kajplanet ska ta hänsyn till stigande havsnivåer. Den norra delen av planområdet kommer att vara blåsigt och till stora delar dåligt solbelyst. Den södra plandelen har mycket gynnsammare klimatförutsättningar än den norra såväl ur vindexponerings- som solbelysningssynpunkt.

En eventuell sanering av marken kommer att ske i samarbete med kommunens miljömyndighet.

Ljudmiljön inom planområdet är inte tillfredsställande, varför risk föreligger för de boendes hälsa. Bullerfrågan kommer att utredas vidare, målsättningen är att ljudnivån inom planområdet ska klara avstegsfall A till utställning av planen.

Inom 15 m från kaj rekommenderas att det hålls bebyggelsefritt för byggnader med verksamhet där personer stadigvarnade kan vistas. Kajen ska dimensioneras för att ta upp krafter som utgår från det normalt största förekommande fartyg som trafikerar aktuell farled. Risk för fall från kaj respektive brant terräng föreligger. Garage och gränder kan utgöra otrygga miljöer och åtgärder för att motverka detta studeras vidare under detaljprojektering.

Enligt Stockholm och Uppsala läns luftvårdsförbunds beräkningar för Nacka kommun kommer samtliga nu gällande miljökvalitetsnormer för luft att klaras inom planområdet.

Kajen kommer som en länk i den nya strandpromenaden runt Henriksdal – Kvarnholmen att utgöra en mycket stor rekreationsresurs i ett större perspektiv. Bostäderna söder om Tre Kronors väg kommer att få förhållandevis goda rekreationsmöjligheter. Den planerade skolan kommer att kunna erbjuda en acceptabel skolgård med bl.a. en mindre bollplan.  För att på bästa sätt öka tillgängligheten för såväl rörelsehindrade som för alla andra, föreslås en allmän hiss som en länk mellan dessa nivåer. Vissa delar, som Magasinsgången och delar av Thunströms väg, är inte tillgänglighetsanpassade på grund av topografin.

Utformning av bebyggelse på kajplanet ska ta hänsyn till stigande havsnivåer. Kajområdet kommer att vara blåsigt och till stora delar dåligt solbelyst. Den södra plandelen har mycket gynnsammare klimatförutsättningar än den norra såväl ur vindexponerings- som solbelysningssynpunkt.

Området ansluts till fjärrvärme. Energihushållning bevakas i fortsatt arbete. Större delen av exploateringen sker inom mark som redan är ianspråktagen.

Kommunens bedömning är att detaljplaneförslaget inte innebär en betydande miljöpåverkan.

#### BAKGRUND

Från den 21 juli 2004 gäller nya bestämmelser i plan- och bygglagen (PBL) och i miljöbalken (MB) med anledning av EG-direktivet för miljöbedömningar av planer och program (2001/42/EG). Då infördes nya krav på miljöbedömningar för översikts- och detaljplaner. Kriterier för att bedöma om en plan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan anges i EG-direktivet för miljöbedömningar av planer och program (2001/42/EG) bilaga II samt i PBL 5 kap.18 §.

En behovsbedömning av detaljplanen har utförts för att avgöra om genomförandet av planen kan anses utgöra en betydande miljöpåverkan. Kommunens bedömning är att detaljplaneförslaget inte innebär en betydande miljöpåverkan.  Samråd har skett med länsstyrelsen.

Enligt beslut som Nacka kommunfullmäktige fattat 1990 ska miljökonsekvens-beskrivningar (MKB) tas fram vid planläggning. MKBn ska belysa planens konsekvenser på miljön. För att undvika otydligheter om dokumentens formella status, är det olämpligt att använda begreppet miljökonsekvensbeskrivning i de fall bedömningen har gjorts att detaljplanen inte har en betydande miljöpåverkan. För att följa fullmäktiges beslut och belysa planläggningens konsekvenser på miljön så kommer denna redovisning i framtiden kallas miljöredovisning.

Miljöredovisningen syftar till att beskriva effekterna för miljö-, hälso- och naturresursfrågorna av ett detaljplaneförslag samt att åstadkomma ett bättre beslutsunderlag. I denna miljöredovisning lyfts relevanta konsekvenser fram. Arbetet med miljöredovisningen har pågått parallellt med framtagandet av detaljplanen.

Planering och byggande i Sverige ska ske utifrån ett hållbart perspektiv och planprojekt skall prövas mot uppställda miljömål, miljökvalitetsnormer och riktvärden; kommunala, regionala och nationella. De kommunala underlagen utgörs av Översiktsplanen (ÖP) från 2002 samt kommunens övergripande mål som är relevanta i sammanhanget vilka är – ”God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling” samt ”Trygg och säker”.

Miljöredovisningen har tagits fram av Elisabeth Rosell, Gisela Tibblin, Birgitta Held-Paulie och Per Johnsson, Nacka kommun.

#### KONSEKVENSER PÅ MILJÖN OCH FÖRSLAG TILL EVENTUELLA ÅTGÄRDER

KULTURMILJÖ OCH LANDSKAPSBILD

Kommunala mål – Översiktsplanen 2002

- Planeringen ska främja att landskapets struktur bevaras och att kulturmiljöerna skyddas. Förändringar av den fysiska miljön ska förstärka dess identitet och särprägel. Landskapsbilden ska alltid beaktas vid förändringar och ingå som en bedömningsgrund i miljökonsekvensanalyserna.

- Samhällsplaneringen ska präglas av en helhetssyn där de kulturella resurserna och de estetiska aspekterna beaktas. Planeringen ska främja att landskapets struktur bevaras och att kulturmiljöerna skyddas.

- Kommunens skiftande kulturmiljöer skall tydliggöras och förstärkas genom en god anpassning av den nya bebyggelsen.

- Nacka ska ytterligare utvecklas som en bra kommun att bo i. Den gröna karaktären ska bibehållas liksom variationen och de olika områdenas särart. Nya bostäder skall i första hand byggas i tidigare industriområden.

Riksintresseområdet "Norra Boo - Vaxholm - Oxdjupet – Lindalssundet"

Farledsmiljö utmed inloppet till Stockholm via Vaxholm, som speglar skärgårdens betydelse för huvudstadens sjöfart, livsmedelsförsörjning och rekreationsliv, som speglar levnadsbetingelserna för innerskärgårdens befolkning alltsedan medeltiden och som speglar Stockholms utbyggnad mot öster. Här kan levnadsförhållanden för olika sociala skikt utläsas, liksom utvecklingen inom transportteknik och arkitektur.

Kvalitetsprogram för Nackas norra kust

Kvalitetsprogram för Nackas norra kust utgör ett kommunalt dokument, antaget

av fullmäktige 1999, i syfte att ange riktlinjer för hur riksintresset för

kulturmiljövården kan tillgodoses. För det aktuella planområdet har kvalitetsprogrammet gett följande rekommendationer:

- Viktiga platsbildningar och siktlinjer ska tas till vara.

- Kulturhistoriskt värdefulla byggnader och anläggningar ska restaureras och återanvändas.

- Befintlig bebyggelse ska bevaras i största möjliga utsträckning.

- Ny bebyggelse ska inordnas i den befintliga strukturen och anpassas genom att ges en enkel, värdig men individuell gestaltning av hög arkitektonisk kvalitet.

- Ett antal till- och nybyggnader kan tas bort då de kommit att skymma utblickar mot vattnet eller har en för området avvikande volym eller gestaltning.

- Stor omsorg ska läggas på utformningen av kajen så att dess karaktär bevaras.

Detaljplaneförslaget, som är den andra etappen i omvandlingen av Kvarnholmen från kärv industrimiljö till en modern stadsdel, följer i huvudsak såväl planprogrammet som kvalitetsprogrammets rekommendationer för tillvaratagandet av Kvarnholmens kulturhistoriska värden vilket bl. a innebär att Kvarnholmens unika planstruktur med de fyra parallella öst-västliga blocken är fortsatt tydliga med sina karaktäristiska långa utblickar in mot Stockholm och ut mot skärgården.

En stor del av befintlig bebyggelse kommer att restaureras och ges ett nytt innehåll. Tillägg och förändringar som till exempel större fönsteröppningar på befintliga byggnader innebär påverkan på kulturmiljön liksom att några magasinsbyggnader rivs för att ersättas med nya byggnader. Planförslaget är samtidigt positivt då föreslagna förändringar på befintliga byggnader utformas med hänsyn till byggnadernas kulturhistoriska värde, samt att

ersättningsbyggnaderna i volym, fasadmaterial och färgsättning korresponderar med befintliga byggnader och att siluetten mot farleden bevaras.

Det är av stort värde att märkesbyggnader som Havrekvarnen, Disponentvillan och Munspelet restaureras och får en framträdande position i den nya stadsdelen.

Landskapsbilden bedöms inte påverkas negativt av planförslaget. Förslaget följer i huvudsak planprogrammet och sett från t.ex. farleden, Djurgården eller Stadsgården, kommer inte Kvarnholmens silhuett att påverkas i någon större omfattning. Väl inne i kvarnområdet kommer förändringarna att märkas tydligare, då tidigare naturpartier eller obebyggda ytor bebyggs eller byggs om.

Tydligaste påverkan på landskapsbilden bedöms det västligaste ”punkthuset” (norr om Tre Kronors väg) utgöra. Andra mer påtagliga förändringar utgörs av den nya skoldelen i öster. Den nya offentliga hissen är ett annat exempel på en byggnad/anläggning, som kommer att bli ett nytt inslag i landskapet. Genom sitt fristående läge, kommer denna vertikala förbindelse att tydligt avteckna sig mot omgivningen. Detta är en medveten tanke och modernt tillägg, som får en skulptural form. Förutom hissen föreslås några lägre byggnader i direkt anslutning till denna. Dessa byggnadsdelar är i höjd och volym helt underordnade den gamla kvarnbebyggelsen och bedöms inte påverka landskapsbilden negativt.

Nedanför Munspelet, som nu återfår stora delar av sin ursprungliga gestalt, ersätts befintlig lagerbyggnad av en ny byggnad med ungefär samma volym som den nuvarande.  Byggnaden anpassas till bakomliggande ”Munspelet” i såväl höjd som utformning. Denna nya byggnad kan bli ett intressant tillskott och nutida komplement till den äldre byggnationen och inte minst ett positivt inslag i landskapsbilden jämfört med befintligt lager.

För landskapsbilden betydelsefulla naturavsnitt bevaras som naturmark i väster och som ”skolgård” i väster.

Slutsatser: Detaljplaneförslaget som är den andra etappen i omvandlingen av Kvarnholmen från kärv industrimiljö till en modern stadsdel, följer i huvudsak såväl planprogrammet som kvalitetsprogrammets rekommendationer. Tillägg och förändringar som till exempel större fönsteröppningar på befintliga byggnader innebär påverkan på kulturmiljön liksom att några magasinsbyggnader rivs för att ersättas med nya byggnader. Det är av stort värde att märkesbyggnader som Havrekvarnen, Disponentvillan och Munspelet restaureras och får en framträdande position i den nya stadsdelen. Landskapsbilden bedöms inte påverkas negativt av planförslaget. För landskapsbilden betydelsefulla naturavsnitt bevaras som naturmark i väster och som ”skolgård” i väster.

STRANDSKYDD

Planförslaget

Strandskydd råder 100 m från strandlinjen in på land och ut i vattnet. Större delen av planområdet utgörs av befintlig bebyggelse och kajer. Planens genomförande uppfyller strandskyddsbestämmelsernas syfte vad avser allmänhetens tillgänglighet till strandlinjen. Detta sker genom att kajområdets tillgänglighet kommer att säkerställas som allmän platsmark samt att området i väster planläggs som parkmark.

Slutsatser: Strandskyddet föreslås upphävas inom kvartersmark och kajområdet. Allmänhetens tillgänglighet till strandområdet kommer dock att säkerställas i planförslaget.

NATUR

Kommunala mål – Översiktsplanen 2002

- God livsmiljö och en långsiktigt hållbar utveckling.

- Nackas karaktär av grön kommun bibehålls.

Planförslaget

Naturmarkspartiet i väster bevaras som allmän plats – natur. I anslutning till Disponentvillan i öster finns ett sammanhängande och vacker ”tomtplats” av naturmarkskaraktär med inslag av framförallt skärgårdstallar. Då tillkommande byggnader och anläggningar planeras på redan ianspråktagen mark, finns det goda förutsättningar att bevara värdefull vegetation på den blivande skolgården. För att säkerställa detta har lovplikt för trädfällning införts här. I det fortsatta arbetet bör man beakta risken för slitage på vegetationen i anslutning till skolgården.

Inga för kommunen kända lokaler för hotade växt- eller djurarter påverkas av planförslaget.

Slutsatser: Inga för kommunen kända lokaler för hotade växt- eller djurarter påverkas av planförslaget. I stort sett all befintlig naturmark bevaras, som naturmark/allmän plats i väster och som skolgård i öster.

DAG- OCH GRUNDVATTEN

##### Kommunala mål - Översiktsplanen 2002

- Tillförsel av vattenburet fosfor, kväve och föroreningar till vattenområden ska minskas genom tillkomsten av anordningar för lokalt omhändertagande av dagvattnet.

- Inom bebyggelseområdena ska hårdgjorda ytor minimeras och planterade ytor maximeras.

- Vid om- och nybyggnad av hus ska material väljas som inte tillför dagvattnet ytterligare föroreningar.

- Dagvatten från hårt trafikerade vägar omhändertas och renas innan det förs vidare.

Planförslaget

Större delen av planområdet utgörs av hårdgjorda ytor och berg i dagen varför möjligheterna till lokalt omhändertagande av dagvatten kommer att vara begränsade. Dagvatten som rinner längs bergskammen ner mot kajen och dagvatten från kajområdet samlas upp i ledning och leds ut till Saltsjön i flera punkter. Dagvatten från parkeringsytor med en samlad parkering för mer än 20 p-platser ska renas före utsläpp till recipienten. Saltsjön liksom Svindersviken bedöms som mindre känsliga för tillförsel av dagvatten. Dagvattnets påverkan på recipienten bedöms som försumbar.

U-områden är utlagda i gränderna för att omhänderta dagvatten mm från de övre delarna av Kvarnholmen.

Slutsatser: Dagvattnets påverkan på recipienten bedöms som försumbar.

KLIMATPÅVERKAN

##### Kommunala mål - Översiktsplanen 2002

- God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling

Planförslaget

Kommunen har ett samlat ansvar för den lokala samhällsutvecklingen och bebyggelseplaneringen. Kommunen har även ett övergripande ansvar för att värna den lokala miljön och för att säkerställa tillräckligt skydd mot olyckor och händelser (t ex översvämning) som kan drabba människors liv och hälsa, miljö och egendom.

Enligt SMHI visar de klimatsimuleringar som hitintills genomförts entydigt på ett mildare och blötare klimat i Sverige i framtiden. Vattenstånden i haven väntas stiga med 0,1-1,9 m till år 2100 jämfört med 1990. (Översvämningsrisker i fysisk planering, länsstyrelsen augusti 2006). En sådan ökning påverkar även Östersjöns vattenstånd. Bostäderna på kajplanet samt ledningsdragningar mm ska utformas med hänsyn till ett ökat vattenstånd.

Enligt SMHIs vindstudie kommer:

- Kajområdet kommer att vara blåsigt. 3-11 % av tiden ligger dock under gränsen tolerabelt enligt komfortkriterier för ett område avsett för promenader. Däremot är området nästan på gränsen för obehagligt för kortvarigt stillasittande.

- I den norra plandelen kommer innergårdarna att vara tolerabla för kortvarigt stillasittande men obehagliga för långvarigt stillasittande. Vindhastigheten kommer att variera inom innergårdarna och det är av stor vikt att i den kommande detaljprojekteringen finna optimal placering av framförallt lekytor och sittplatser. Inom den norra plandelen är ”portiken” i nord-sydlig riktning en plats som är kraftigt vindutsatt och som därför kräver vidare åtgärder. Den södra plandelen har mycket gynnsammare klimatförutsättningar än den norra. Vid detaljprojektering bör dock området vid ”Makaronifabrikens” östra gavel studeras vidare ur vindsynpunkt.

- Under en blåsig dag med västlig vind kommer det att upplevas som blåsigt utmed hela kajen. Vinden tar i extra över vattnet då det inte är något som hindrar

dess framfart förrän vid Kvarnholmen.

Lämpliga åtgärder för att dämpa vindarna i utsatta lägen kommer att utredas vidare.

Enligt genomförd solstudie kommer norra delarna av planområdet med sitt norrläge och slagskuggor från höga byggnader, att vara dåligt solbelyst under stora delar av dagen – även sommartid. Den södra delen kommer däremot att ha goda solförhållanden och goda utemiljöer kan erbjudas såväl de boende/besökare som elever på skolan.

Slutsatser: Utformning av bebyggelse på kajplanet ska ta hänsyn till stigande havsnivåer. Kajområdet kommer att vara blåsigt. 3-11 % av tiden ligger dock klimatkomforten under gränsen för tolerabelt enligt komfortkriterier för ett område avsett för promenader. Vindhastigheten kommer att variera inom innergårdarna och det är av stor vikt att i den kommande detaljprojekteringen finna optimal placering av framförallt lekytor och sittplatser. Den södra plandelen har mycket gynnsammare klimatförutsättningar än den norra såväl ur vindexponerings- som solbelysningssynpunkt.

#### KONSEKVENSER PÅ HÄLSAN OCH FÖRSLAG TILL EVENTUELLA ÅTGÄRDER

BULLER

Kommunala mål - Översiktsplanen 2002

Riktvärden för buller från vägtrafik

Riktvärden för trafikbuller som normalt inte bör överskridas vid nybyggnad av bostäder.

_______________________________________________________

Utrymme

Högsta trafikbullernivå, dB(A)

Ekvivalentnivå	Maximalnivå

_______________________________________________________

Inomhus					30		45 (nattetid)

Utomhus (frifältsvärden)

Vid fasad	55

På uteplats			70

_______________________________________________________

Källa: Infrastrukturpropositionen 1996/97:53

Fakta buller

Buller är det ljud som uppfattas som störande. Vad som uppfattas som buller varierar från person till person.

Buller kan orsaka bland annat stressreaktioner, trötthet, irritation, blodtrycksförändringar, sömnstörningar och hörselskador. Särskilt störande är sådant ljud som man inte kan påverka, t ex trafik.

Planförslaget

Bullerberäkningar har gjorts enligt den trafikprognos som tagits fram av Ramböll 2008-04-10 som redovisar trafikmängder på Tre Kronors väg när Kvarnholmen är fullt utbyggd. Omkring 8200 fordon per vardagsmedeldygn beräknas passera med broförbindelse mot Nacka utbyggd.

Området är utsatt för buller huvudsakligen från det lokala vägnätet, Mjölnarvägen och Tre Kronors väg.

En bullerutredning har genomförts av ÅF-Ingemanssons 2008-05-13. Fasader mot Tre Kronors väg utsätts för ekvivalenta ljudnivåer mellan 60-65 dBA vid 50 km/h och standardbeläggning.

Utredningen visar att riktlinjer för trafikbuller inte kan uppnås, avstegsfall B måste tillämpas med föreslagen planutformning. Av Boverkets allmänna råd för buller i planeringen framgår att i lägen där den ekvivalenta ljudnivån vid fasad uppgår till 60-65 dBA, kan nya bostäder i vissa fall medges under förutsättning att det går att åstadkomma en tyst sida (högst 45 dBA vid fasad) eller ljuddämpad sida (45-50 dBA vid fasad). Minst hälften av boningsrummen, liksom uteplats, bör vara vända mot en tyst eller ljuddämpad sida.

Det bör alltid vara en strävan att ljudnivåerna på den ljuddämpade sidan är lägre än 50 dBA. Där det inte är tekniskt möjligt att klara 50 dBA utmed samtliga våningsplan på ljuddämpad sida bör det accepteras upp till 55 dBA vid fasad.

Det är möjligt att uppföra bostäder med en planlösning där minst hälften av boningsrummen får en ljuddämpad sida. Samtliga lägenheter får tillgång till ljuddämpad uteplats eller balkong mot gården. Husets skärmande effekt gör att ljudnivåerna mot gården kommer ligga på nivåer under 55 dBA ekvivalent nivå. Tillåten bullernivå i bostäderna regleras i planbestämmelse.

Planområdet utsätts även för buller från förbipasserande båttrafik, huvudsakligen från färjetrafik och kryssningsfartyg. En översiktlig studie avseende fartygsbuller har utförts av Ingemanssons Technology AB för Finnboda pirar. Denna bebyggelse ligger på ungefär samma avstånd från farleden som föreslagen bebyggelse varför utredningen även går att tillämpa för detta planförslag. Den dygnsekvivalenta bullernivån på grund av fartygstrafik är ca 45 dB(A). Fönster respektive uteluftdon föreslås ha en ljudisolering med lägst Rw = 38 dB. Om detta genomförs fås inomhus lägre bullernivåer än vad som anges i Socialstyrelsens allmänna råd för lågfrekvent buller.

Länsstyrelsen i Stockholms län har tillsammans med Stockholms stadsbyggnadskontor och miljöförvaltningen i Stockholm samt Ingemanssons Technology AB utarbetat en programskrift avseende trafikbuller. Skriften avser primärt Stockholms stad men kan ligga till grund även för andra kommuner. I skriften anges kvalitetsmål för trafikbuller samt två avstegsfall. Avsteg kan accepteras i tätort samt i lägen med god kollektivtrafik. Avstegen är för bostäder i sammanfattning.

Kvalitetsmål:

30 dB(A) ekvivalent ljudnivå inomhus och 45 dB(A) maximal ljudnivå inomhus 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå utomhus vid fasad, balkong, uteplats och rekreationsytor i tätbebyggelse

40 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid bostadens tysta sida (frifältsvärde)

70 dB(A) maximal ljudnivå utomhus vid fasad, balkong och uteplats (frifältsvärde)

Avstegsfall A

Från riktvärdena enligt kvalitetsmålen görs avsteg utomhus från 70 dB(A) maximal ljudnivå och 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå. Samtliga lägenheter ska dock ha tillgång till tyst sida för minst hälften av boningsrummen med betydligt lägre nivåer än 55 dB(A). Tyst uteplats kan ordnas i anslutning till bostaden.

Avstegsfall B

Ytterligare avsteg från riktvärdena. Avstegsfallet är ej aktuellt i området varför avstegsfallets exakta formulering inte redovisas.

Motiv för avsteg från bullerriktvärdena

För att klara 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid samtliga fasader skulle trafikmängden på det lokala vägnätet högst uppgå till 800 fordon/dygn, vilket inte bedöms som realistiskt. På grund av bakgrundbuller från Värmdöleden så klarar man inte i nuvarande planförslag att uppnå avstegsfall A utan endast avstegsfall B. Konsekvensen blir att planförslaget inte får en tillfredsställande ljudmiljö med risk för effekter på de boendes hälsa. Bullerfrågan kommer att utredas vidare, målsättningen är att ljudnivån inom planområdet ska klara avstegsfall A till utställning av planen. Med hänsyn till att området kommer att bli väl försörjt med kollektivtrafik, bedöms det i detta fall rimligt att kunna tillämpa avstegsfall A.

Slutsatser: Ljudmiljön inom planområdet är inte tillfredsställande, varför risk föreligger för de boendes hälsa. Bullerfrågan kommer att utredas vidare, målsättningen är att ljudnivån inom planområdet ska klara avstegsfall A till utställning av planen.

LUFT, LUKT

Kommunala mål - Översiktsplanen 2002

Tillförsel av koldioxid, kvävedioxid och andra skadliga ämnen ska minskas med stöd av fysisk planering genom minskade utsläpp från trafiken och uppvärmningen. Detta sker genom:

- Kollektivtrafik gynnas vid planeringen.

- Väl utbyggt nät för gång- och cykeltrafik.

- Vägutbyggnader som minskar risker för köbildning.

- Utformning av bebyggelse så att en god genomluftning uppstår i gaturummet.

- Vid planering gynna energisystem som inte utnyttjar fossila bränslen.

Fakta luft

Halten av luftföroreningar i utomhusluften beror huvudsakligen på:

- förbränningsrelaterade föroreningar,

- slitage från vägbana och bromsar,

- utsläppens omfattning i tid och rum,

- utspädningsförhållanden.

- områdets topografi.

Miljökvalitetsnormer (MKN)

Miljökvalitetsnormerna (MKN) är bindande nationella föreskrifter. De är till för att skydda hälsan och miljön. En MKN anger de föroreningsnivåer som människor och miljö kan belastas för utan olägenheter av betydelse. Vid planering och planläggning ska hänsyn tas till dessa. En plan får inte medverka till att en MKN överskrids. De mest betydelsefulla MKN för denna plan är bensen, kvävedioxid och partiklar (PM10).

Planförslaget

Enligt Stockholm och Uppsala läns luftvårdsförbunds beräkningar för Nacka kommun kommer samtliga nu gällande miljökvalitetsnormer för luft att klaras inom planområdet. Årsmedelvärdet för bensen inom planområdet beräknas till 0,5-1,0 µg/ m3. Medelvärdet under året får inte överstiga 5 µg/m3. Dygnsmedelvärdet för kvävedioxid inom planområdet beräknas till 12-24 µg/m3, medelvärdet för det åttonde värsta dygnet får inte vara högre än 60 µg/m3. Halten av partiklar mindre än 10 µm får inte vara högre än 50 µg/m3 (dygnsvärde). Halten beräknas vara 27 -39 µg/m3.

Sett i ett större sammanhang innebär varje ny utbyggnad ett tillskott av kvävedioxid och partiklar längs de stora trafiklederna med risk att normerna överskrids någon annanstans än inom planområdet. Någon studie om detta har inte utförts.

En pumpstation kommer att placeras väster om den allmänna hissen. Avstånd till närmaste bostäder är ca 30 meter. Eventuella luktstörningar kommer att utredas vidare till utställning av planen.

Slutsats: Enligt Stockholm och Uppsala läns luftvårdsförbunds beräkningar för Nacka kommun kommer samtliga nu gällande miljökvalitetsnormer för luft att klaras inom planområdet. En pumpstation kommer att placeras väster om den allmänna hissen. Avstånd till närmaste bostäder är ca 30 meter. Eventuella luktstörningar kommer att utredas vidare till utställning av planen.

REKREATION OCH TILLGÄNGLIGHET

Politiska mål – Översiktsplanen 2002

- Möjlighet till lek, motion och rörligt friluftsliv ska bevakas i planeringen för att öka välbefinnandet och stimulera till fysisk aktivitet. Anläggningarna ska vara lättillgängliga för alla åldergrupper.

Planförslaget

Rekreation

Förutsättningen att stora tunga industribyggnader omvandlas till bostads- och centrumfunktioner i ett område av riksintresse för bl.a. kulturmiljövården, innebär att närrekreationsmöjligheterna blir begränsade framförallt i den norra plandelen. Kajen är dock planerad på ett sådant sätt att den kommer att utgöra en mycket stor rekreationsresurs i ett större perspektiv, då den kommer att utgöra en länk i den nya strandpromenaden runt Henriksdal – Kvarnholmen. Kajen tillförs ytterligare nya kvaliteter med t.ex. bänkar, belysning, angöringsbrygga m.m. (se gestaltningsprogrammet). Den allmänna hissen mellan Tre Kronors väg och kajen gör strandpromenaden lätt tillgänglig för boende på den övre nivån.

Bostäderna söder om Tre Kronors väg kommer att få förhållandevis goda rekreationsmöjligheter med bl.a. en större bostadsgård. Här finns också tillgång till den naturmarken i väster samt till en bollplan i direkt anslutning till bebyggelsen.

Den planerade skolan kommer att kunna erbjuda en acceptabel skolgård med bl.a. en mindre bollplan – trots den bitvis krävande topografin och visuellt utsatta läget mitt i riksintresse för kulturmiljövården.

Ett cykelstråk som i huvudsak består av målade cykelbanor på Tre Kronors väg löper genom planområdet.

Tillgänglighet

Som på många andra platser i Nacka utgör den naturliga topografin problem för att möjliggöra en fullgod tillgänglighet för rörelsehindrade. Nivåskillnaderna är särskilt stora mellan de allmänna ytorna inom planområdet (kajen, Havrekvarnstorget/Tre Kronors väg och bollplanen). För att på bästa sätt öka tillgängligheten för såväl rörelsehindrade som för alla andra, föreslås en allmän hiss som en länk mellan dessa nivåer. Handikapparkeringar placeras i strategiska lägen.

Både den yttre miljön och bebyggelsens inre ska i första hand uppfylla tillgänglighetskraven enligt Boverkets byggregler, BBR. Vissa delar, som Magasinsgången och delar av Thunströms väg, är inte tillgänglighetsanpassade på grund av topografin. Samtliga byggnadsdelar på de aktuella sträckorna är dock tillgängliga via andra entréer.

Slutsatser: Kajen kommer som en länk i den nya strandpromenaden runt Henriksdal – Kvarnholmen att utgöra en mycket stor rekreationsresurs i ett större perspektiv. Bostäderna söder om Tre Kronors väg kommer att få förhållandevis goda rekreationsmöjligheter. Den planerade skolan kommer att kunna erbjuda en acceptabel skolgård med bl.a. en mindre bollplan. För att på bästa sätt öka tillgängligheten för såväl rörelsehindrade som för alla andra, föreslås en allmän hiss som en länk mellan dessa nivåer. Vissa delar som Magasinsgången och delar av Thunströms väg är inte tillgänglighetsanpassade på grund av topografin.

TRYGG OCH SÄKER

Politiska mål – Översiktsplanen 2002

- Trygg och säker kommun

- Vid nybebyggelse, upprustning eller förnyelse av bebyggelse ska den fysiska miljön utformas på ett sådant sätt att brott förhindras och att tryggheten och säkerheten ökar.

Planförslaget

Påseglingsrisk

För att bedöma risken för påsegling av fartyg som passera farleden norr om planområdet har en fördjupad riskanalys utförts. Syftet med riskanalysen är att utvärdera de risker som större fartyg genererar mot byggnaders konstruktion inom planområdet. Analysen avser påseglingsrisker i samband med olika typer av olyckor som kan leda till att konstruktionen på byggnaden raseras och därmed kan skada personer som befinner sig i byggnaden eller i dess närhet. Den tidigare övergripande riskanalysen utgör underlag för denna analys.

Utanför Kvarnområdet går Sandhamnsleden med fartygstrafik in och ut från Stadsgården. Sandhamnsledens huvudfarled för större fartyg in till Stadsgården går norr om grundet ungefär mitt mellan Kvarnholmen och Djurgården. Då trafiken är hög går det även större fartyg söder om grundet. Vid passage söder om grundet krävs att fartygen gör en dubbelkrökt rörelse strax utanför Kvarnområdet. Drygt 4500 större fartyg passerar norr om Kvarnholmen.

Resultatet av riskanalysen för påsegling är att det inom 15 m från kaj ska hållas fritt från byggnader med verksamhet där personer stadigvarnade kan vistas. Kajen skall dimensioneras för krafter som utgår från det normalt största förekommande fartyg som trafikerar aktuell farled. Området mellan byggnader och kajkant kan användas för anläggningar där människor har god uppsikt och kan förväntas upptäcka ett fartyg i god tid för att kunna sätta sig i säkerhet. Exempel på nyttjande som är förenligt med kraven på säkerhet är parkering, promenadstråk etc. Mot bakgrund av de konservativa beräkningar av risken som gjorts görs bedömningen att man med hjälp av den riskreducerande åtgärden uppnår en acceptabel risknivå.

Säkerhet

Angående övriga säkerhetsfrågor kan påtalas att då terrängen är mycket brant bör farliga terrängavsnitt stängslas, för att minska riskerna för fallolyckor.

Kajen bör förses med livräddningsutrustning samt utrustas/utformas på ett sådant sätt att det finns möjligheter att ta sig upp ur vattnet efter ett eventuellt fall i Saltsjön.

Då Tre Kronors väg är en gata med förhållandevis mycket trafik, ur lokalt perspektiv är det av särskild vikt att i den kommande detaljprojekteringen, fortsätta med att få så trafiksäkra lösningar som möjligt utifrån platsens och kulturmiljöns förutsättningar.

Trygghet

Garage och gränder kan upplevas som otrygga. Med tanke på tryggheten i bostads- och eller p-garage bör man vara noga med skalskyddet och den avgränsning som görs mellan parkeringsdel och bostadsdel. Det är viktigt att försäkra sig om att endast behöriga personer kan passera. Att avgränsa ytan i parkeringsdelen så att man som boende endast har tillträde till en begränsad sektion av garaget är också brottsförebyggande.

Placeringen av t.ex. tvättstugor och entréer är väsentlig ur trygghetssynpunkt. Det är viktigt att de ligger ljust med god insyn, gärna med fönster mot gatan eller gångstråk.

Slutsatser: Inom 15 m från kaj rekommenderas att det ska hållas bebyggelsefritt för byggnader med verksamhet där personer stadigvarande kan vistas. Kajen ska dimensioneras för att ta upp krafter som utgår från det normalt största förekommande fartyg som trafikerar aktuell farled. Risk för fall från kaj respektive brant terräng föreligger. Särskild vikt ska i den kommande detaljprojekteringen läggas vid att få så trafiksäkra lösningar som möjligt utifrån platsens och kulturmiljöns förutsättningar. Garage och gränder kan upplevas som otrygga och åtgärder för att motverka detta studeras vidare under detaljprojektering.

HUSHÅLLNING MED NATURRESURSER

Fakta - hushållning med naturresurser

Enligt miljöbalkens hushållningsprincip ska alla som driver en verksamhet eller vidtar en åtgärd hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. I första hand ska förnyelsebara energikällor användas.

Planförslaget

Planområdet är i dagsläget redan ianspråktaget till större delen. Bebyggelsen kommer att försörjas med fjärrvärme. Energiförsörjningsfrågorna utreds vidare i projekteringsskedet. Husen skall byggas och isoleras så att god energihushållning uppnås. Det individuella sparandet uppmuntras av ekonomiska incitament. Möjligheterna till individuell avläsning kommer att byggas in i husen.

Slutsats: Området ansluts till fjärrvärme. Energihushållning bevakas i fortsatt arbete. Större delen av exploateringen sker inom på mark som redan är ianspråktagen.

BILAGOR:

Fördjupad riskanalys för påsegling Kvarnholmen, Nacka: WSP 2007-11-19

Finnboda Pirar, Finnboda hamn, Nacka kommun: ÅF-Ingemansson AB 2006-11-10

Vindstudie för planerad bebyggelse vid Kvarnholmen. SMHI Rapport nr 2007-91.

Solstudie, Nyréns Arkitektkontor

NACKA KOMMUN

Planenheten

Andreas Totschnig	Per Jerling

Planchef	Planarkitekt