# PLAN– OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

## Detaljplan för Rösunda 40:4, Saltsjöpromenaden 38 i Saltsjöbaden, Nacka kommun

### Enkelt planförfarande

### Upprättad på planenheten i juli 2008

### HANDLINGAR

Detaljplaneförslaget omfattar:

- Detaljplanekarta med planbestämmelser

- Denna plan- och genomförandebeskrivning

- Fastighetsförteckning

### PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Syftet med detaljplanen är att skapa en byggrätt för ett enbostadshus på en fastighet med ett befintligt enbostadshus av stort kulturhistoriskt värde. Planändringen möjliggör uppförande av ett hus på maximalt 100 m2 på en del av fastigheten som enligt gällande plan endast får bebyggas med uthus och garage. Gällande högsta byggnadshöjd ändras samtidigt till en utifrån gällande plan beräknad motsvarande högsta totalhöjd.

Detaljplaneförslaget är av begränsad omfattning och har en begränsad samrådskrets. Vidare strider det inte mot översiktsplanen och bedöms sakna allmänintresse. En behovsbedömning har utförts enligt plan- och bygglagen och miljöbalken och bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan. Förslaget hanteras som enkelt planförfarande enligt plan- och bygglagens regler 5 kap 28 §.

### PLANDATA

#### Läge

Planområdet ligger i ett bostadsområde med villabebyggelse i den södra delen av Saltsjöbaden och utgörs av fastigheten Rösunda 40:4. Området ligger vid korsningen mellan Svartviksringen och Saltsjöpromenaden, och avgränsas av en bostadstomt i väster, Saltsjöpromenaden i söder och gemensamt ägd naturmark i norr och öster.

#### Areal

Rösunda 40:4 omfattar 2 062 m2.

#### Markägoförhållanden

Fastigheten är i privat ägo.

### INTRESSEN ENLIGT KAP. 12 PBL

#### Riksintressen enligt 3 och 4 kap Miljöbalken

Planområdet ligger inom område av riksintresse för kulturmiljövården kring Hotellviken. Området ligger även inom riksintresseområdet för Stockholms kust och skärgård, vilket innebär att ingrepp som påtagligt kan skada de samlade natur- och kulturvärdena inte tillåts.

#### Miljökvalitetsnorm enligt 5 kap Miljöbalken

Planförslaget innebär inte att någon nu gällande miljökvalitetsnorm överskrids.

#### Mellankommunala intressen

Planförslaget bedöms inte vara av mellankommunalt intresse.

#### Hälsa och säkerhet

Planförslaget bedöms inte medföra någon försämring vad avser hälsa och säkerhet inom eller i anslutning till området.

### GÄLLANDE PLANER OCH TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

#### Översiktlig planering

I gällande översiktsplan är området utlagt som befintligt enbostadshusområde. Planförslaget strider därmed inte mot gällande översiktsplan och bedöms inte heller påverka den vidare översiktliga planeringen i området.

#### Strandskydd

Planområdet ligger mindre än 50 m från havet, men strandskyddet är upphävt sedan tidigare.

#### Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden

Fastigheten berörs av detaljplanen Dp 84, som vann laga kraft 1992-06-25 och vars genomförandetid tog slut 2007-06-25.

#### Kommunala beslut

Områdesnämnden Fisksätra/Saltsjöbaden beslutade 2005-02-08 § 3 att ge planenheten i uppdrag att upprätta förslag till ny detaljplan med enkelt planförfarande. Plansamråd pågick under perioden mellan den 25 mars och den 19 april 2005, då kritik framfördes från ett antal kringboende. Planenheten föreslog för Områdesnämnden Fisksätra/ Saltsjöbaden att anta planförslaget, men de beslutade istället att avslå upprättat planförslag 2005-12-06 § 158.

Sökanden skickade i februari 2007 in en ny förfrågan om att det upprättas ett förslag till detaljplan för fastigheten. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade 2007-05-30 § 221 att uppdra åt planenheten att återuppta planarbetet och att upprätta ett omarbetat förslag till detaljplan.

### PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Fastigheten är bebyggd med en huvudbyggnad, den s.k. Thulinska villan, vilken ritades av arkitekten Carl Westman år 1903. Den är av stort kulturhistoriskt värde och har i gällande plan egenskapsbeteckningen stora Q, vilket innebär att det råder rivningsförbud.

Området är planlagt för bostadsändamål i 2 våningar, med en maximal byggnadshöjd på 5,8 m. Tomten är i övrigt inte avsedd att bebyggas, med undantag för en yta på ca 100 m2 intill östra tomtgränsen där uppförande av uthus/garage tillåts. Högsta byggnadshöjd för uthus/garage är 2,5 meter, däremot preciseras inte maximal byggnadsarea eller takvinkel (vilket innebär högst 45 graders takvinkel).

Planområdet ligger i en sluttning som sluttar åt sydöst, och höjdskillnaden inom området uppgår till ungefär 10 m. På fastigheten växer tall, gran och blandad lövvegetation. I norr och öster avgränsas planområdet för övrigt av gemensamt ägd naturmark. I närområdet finns en blandning av äldre och nyare villor av varierande storlek och utformning.

### PLANFÖRSLAGET

Planförslaget innebär ingen egentlig förändring av den befintliga kulturhistoriskt värdefulla byggnaden. Byggnaden får enligt planförslaget beteckningen lilla q, vilket innebär att byggnaden inte får rivas och att dess exteriör inte får förvanskas. Beteckningen har i huvudsak samma innebörd som tidigare stora Q, vilken inte tillämpas längre.

Vidare medger planförslaget att den byggrätt på 100 m2 som i gällande plan avses för uthus/garage ändras till byggrätt för bostadshus. Denna byggrätt får storleken 8x12 m och placeras 2 m från fastighetsgränsen i öster. Enbostadshuset får uppföras i en våning, och därutöver kan vind inredas samt en mindre vindskupa utföras. Byggnadens höjd får enligt gällande plan ha en högsta byggnadshöjd (höjd exklusive tak) på 2,5 m, men regleras enligt planförslaget med en högsta totalhöjd (höjd inklusive taket) på 7,5 m. Denna totalhöjd motsvarar högsta möjliga totalhöjd enligt tidigare planbestämmelse, varför byggnadens nockhöjd inte överstiger den nockhöjd som gällande plan medger för garage.

Den nya byggnaden ska utformas med hänsyn till områdets karaktär och i princip enligt bifogad illustration. Ett känsligt utformat ”annex” inrymmande bostad kan enligt planenhetens bedömning på detta sätt samsas med en större kulturhistoriskt värdefull villabyggnad. För att ytterligare specificera den nya byggnadens utformning regleras taklutningen för den till minst 40 grader.

Utöver ytorna för bostadshusen är marken inte avsedd att bebyggas. Det är viktigt ur kulturmiljösynpunkt att den befintliga tomten behålls intakt, utan avskiljande staket eller häckar. Av denna anledning får det inte inom planområdet uppföras staket/häck som har till uppgift att åtskilja de båda bostadshusen i planområdet.

Minsta tomtstorlek begränsas till 2000 m2, vilket förhindrar att fastigheten Rösunda 40:4 kan avstyckas i framtiden.

Parkering för boende förutsätts som nu ske på tomtmark i anslutning till planområdet.

#### Miljö

Från den 21 juli 2004 gäller nya bestämmelser i Plan- och bygglagen (PBL) och i Miljöbalken (MB) med anledning av EG-direktivet för miljöbedömningar av planer och program (2001/42/EG). Då infördes nya krav på miljöbedömningar för översikts- och detaljplaner. Kriterier för att bedöma om en plan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan anges i EG-direktivet för miljöbedömningar av planer och program (2001/42/EG) bilaga II samt i PBL 5 kap.18 §.

En behovsbedömning av detaljplanen har utförts för att avgöra om genomförandet av planen kan anses utgöra en betydande miljöpåverkan. Kommunens bedömning är att detaljplaneförslaget inte innebär en betydande miljöpåverkan, varför det inte behöver upprättas någon miljöbedömning.

#### GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

#### Teknisk försörjning

Fastigheten är ansluten till kommunalt vatten och avlopp. Dagvatten ska om möjligt omhändertas lokalt.

#### Genomförandetid

Detaljplanens genomförandetid är 10 år från den dag planen vinner laga kraft.

#### Avtal

Avtal om plankostnaden har träffats mellan kommunen och fastighetsägaren.

#### Ekonomi

Kommunen tar ut avgift för bygglov och bygganmälan. Kostnaden för kommunalt vatten och avlopp tas ut enligt gällande VA-taxa.

#### Tidplan

Samråd 	juli-augusti 2008

Antagande 	mars 2009

Planenheten

Nacka kommun

Andreas Totschnig	Johan Håkansson

Planchef	Planarkitekt